Fiche de compte rendu

1ère STI GE

1ère STI GM

Rappels : On a identifié les éléments techniques (tige de vérin) réalisant la transformation de mouvement dont est issue la vitesse linéaire de sortie de tige du vérin.

Cette vitesse linéaire est directement liée à la précision angulaire de la mise en position de la parabole.

Vitesse linéaire de sortie de tige de vérin

Vitesse angulaire de rotation de la parabole

Mouvement de rotation de la tige de vérin

W4 Energie mécanique de

translation

W3 Energie mécanique de

Transformer l’énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation

A124

Système Vis – Ecrou

Pièces principales :

Ecrou 4

Equivalence cinématique

Vis 6

| Nom de la liaison : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hélicoïdale |  |  |  |
| Degrés de mobilités entre les deux groupes de pièces en liaison : |  |  |  |
|  |  | T | R |
|  | /x | 0 | 0 |
|  | /y | 0 | 0 |
|  | /z | Tz | Rz |

{Tige de vérin}

Rotation

Translation

Liées

z

{Vis de vérin}

Etude de la transformation de mouvement

Page 2 sur 4

Fiche de compte rendu

1ère STI GE

1ère STI GM

La solution technique actuelle est à revalider et à adapter le cas échéant pour répondre au nouveau C.D.C.F.

Valider à nouveau le choix de la solution technique réalisant la transformation de mouvement (par rapport au nouveau C.D.C.F)

Caractéristiques techniques induites

| Fonctions | #### Critères | #### Niveaux | ##### Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Fp1 Changer la position angulaire de la parabole pour changer de satellite | Débattement angulaire Précision angulaire : Vitesse de déplacement sens de déplacement | De -45° à +45° < 0,08 rad/s sélectionnable | F1 F1 F0 |
| C2 Résister aux conditions de fonctionnement fixées par les ambiants | Endurance Cycle thermique et vibratoire Tenue de la position angulaire | 8000 cycles Voir procédure de test annexe 0,02 rad sous des vents de 120 km/h pour parabole Ø80 | F1 |
| C3 Assurer une maintenance préventive ou curative | Maintenance préventive Maintenance curative | Aucune Changement standard des éléments | F0 F1 |
| C1 Adapter le produit à l’énergie disponible dans une habitation Etude de la transformation de mouvement | Tension d’alimentation de référence Consommation Bruit électronique Isolation et connective électrique | 220 v 50hz 250 W max en fonctionnement 0.5 w au repos NF EN55011 Norme ISO NF Page 2 sur 4 | F0 F2 F1 F0 |

Fiche de compte rendu

1ère STI GE

1ère STI GM

Type de profil :

Cadre d’utilisation :

Ambiant à l’origine du choix :

Mettre en évidence la loi d'entrée sortie de la transformation de mouvement

VNVIS60=            mm      ou   V=N60  m/s

pas p = ……… mm = ……… m

Etude de la transformation de mouvement

Page 3 sur 4

Fiche de compte rendu

1ère STI GE

1ère STI GM

Redimensionner les éléments techniques pour répondre au nouveau C.D.C.F

Pas (p)  possible d’après le profil usiné :

Pas (p)  actuel :

Nécessité pour augmenter la précision de _ _ _ _ _ _ _ _ _

le pas actuel.

Solution validant le nouveau CDCF :

P = _ _ _ mm

Désignation du filetage de la vis

……………………………………

Courbes représentatives de la position angulaire (en radian) de la parabole, au cours du temps (en seconde)

Etude de la transformation de mouvement

Page 4 sur 4