Compétences attendues : Les outils de la communication technique : A partir d'un schéma technologique, du Cahier des Charges Fonctionnel, des documents relatifs aux composants nécessaires : C9 - représenter sous forme d'un ensemble de dessins, croquis, une solution constructive pour une liaison. C6, C7, C8 - Effectuer à main levée un dessin à échelle définie, une perspective, un schéma cinématique. C30 - Utiliser les aides informatiques. # Connaissances nouvelles : Les mécanismes de transformation de mouvement Mécanismes vis – écrou, pignon – crémaillère, bielle – manivelle, cames…

#### Partie 1 :  Recherche de solution pour une nouvelle fonction (FT 413)

FP 4 :S'adapter à la morphologie du cycliste

FA 41 : Permettre l'auto-positionnement du pied

FT 413a: Autoriser une liberté angulaire autour de l’axe normal au plan de contact Cale /Corps

### FT 413b : Régler l’amplitude du débattement angulaire autour de l’axe normal au plan de contact Cale / Corps

Pour répondre aux besoins des cyclistes amateurs "éclairés" Look a conçu un modèle haut de gamme. C’est une évolution de la pédale PP 247 à laquelle une fonction supplémentaire, baptisée "Système FREE ARC", a été ajoutée : le réglage de l'amplitude du débattement angulaire du pied par rapport à la pédale dans le plan d'appui.

##### Problème technique

Permettre à l'utilisateur de régler l'amplitude du débattement angulaire dans le plan d'appui cale / pédale en respectant les éléments du cahier des charges fonctionnel (Cdcf.) correspondants.

##### Eléments de la solution retenue par le constructeur (visibles sur le modèle PP 296) :

Course: 2,5mm

Butée

Cale rouge

 = 0 à 9°

 = 270°

Bouton

Forme de la cale rouge : présente un vé de réglage en creux au centre du bord arrière.

- Forme de la butée : extrémité en vé complémentaire à celui de la cale.

- Mouvement butée / corps : Translation rectiligne suivant l'axe avant - arrière de la pédale	Course : 2,5 mm

- Bouton de manœuvre rotatif : placé en face arrière du levier, dans l'axe de la butée, permet le réglage sur ¾ de tour et le retour à "0" sur le ¼ de tour restant.

- Voir document annexe présentant la limitation du débattement angulaire par déplacement de la Butée / Cale rouge

##### Recherche de solutions

- Lister différents principes de mécanismes qui pourraient permettre d'imposer le déplacement en translation à partir de la rotation d'entrée.

- On pourra s’aider de la séquence du site du CNR-CMAO de JP Méreau concernant « Les systèmes de transformation de mouvements » disponible sur poste informatique.

- Choisir l'un de ces principes de mécanismes

- On pourra s’aider de la grille d’évaluation des solutions envisagées, fournie en annexe (Grille …).

- Proposer une ébauche de solution constructive sous forme de croquis, perspective ou dessin(s) à main levée sans échelle.

- On pourra s’aider d'un début de perspective, fournie en annexe (Perspective cavalière à compléter).

- Ecrire toutes les explications ou commentaires nécessaires à la compréhension.

Selon vous, les éléments du Cdcf peuvent-ils être respectés avec la solution que vous avez choisie ?

- Préciser votre réponse notamment en listant les éléments qui ne peuvent pas être respectés

- Conclure sur la validité de votre solution.

#### Fiche de consignation des acquisitions

L’activité proposée consistait à concevoir un mécanisme en choisissant le principe de la solution parmi un éventail assez large de principes de transformation de mouvement (fournis en ressource) à l’aide de critères hiérarchisés

- Qu’est ce qu’un mécanisme de transformation de mouvement ?

- Qu’est-ce qu’un paramètre d’Entrée, de Sortie et une loi d’Entrée – Sortie (E-S) ?

Que signifie le terme réversible appliqué à un mécanisme de transformation de mouvement ?

Le choix de solution doit être justifié à partir de critères hiérarchisés

- Qu’est-ce qu’un critère ?

- Pourquoi « hiérarchisés » ? (préciser le sens du mot et l’intérêt de hiérarchiser les critères)

- On a pondéré les critères pour quantifier leur importance relative, expliquez comment :

- En règle générale, les pertes de puissance transmise à travers le mécanisme doivent être minimales. Quel critère traduit cette notion ? Exprimez par une relation (loi E-S) sa définition pour un mécanisme. Pourquoi dans le cas étudié la pondération est-elle aussi faible pour ce critère ?

Parmi les critères de la grille, certains sont liés aux mécanismes de transformation de mouvement, d’autres sont plus généraux et pourraient s’appliquer à tout mécanisme alors que d’autres encore sont propres à la pédale étudiée. Listez ci-dessous :

- Les critères liés aux mécanismes de transformation de mouvement :

- Les critères applicables à tout mécanisme :

- Les critères propres à la pédale étudiée :