Pince à dénuder

| But du T.P: | Identifier les phases de fonctionn ement d'un mécanisme, tracer le schéma cinématique minimal en vue d'une étude ultérieure statique. |
| --- | --- |
| Connaissances nécessaires: | Cours de mécanique sur la schématisation. |
| Matériel à disposition: | Sujet, dessin d'ensemble, nomenclature. |
|  | Feuille support de grafcet, feuille de dessins des phases et transitions (à découper). |
|  | Support éventuel (Mécanisme réel ou animation en images de synthèse). |
| Durée conseillée: | 2 heures |

Travail demandé.

Il est demandé de comprendre le fonctionnement de la pince à dénuder en disposant du dessin d'ensemble et, éventuellement du mécanisme soit réel, soit reconstitué en images synthétiques animées.

Puis, une fois le mécanisme compris, d'en analyser les phases de fonctionnement à l'aide des différentes étapes suivantes.

Rendre les documents élèves 3 et 4 et le collage des documents élèves 1 et 2.

1/ Identifier les actions associées aux étapes, en collant les figures découpées du document élève 2 dans les emplacements prévus à cet effet sur le support de grafcet (document élève 1) pour les différentes phases décrites ici:

Serrage des deux poignées.

1- Fermeture des mors.

2- Fermeture des couteaux.

3- Ouverture des becs jusqu'au cliquet

Relâche des deux poignées.

4- Ouverture des mors.

5- Ouverture des couteaux.

6- Fermeture des becs.

2/ Identifier la réceptivité de la transition de l'étape 4, la coller dans l'emplacement prévu sur le support de grafcet.

3/ Faire contrôler le grafcet avant toute autre manipulation.

4/ Sur les dessins des phases 2 et 3, colorier de différentes couleurs les classes d'équivalence cinématique.

5/ Reporter les constituants des classes d'équivalence cinématique dans les bulles prévues à cet effet, sur le document élève 3.

6/ Définir totalement la liaison entre chaque classe d'équivalence cinématique.

Comme dans l'exemple sur la phase 2 (définition et schéma orienté).

7/ Réaliser le schéma cinématique minimal de chacune des deux phases en utilisant comme support le tracé du document élève 4.

# NOMENCLATURE

| 22 | Axe de poignée | 1 |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Cache de ressort | 1 |  | Embouti |
| 20 | Poignée | 2 |  | Moulée |
| 19 | Ressort de poignée | 1 |  |  |
| 18 | Vis d'axe | 1 |  | M3 |
| 17 | Ressort | 1 |  |  |
| 16 | Axe de cliquet | 1 |  | Serti |
| 15 | Rondelle | 4 |  |  |
| 14 | Vis M2,5-8 | 4 |  |  |
| 13 | Cliquet | 1 |  | Emboutie |
| 12 | Ressort de cliquet | 1 |  |  |
| 11 | Bec droit | 1 |  | Moulé |
| 10 | Bec gauche | 1 |  | Moulé |
| 9 | Axe de cliquet | 1 |  | Serti |
| 8 | Mors mobile | 1 |  | Soudé |
| 7 | Mors fixe | 1 |  | Soudé |
| 6 | Insert taraudé | 2 |  | Usiné |
| 5 | Couteau mobile | 1 |  | Usiné |
| 4 | Couteau fixe | 1 |  | Usiné |
| 3 | Contreplaque de couteaux | 1 |  | Emboutie |
| 2 | Biellette | 2 |  | Emboutie |
| 1 | Axe de biellette | 2 |  | Usiné |
| Repère | Désignation | Qté | Matière | Observations |