1) Ouvrir le fichier « pistolet d’arrosage » en vous référant à la rubrique « ouvrir un fichier » du manuel Guide d’utilisation de SolidWorks :

2) Observer le pistolet virtuel en utilisant les « Outils de visualisation » du

Compléter le tableau suivant en indiquant la lettre collée sur le pistolet réel correspondant à chaque pièce.

Utiliser la rubrique « repérage des pièces » du              pour localiser les pièces sur le pistolet virtuel.

| Désignation des pièces | Lettre |
| --- | --- |
| GACHETTE |  |
| BOUTON REGLAGE DEBIT |  |
| CORPS |  |
| EMBOUT |  |
| BLOQUE GACHETTE |  |

3) Manipuler et observer le pistolet réel.

Sur quelles pièces l’utilisateur peut agir ? (sans démonter le pistolet)

4) Afficher une vue en coupe qui permette de voir un maximum de pièces en    choisissant le plan de coupe parmi les plans 1, 2 et 3.

Utiliser la rubrique « affichage d’une vue en coupe » du

Quel plan de coupe avez vous choisi ? (entourer le bon plan)

Plan1

Plan2

Plan3

Que se passe t-il lorsqu’on appui sur la gâchette ?

5) Fermer le fichier et ouvrir le fichier « pistolet (position2) ».

Afficher la vue en coupe avec le plan de coupe trouvé précédemment.

Imprimer la vue en coupe.

Utiliser la rubrique « imprimer » du

Le clapet est dans quelle position ? (entourer la position choisie)

OUVERT

FERME

Lorsqu’on branche un tuyau d’arrosage sur le pistolet :

Colorier sur la vue en coupe les zones où il y a de l’eau.

6) Fermer le fichier et ouvrir le fichier « pistolet (position1) ».

Afficher la vue en coupe avec le même plan de coupe.

Imprimer la vue en coupe.

Le clapet est dans quelle position ? (entourer la position choisie)

OUVERT

FERME

Lorsqu’on branche un tuyau d’arrosage sur le pistolet :

Colorier sur la vue en coupe les zones où il y a de l’eau.



7) Une enceinte est dite parfaitement étanche si deux conditions sont respectées :

Condition 1 : le fluide contenu à l’intérieur ne peut pas sortir

Condition 2 : aucune particule étrangère ne peut entrer.

Laquelle de ces deux condition vous semble la plus importante dans le cas du pistolet ? (justifier votre réponse)

8) Sur les vues en coupe des deux positions :

Entourer les zones où il peut y avoir des fuites.

Quelle(s) solution(s) proposez vous pour éviter les fuites ?





9) Fermer le fichier et ouvrir le fichier « pistolet (position1) avec joints».

Le pistolet comporte combien de joints au total ?

Quel est le nom des joints se trouvant dans la mallette ? (en face de chaque nom, faire un croquis à main levé de la forme du joint)



10) Fermer le fichier puis éteindre l’ordinateur.

Replacer le pistolet et les joints dans la mallette.