- 1°)

La modification du système qu est proposée partie B n’est pas retenue.

En effet, le gain apporté par la suppression du levier (modification de la cinématique), ne couvre qu’en partie les frais engendrés (reprise des moules existants et création d’une nouvelle gâchette) pour la série de pistolets à produire.

Une nouvelle modification est donc étudiée :

La suppression des vis de fermeture des corps  qui seront remplacées par un agrafage.

Les résultats attendus sont :

- Une diminution des temps de montage et du matériel nécessaire (visseuses auto.).

- Une diminution des pièces nécessaires.

- 2°)

- Travail à effectuer :

- Ouvrez le fichier pistolet à colle.SLDASM

- Remarque : les vis de fixation et le ressort de rappel ne sont pas présents

- A l’aide des docs ressources 2/3 et 3/3 modifiez le corps de base, le corps gauche et le corps droit pour permettre l’agrafage.

Accrochage du ressort

- Conseils :

- Supprimez les puits de fixation par vis.

- Attention aux impératifs du moulage par injection.

- Le nombre de zones d’agrafages doit  permettre une fermeture correcte.

- Attention de conserver le puit permettant d’accrocher le ressort.

LES PIECES DERIVEES

Dans le cas de système comportant des pièces symétriques (souvent des carters) il est judicieux de travailler par pièces dérivées qui de ce fait seront liées :

Pièce de base

Pièce dérivée									Pièce symétrique

Méthode :

- Créez une pièce comportant l’ensemble des formes identiques aux deux pièces symétriques et enregistrez-la.

- Créez un nouveau document-pièce.

- Cliquez Insertion, Pièce de base.

- Parcourez vers un fichier  pièce existant et cliquez Ouvrir, ou double-cliquez sur le nom du fichier pièce.

- La pièce dérivée s’ouvre dans un nouvelle fenêtre de pièce. La flèche après le nom de la pièce indique qu’elle a une référence externe avec la pièce d’origine.

  - Ouvrez le document pièce de base, choisissez une face ou un plan qui servira de symétrie.

  - Cliquez Insertion, Pièce symétrique.

  - Un nouveau document est créé avec la géométrie reflétée. La flèche se trouvant après le nom de la pièce indique qu’il a une référence externe à la pièce d’origine.

Toute modification sur la pièce de base se répercute automatiquement sur les pièces dérivées ou symétriques.

Toute modification sur les pièces dérivées ou symétriques n’a aucun effet sur les autres pièces.

Document ressource

Par ponts et crochet

Par clipsage de boîtiers

ou

ou

AGRAFAGE DES PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES

Par clipsage de plaques ou bouchons

L’agrafage utilise les propriétés élastiques des matières plastiques.

Dans un grand nombre de cas, l’assemblage sera indémontable.