PLATE FORME COLLABORATIVE : Windchill

Scénario : Suite à une réunion de projet, le chef de projet donne les modifications sur un assemblage à ses collaborateurs.

Objectifs généraux :

- Modifications simultanées, par plusieurs collaborateurs, de composants volumiques pour un même assemblage.

- Visualiser la traçabilité de conception sur un composant.

Support utilisé: « Machine d’essais de collage »

Travail demandé :

- Rejoindre le projet en cliquant sur « Participer à Projet » dans un mail de votre messagerie:

Exemple :

- Si sur votre poste l’application Pro/E n’a jamais été déclarée à Windchill: suivre le tutorial « Tutorial-configurer-ProE-avec-Windchill.pdf ».

Si Pro/E n’est pas déclaré à Windchill, sous « Outils / Gestionnaire de serveur », il y a uniquement « pas de serveur ».

- Modifier le composant dans le tableau ci-dessous qui vous concerne.

Important : Chaque collaborateur doit d’abord « récupérer » sur Windchill le composant pour verrouiller son accès par rapport aux autres collaborateurs. Une fois la ou les modifications faites « intégrer » votre travail sur Windchill .

Lire le tutorial « Tutorial-Windchill-Récupérer-intégrer.pdf » pour bien comprendre les manipulations.

| Noms des étudiants | Travaux à réaliser | Pièces concernées |
| --- | --- | --- |
| Etudiant 1 | Prévoir le centrage du moteur (sur la surface de Ø 130) dans le profilé horizontal. | Traverse horizontale.prt |
| Etudiant 2 | Augmenter la longueur du profilé « PAF 100x50 » pour qu’il puisse être en contact avec le composant «Tube_ecrou». Le profilé « PAF 100x50 » permet l’arrêt en rotation de l'écrou. L'assemblage est en position basse. | PAF 100x50.prt |
| Etudiant 3 | Percer le tube écrou en partie supérieure pour faire passer quatre boulons à travers la plaque « FHSF_40_x_5.prt » | Tube_ecrou.prt |

| Noms des étudiants | Travaux à réaliser | Pièces concernées |
| --- | --- | --- |
| Etudiant 4 | Modifier les dimensions de la plaque d'appui carrée pour qu'elle dépasse de 25 mm latéralement des montants verticaux et non de 150 mm. | Plaque_appui.prt |
| Etudiant 5 | Choisir une longueur du trou oblong de 50 mm au lieu de 40 mm. | renfort_inf.prt |
| Etudiant 6 | Prévoir un trou taraudé pour y insérer une vis de pression qui sera en contact à son extrémité avec la « plaque_appui_éprouvette » | mors.prt |

| Noms des étudiants | Travaux à réaliser | Pièces concernées |
| --- | --- | --- |
| Etudiant 7 | Choisir une largeur de 40 mm pour un bon maintien de l'éprouvette au lieu de 25 mm. | plaque_appui_eprouvette.prt |
| Etudiant 8 | Choisir une longueur de 100 mm pour une manipulation aisée. | goupille_adaptibilité_mors.prt |
| Etudiant 9 | Pour une rigidité suffisante choisir du tube carré de 150 mm épaisseur 8 mm (au lieu de 6 mm). | montant_vertical.prt |
| Etudiant 10 | Prévoir quatre trous taraudés pour le maintien avec le « tube_ecrou » avec des vis CHc M8 30. | attelage_inf_capteur.prt |

- Produire la mise en plan de votre modification.

Sur une feuille A4, imprimer votre mise en plan avec : une annotation de votre modification (bouton note), la ou  les cotes de votre modification et le cartouche complété.

Intégrer votre mise en plan sur Windchill.

- Modifier un second composant dans le tableau ci-dessous qui vous concerne.

Important : En sélectionnant « i » sur Windchill, vérifier que le collaborateur a terminé son travail (document intégré).

On visualise par les vignettes 3D la traçabilité de conception.

Rappel : Chaque collaborateur doit d’abord « récupérer » sur Windchill le composant pour verrouiller son accès par rapport aux autres collaborateurs. Une fois la ou les modifications faites « intégrer » votre travail sur Windchill.

| Noms des étudiants | Travaux à réaliser | Pièces concernées |
| --- | --- | --- |
| Etudiant 10 | Prévoir des perçages de Ø 11 dans la traverse horizontale pour maintenir le moteur. | Traverse horizontale.prt |
| Etudiant 1 | Percer le profilé « PAF 100x50 » pour fixer les deux capteurs mécaniques fin de course : « INTERRUPTEUR_XCKD2121G11.asm » | PAF 100x50.prt |

| Noms des étudiants | Travaux à réaliser | Pièces concernées |
| --- | --- | --- |
| Etudiant 2 | Evider l’intérieur du « Tube_ecrou » avec un diamètre de 50 mm pour que la vis à billes puisse s’y loger. | Tube_ecrou.prt |
| Etudiant 3 | Modifier l’épaisseur de la plaque à 20 mm | Plaque_appui.prt |
| Etudiant 4 | Choisir une épaisseur de matière de 20 mm au dessus du trou oblong pour le renfort inférieur : « renfort_inf» | renfort_inf.prt |

| Noms des étudiants | Travaux à réaliser | Pièces concernées |
| --- | --- | --- |
| Etudiant 5 | Chanfreiner les arêtes vives pour ne pas blesser l’opérateur. | mors.prt |
| Etudiant 6 | Chanfreiner les arêtes vives pour ne pas blesser l’opérateur. | plaque_appui_eprouvette.prt |
| Etudiant 7 | Chanfreiner les arêtes vives pour ne pas blesser l’opérateur. | goupille_adaptibilité_mors.prt |
| Etudiant 8 | Modifier la longueur à 1500 mm au lieu de 1300mm | montant_vertical.prt |
| Etudiant 9 | Chanfreiner les trous taraudés pour les 4 vis CHc M8 30 | attelage_inf_capteur.prt |

- Produire la mise en plan de votre seconde modification.

Sur une feuille A4, imprimer votre mise en plan avec : une annotation de votre modification (bouton note), la ou  les cotes de votre modification et le cartouche complété.

Intégrer votre seconde mise en plan sur Windchill.