PRÉSENTATION

La lampe dynamo permet de produire et de stocker l’énergie nécessaire

à l’alimentation de 3 LED hautes luminosités.

En effet, la manivelle, par le biais d’un train d’engrenages, entraîne une dynamo qui génère l’électricité. Cette énergie est stockée dans un accu au Lithium-Ion assurant l’alimentation du système d’éclairage.

Utilisation

Cette lampe dispose 2 types d’éclairage : en effet, en appuyant 1 fois sur le bouton poussoir, on obtient un éclairage de faible luminosité (1 led allumée) et en appuyant 2 fois, on obtient un éclairage plus lumineux (3 leds allumées).

PRÉCAUTION D’EMPLOI :

Pour recharger la lampe dynamo, veiller à éteindre la lampe puis tourner la manivelle dans le sens de rotation des aiguilles d’une montre.

Veiller également à ce que l’accumulateur ne se décharge pas entièrement sous peine de l’endommager.

| TECHNOLOGIE SERVICES |  | # FORMAT A4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampe dynamo à LED |  | Le / / |  |
|  | Nom : | Prénom : |  |

| Accu Lithium-Ion |  |  | 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manivelle |  |  | 24 |  |  |
| Support DEL |  |  | 23 |  |  |
| Optique |  |  | 22 |  |  |
| Vitre optique |  |  | 21 |  |  |
| DEL |  |  | 20 |  |  |
| bouton poussoir |  |  | 19 |  |  |
| transistor |  |  | 18 |  |  |
| condensateur radial 100µF |  |  | 17 |  |  |
| résistance 470Ω |  |  | 16 |  |  |
| résistance 10Ω |  |  | 15 |  |  |
| diode Zener |  |  | 14 |  |  |
| Diode Schottky |  |  | 13 |  |  |
| Diode de redressement |  |  | 12 |  |  |
| Nom de la pièce | Dessin |  | Référence |  |  |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  |  |  | # FORMAT A4 |  |
| Lampe dynamo à LED |  |  |  | Le / / |  |
|  |  | Nom : |  | Prénom : |  |

| Circuit imprimé |  |  | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe 3x24 |  |  | 10.3 |  |  |
| Axe 3x12 |  |  | 10.2 |  |  |
| Axe 2,5x18 |  |  | 10.1 |  |  |
| Support |  |  | 9 |  |  |
| Pignon dynamo |  |  | 8 |  |  |
| Dynamo |  |  | 7 |  |  |
| Pignon 28mm |  |  | 6 |  |  |
| Pignon 25mm |  |  | 5 |  |  |
| Pignon 29mm |  |  | 4 |  |  |
| Pignon simple |  |  | 3 |  |  |
| Coque inférieure |  |  | 2 |  |  |
| Coque supérieure |  |  | 1 |  |  |
| Nom des pièces | Dessin |  | Référence |  |  |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  |  |  | # FORMAT A4 |  |
| Lampe dynamo à LED |  |  |  | Le / / |  |
|  |  | Nom : |  | Prénom : |  |

| 29 | 3 | Vis manivelle à tête fraisée | Ø 2,5 mm longueur 10mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 3 | Vis CI à tête ronde | Ø 2 mm longueur 6 mm |  |  |  |
| 27 | 1 | Vis dynamo | Ø 2 mm longueur 3.6 mm |  |  |  |
| 26 | 4 | Vis boitier | Ø 2 mm longueur 10 mm |  |  |  |
| 25 | 1 | Accu Lithium-Ion | LIR 2450 |  |  |  |
| 24 | 1 | manivelle |  |  |  |  |
| 23 | 1 | Support DEL |  |  |  |  |
| 22 | 1 | optique |  |  |  |  |
| 21 | 1 | vitre optique |  |  |  |  |
| 20 | 3 | DEL | Ø 5mm ; Blanche |  |  |  |
| 19 | 1 | bouton poussoir |  |  |  |  |
| 18 | 1 | transistor | S8050 |  |  |  |
| 17 | 1 | condensateur radial 100µF 25V |  |  |  |  |
| 16 | 1 | résistance 470Ω | jaune ; violet ; marron |  |  |  |
| 15 | 3 | résistance 10Ω | Marron ; noir ; noir |  |  |  |
| 14 | 1 | diode Zener | C6V2 |  |  |  |
| 13 | 3 | Diode Schottky | 1N5817 |  |  |  |
| 12 | 4 | Diode de redressement | 1N4004 |  |  |  |
| 11 | 1 | circuit imprimé |  |  |  |  |
| 10.3 | 1 | Axe 3x24 |  |  |  |  |
| 10.2 | 1 | Axe 3x12 |  |  |  |  |
| 10.1 | 2 | Axe 2,5x18 |  |  |  |  |
| 9 | 1 | support |  |  |  |  |
| 8 | 1 | pignon dynamo |  |  |  |  |
| 7 | 1 | dynamo |  |  |  |  |
| 6 | 1 | pignon 28mm |  |  |  |  |
| 5 | 1 | pignon 25mm |  |  |  |  |
| 4 | 1 | pignon 29mm |  |  |  |  |
| 3 | 1 | Pignon simple |  |  |  |  |
| 2 | 1 | coque inférieure |  |  |  |  |
| 1 | 1 | coque supérieure |  |  |  |  |
| Repère | Nombre | désignation | Observation |  |  |  |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  |  |  |  | # FORMAT A4 |  |
| Nomenclature de la Lampe dynamo à LED |  |  |  |  | Le / / |  |
|  |  |  |  | Nom : | Prénom : |  |

| 24 1 2 21 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1 | Manivelle |  |  |  |  |
| 21 | 1 | Vitre optique |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Coque inférieure |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Coque supérieure |  |  |  |  |
| Repère | Quantité | Désignation |  | Observation |  |  |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  |  |  |  | # FORMAT A4 |  |
| Lampe dynamo à LED |  |  |  |  | Le / / |  |
|  |  |  | Nom : |  | Prénom : |  |

| 28 1 21 22 23 8 9 5 2 24 3 4 6 7 26 27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  | # FORMAT A4 |  |
| Eclaté général de la Lampe dynamo à LED |  | Le / / |  |
|  | Nom : | Prénom : |  |

| PHASE 10 | ASSEMBLAGE DE LA MANIVELLE AVEC LA COQUE INFÉRIEURE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PHASE 11 : Positionner la manivelle et le pignon simple comme indiqué ci-contre. (Attention au sens du pignon) PHASE 12 : Insérer l’axe Ø3x24mm dans le trou central du pignon simple. PHASE 13 : Fixer le pignon simple et la manivelle à l’aide des 3 vis à tête fraisée. |  |  |  |
| PHASE 20 | ASSEMBLAGE DU TRAIN D’ENGRENAGES |  |  |  |
|  | PHASE 21 : Insérer les axes Ø2,5x18mm sur les 2 derniers emplacements. (Enfoncer au maximum les axes en utilisant un marteau en tapant délicatement.). PHASE 22 : Insérer le pignon 28mm repère 6, le seul pignon percé, sur son axe comme indiqué ci-contre. PHASE 23 : Insérer le pignon 25 mm repère 5 sur son axe comme indiqué ci-contre. PHASE 24 : Insérer l’axe Ø3x12mm sur l’emplacement restant puis positionner le pignon 29 (repère 4) sur son axe comme indiqué ci-contre. |  |  |  |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  |  | # FORMAT A4 |  |
| Gamme de montage de la Lampe dynamo à LED |  |  | Le / / |  |
|  |  | Nom : | Prénom : |  |

| PHASE 30 | ASSEMBLAGE DU CIRCUIT IMPRIME ET DU SUPPORT |
| --- | --- |
|  | PHASE 31 :Positionner le circuit imprimé comme indiqué ci-contre puis le fixer à l’aide des « 3 vis CI ». |
| PHASE 40 | ASSEMBLAGE DE LA DYNAMO SUR LE SUPPORT et soudage des fils |
|  | PHASE 41 : Positionner la dynamo dans son logement puis la fixer à l’aide de la vis dynamo (tête bombée). Attention ! Ne pas trop visser. |

| PHASE 50 | ASSEMBLAGE DE L’OPTIQUE ET DE LA VITRE OPTIQUE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PHASE 51 : Encastrer l’optique et la vitre optique sur le support de DEL. (Attention au sens) |  |  |  |
| PHASE 60 | ASSEMBLAGE DU SUPPORT SUR LA COQUE INFÉRIEURE |  |  |  |
|  | PHASE 61 : Assembler le support sur la coque inférieure. |  |  |  |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  |  | # FORMAT A4 |  |
| Gamme de montage de la Lampe dynamo à LED |  |  | Le / / |  |
|  |  | Nom : | Prénom : |  |

| PHASE 70 | ASSEMBLAGE DE LA COQUE SUPERIEURE SUR LA COQUE INFERIEURE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phase 71 : Encastrer la coque supérieure sur la coque inférieure. Phase 72 : Fixer l’ensemble en utilisant les 4 vis boîtier repère 26. |  |  |  |
| TECHNOLOGIE SERVICES |  |  | # FORMAT A4 |  |
| Gamme de montage de la Lampe dynamo à LED |  |  | Le / / |  |
|  |  | Nom : | Prénom : |  |