| TP ATELIER | Nom : _____________ | Prénom : ____________ | Date : ..… /.… /……. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2H | T1.3.1 REPARER UN ELEMENT THERMOPLASTIQUE |  |  |

« REALISER UNE MAQUETTE DE REPARATION DES THERMOPLASTIQUE PAR COLLAGE »

FICHE DE SECURITE

Vous devez absolument remplir la fiche de sécurité et la faire valider par le professeur avant de commencer le TP !!!

| PROTECTION INDIVIDUELLE | PROTECTION COLLECTIVE |
| --- | --- |
|  | Contrôles réglementaires réguliers : Par un organisme agréé des aspirations collectives. Contrôle hebdomadaire : Mise en fonctionnement et contrôle des aspirations collectives. |
| RISQUES : - Blessures des mains - Projections de particules dans les yeux - Inhalation de poussières toxiques - Surdité - Intoxication - Irritation de la peau - Irritation des yeux et rougeur | CAUSES - Outils coupants - Contact de la main nue avec les produits utilisés - Inhalation des poussières de ponçage - Inhalation des vapeurs des produits utilisés - Contact des produits avec les yeux |

- NON

- OUI

Fiche de sécurité validée par le professeur :

DEMARCHE DE TRAVAIL

MISE EN SITUATION:

Vous devez réaliser une maquette support en thermoplastique en utilisant le procédé de soudage.

Support vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Vygkp2UM4MI

1ERE ETAPE : PREPARATION DU POSTE DE TRAVAIL

| - Remplir les documents relatifs au TP (OR, fiche contrat, fiche de sécurité...). - Préparer le matériel : - Préparer le matériel (kit, outillage…). - Support pour l’élément. - Produits de nettoyage. - Laver la pièce à réparer à l’aide d’un nettoyeur haute pression, puis la sécher. |  |
| --- | --- |
| - Identifier la famille du thermoplastique. - A l’aide d’une pointe à tracer et d’un réglet, marquer 8 traits d’une longueur de 8 cm environ et espacés de 5 cm. - À l’aide d’une disqueuse, réaliser les déchirures en suivant les lignes tracées. |  |

ETPAE 2 : PREPARATION DE LA ZONE A REPARER

| Arrêter la déchirure. Percer les extrémités des déchirures de la 2ème à la 8ème avec une perceuse et un foret de 4mm. |  |
| --- | --- |

| - Chanfreiner les bords des déchirures suivantes, gratter la peinture le long de la fissure jusqu’à l’apparition du plastique nu côté intérieur et extérieur ; À l’aide du grattoir ainsi que les perçages. (déchirures 3, 4, 5, 6, 7, 8). |  |
| --- | --- |
| - Ponçage des faces externe et interne au P150. (déchirures 4, 5, 6, 7, 8). - Important : Les thermoplastiques encrassent lors d'un ponçage à trop grande vitesse. C'est pourquoi il faut travailler à vitesse réduite. |  |
| - Percer autour de la fissure pour permettre un laçage de la colle. (déchirures 5, 6, 7, 8). - Chanfreiner et parfaire l’état de surface avec un papier abrasif. - À l’aide d’un dégraissant et d’un chiffon et d’une soufflette, nettoyer l’élément avant l’application du produit. - Bien agiter la bombe de primaire plastique. - Appliquer le primaire sur la réparation (intérieur et extérieur). - Attendre l’évaporation comme indiqué par le fabricant. |  |
| - Appliquer la trame sur les déchirures (5, 6, 7, 8). À l’aide d’une paire de ciseau, découper des trames de fibre de verre du rouleau. - Appliquer la trame découpée sur la face interne de l’élément réparé. - Il faut bien vérifier que l’ensemble de la trame adhère bien au plastique afin d’éviter un décollement dans le temps. |  |
|  | ACQUIS. NON ACQUIS. |

ETPAE 3 : COLLAGE

| - Préparer le matériel de collage (type de colle suivant le thermoplastique à réparer). |  |
| --- | --- |
| Appliquer la colle sur la déchirure : Déchirure 6. - Mettre le tube de colle bi-composant sur le pistolet adéquat. - Mettre le tube mélangeur sur l’embout du pistolet. - Appliquer la colle sur la trame (face intérieure de l’élément) en favorisant une application homogène et sans oublier les bords de la trame. |  |
| - À l’aide d’un couteau à mastiquer, étaler la colle en veillant à couvrir l’ensemble de la trame et contrôler que la colle passe bien au niveau des trous. (Créer un phénomène de laçage). |  |
| Appliquer la colle sur la déchirure : Déchirure 7 et 8. - Appliquer la colle sur la trame (face intérieure de l’élément) en favorisant une application homogène et sans oublier les bords de la trame. |  |
| - Appliquer de la colle sur la face extérieure de l’élément. - Lisser la colle grâce au couteau à mastiquer en prenant les mêmes précautions que pour la face interne. - Laisser sécher suivant les préconisations du fabricant du produit |  |

ETAPE 4 : FINITION

|  | - Poncer la déchirure 8 réparée avec de l’abrasif, enlever l’excédent de résine jusqu’à retrouver la forme initiale de la pièce. - À l’aide d’une ponceuse orbitale au P150-P240 jusqu’à obtenir une surface lisse. |
| --- | --- |

OUTILS D’AUTO-EVALUATION :

Dans le cadre des activités réalisées en atelier, je suis capable de :

| - Préparer mon poste de travail. - Reconnaître les différents thermoplastiques. - Arrêter une fissure sur un élément en thermoplastique. - Préparer l’élément avant collage (chanfreiner, poncer, souffler et dégraisser). - Choisir le type de colle selon le thermoplastique à réparer par collage. - Effectuer le collage de l’élément. - Choisir le bon papier abrasif et poncer l’élément. - Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. |  |
| --- | --- |
| - Difficilement - Insuffisamment - Moyennement | - Bien - Très bien |