Etude d’une phase de tournage

(TP à construire à partir des données suivantes)

But : Choisir le meilleur système de mise en position de la pièce sur la machine.

Pièce usinée : c’est une éprouvette de traction (acier E300Pb) qui est

relativement longue donc flexible.

Résultats d’essai :

* Entre pointes (photo flex12): broutement et nécessité d’aménager 2 centres en

bout de pièce.

* Montage mixte (photo flex13): pas de broutement, nécessité d’aménager 1 centre en bout de pièce, mais possibilité d’utiliser un accessoire de maintient (voir photo flex14) disponible dans le commerce (pas de centre à usiner).

* Montage entre 2 mandrins, (photo flex15) : pas de broutement ni de centre à aménager mais le mandrin de droite (en liaison pivot glissant avec la contre pointe) doit être réalisé spécialement.

Trame de TP possible :

* A partir du montage entre pointes (photo flex12), rechercher : le modèle de chargement et l’équivalent mousse. ; calculer la raideur théorique (brut 12 mm ; long 180 mm ;

E = 200000 N/mm2)

signaler le broutement qui rend l’usinage impossible.

* Proposer le montage mixte (photo flex13) ; mêmes questions (la pièce est serrée dans le mandrin sur une longueur de 40 mm), ici l’usinage est possible (rigidité plus que doublée !)

* Proposer le montage entre 2 mandrins, photo flex15 (pièce serrée sur 20mm dans le mandrin de

droite); mêmes questions. (rigidité plus que doublée par rapport au montage précédent !).

* Comparaisons d’un point de vue productique : rigidité du montage, nécessité ou non d’aménager un centre ; disponibilité ou non d’accessoires de positionnement, temps de changement de pièce.

* Synthèse : avantages et inconvénients des mises en position hyperstatique.