Flexion déviée

(voir la photo flex20)

La poutre rectangulaire (E = 9.6 N/cm2 ; longueur = 34.5 cm ; section7.2x4 cm)  est encastrée à une extrémité, et libre à l’autre, la charge de 0.5 N est appliquée dans un plan incliné de 45° par rapport aux axes principaux de la section.

Valeurs mesurées : dy = 92 mm ; dz = 28 mm. Comparer calculs et mesures.