Contrainte d’incurvation

(voir la photo flex19).

Mise en situation : courroies, lame de scie à ruban.

La poutre (E = 9.6 N/cm2 ; longueur = 34.5 cm ; section7.2x4 cm) est enroulée sur un cylindre de rayon R = 17.8 cm ; Mfz = 19 N.cm

Calculer la contrainte d’incurvation :

* A partir du Mfz.

* A partir de la géométrie :   = E.e2R+e

E = module d’élasticité ; e = épaisseur de la pièce enroulée