ETUDE DE L’ELASTICITE EN TRACTION

Etat de contrainte et de déformation autour d’un point

Mise en situation :

Le boulon de bridage que l’on peut voir sur la photo constitue un bon exemple de pièce soumise à la traction, il est en acier spécial (8 mm), et supporte une charge de 20000 N.

Nous pourrions étudier une pièce cylindrique en mousse analogue à la partie centrale de ce boulon (voir photo Trac4) mais pour plus de facilité, nous allons d’abord étudier une pièce de section carrée.

Description du banc d’essai :

*  Voir la Photo Trac1 (mais ici l’essai se fera sur une poutre différente ).

Voir Figélast1 qui montre des jauges de déformation (traits) avant et après chargement : les traits noirs sont tracés sur la poutre, les traits bleus le sont sur une feuille de transparent maintenue sur la mousse chargée par des rubans adhésifs.

Plan du TP :

1 – Recherche du cercle de Mohr des contraintes à partir du chargement.

2 - Recherche du cercle de Mohr des déformations.

3 – Exploitation du cercle de Mohr des déformations et comparaison avec

la photo de Figélast1.

Drélast1

# ELASTICITE EN TRACTION

1 – Recherche de l’état de contrainte dû au chargement :

Données : poutre de section :7,2 x 4 cm ; Nx = 70 N.

Calculer la contrainte de traction  dans la poutre, et tracer le cercle de Mohr

des contraintes (éch : 1 mm  0,05 N/cm2).

t

n

2 – A partir du résultat précédent, et connaissant les caractéristiques du

matériau ( E = 15,2 N/cm2 ;  = 0.4375) tracer le cercle de Mohr des déformation.

Ne tracer que ½ cercle : la partie inférieure à l’axe n ; éch : 1 mm  =0,0015 )

Rappel : relations contraintes déformations.

I = 1E (I - II)		II = 1E (II - I)

t

n

## Drélast2

3 – Exploitation du cercle des déformations.

* Rechercher sur le cercle les déformations ( et g) de la jauge N°2 et la tracer en position déformée sur le dessin ci-dessous, comparer avec la photo.

* Quel serait l’angle par rapport à x d’une jauge N°4 pour laquelle  = 0, vérifier sur la photo.

3

2

1

Drélast1	CORRIGE

# ELASTICITE EN TRACTION

1 – Recherche de l’état de contrainte dû au chargement :

Données : poutre de section :7,2 x 4 cm ; Nx = 70 N.

Calculer la contrainte de traction  dans la poutre, et tracer le cercle de Mohr

des contraintes (éch : 1 mm  0,05 N/cm2).

t

Voir : corélast1&2.jpg

 = 2.43 N/cm2

n

2 – A partir du résultat précédent, et connaissant les caractéristiques du

matériau ( E = 15,2 N/cm2 ;  = 0.4375) tracer le cercle de Mohr des déformation.

Ne tracer que ½ cercle : la partie inférieure à l’axe n ; éch : 1 mm  =0,0015 )

Rappel : relations contraintes déformations.

I = 1E (I - II)		II = 1E (II - I)

I = 0,16		II = -0,07

t

n

Voir  : corélast1&2.jpg

Drélast2	CORRIGE

3 – Exploitation du cercle des déformations.

* Rechercher sur le cercle les déformations ( et g) de la jauge N°2 et la tracer en position déformée sur le dessin ci-dessous, comparer avec la photo.

* Quel serait l’angle par rapport à x d’une jauge N°4 pour laquelle  = 0, vérifier sur la photo.

Voir : corélast1&2.jpg

Commentaires et compléments

Ce TP permet de bien voir le fonctionnement des cercles de Mohr et d’éviter certaines confusions ; ex : la direction de la jauge (chargée) n’est plus celle de la normale à la facette (sauf direction principale) par ex 2 va en 2’; 4 en 4’.

Une déformation de glissement pur ne correspond pas forcément à une contrainte de cisaillement pur ex : 4 = 0 (un carré orienté suivant cette direction devient losange sans variation de longueur d’arête) mais 4 = 0,74 N/cm2 et 4 = 1,12 N/cm2.

La jauge 2 correspond à direction de glissement Maxi et de  Maxi, mais

2 0 (et 2 = -2 = 0,5.1) un carré devient losange mais avec variation de la longueur d’arête.

On voit bien l’ellipse de  « Lamé » lieu de l’extrémité des vecteurs déplacement, et notamment sur la photo l’intersection de l’ellipse et du cercle (traits interrompus noirs et bleus) qui correspond à l’extrémité de 4’.

L’ellipse de Lamé pour les contraintes dégénère ici (une seule contrainte principale  de zéro) en un vecteur porté par Ax de mesure algébrique comprise entre 0 et 1 (suivant l’orientation de la facette).