Evaluation

BAC PROFESSIONNEL

CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE

| NOM : | PRENOM : | DATE : ../../20.. |
| --- | --- | --- |
| OBSERVATION : |  | NOTE /20 |

/ 4

1 – Donnez la différence de fixation et orientation des grains (méthode de

poudrage) lors de la fabrication d’un abrasif

- Poudrage par gravité

(les grains ne sont pas orientés)

- Poudrage par électrostatisme

(les grains sont orientés)

2 – Selon l’échelle de granulométrie, que signifie le chiffre situé

/ 1

après P sur une feuille de papier à poncer ?

P240 : 240 grains au cm²

/ 1

3 – a) Lors du ponçage d’un élément, quelle est la règle à respecter

concernant le choix de la granulométrie ?

### Règle des 100

/ 2

3 – b) Pourquoi faut-il respecter cette règle (explication et schémas

Obligatoires) ?

/ 4

Des défauts peuvent subsister

après le ponçage (rayures profondes

du ponçage avec le gros grain)

4 – a)  Donnez les définitions des différents ponçage suivants ?

/ 5

- L’égrenage : Permet d’enlever les défauts de surface tels que des poussières ou brouillards de peinture.  Ce type de ponçage consiste à enlever le strict minimum.

- Le ponçage de dressage : Permet de surfacer le support ou un produit en descendant dans les couches de peinture pour lui redonner sa forme initiale

- Le dépolissage : Permet de rendre mate un subjectile brillant sans défaut. Ce type de ponçage consiste à enlever le strict minimum dans le but de le revernir.

- Le ponçage à blanc : Permet le retrait total de toutes les couches de peinture sur une zone localisée ou sur l’élément total.

4 – b)  Il existe actuellement le ponçage à l’eau et le ponçage à sec, donnez les avantages et les inconvénients de chacun.

/ 3

| PONCAGE A L’EAU | PONCAGE A SEC |
| --- | --- |
| Avantages |  |
| Peu de poussière Pas de développement de chaleur Consommation minime de papier | Gain de temps Contrôle immédiat Pas d’humidité Pas d’eaux usées |
| Inconvénients |  |
| Pas de gain de temps Temps de séchage Risque de formation d’humidité (rouille) | Plus de poussière Plus de chaleur développée Besoin de plus d’appareils |