FICHE TECHNIQUE

Procédure de mise route de la calandre

1.  MISE EN FONCTION DE LA CALANDRE DU LYCEE

CI 03

FT09AB

| MISE EN FONCTION |  |
| --- | --- |
|  | Interrupteur sur « I » |

CI 03 FT09B Utilisation de la calandre	Mme Fasnacht	1

2

|  | A l’arrière de la calandre mettre l’interrupteur sur « I » |
| --- | --- |
|  | Sur la façade : Indication sur la température Réglage de la température Indication sur la vitesse Choix de la vitesse de rotation Mise en route « appuyer sur Start » Arrêt d’urgence |
|  | Barre de sécurité « anti écrasement » |

CI 03 FT09B Utilisation de la calandre	Mme Fasnacht

| Presse Rouleau | Presse en position « rotation » - Presser sur la pédale, le cylindre commence à tourner dans le sens du travail. La presse s’abaisse jusqu’à être en pression sur le cylindre. Presse en position « repos » - Presser sur la pédale, le cylindre tourne en sens inverse. La presse se relève ATTENTION : dans cette position au bout de 20 min si le pédalier n’a pas été actionné, la calandre s’éteint automatiquement. |
| --- | --- |
| ORGANISATION DU POSTE |  |
| Préparation du travail : - Humidifier le petit ou grand plat. - Corbeille |  |

3

CI 03 FT09B Utilisation de la calandre	Mme Fasnacht

Mise à l’arrêt de la table aspirante et soufflante

Mise à l’arrêt « appuyer sur Stop »

A l’arrière de la calandre

mettre l’interrupteur sur « 0 »

Interrupteur sur « 0 »

CI 03 FT09B Utilisation de la calandre	Mme Fasnacht	4

2.  STRUCTURE DE LA CALANDRE

| 7 | Planche en bois repose linge plat |
| --- | --- |
| 6 | Montant gauche |
| 5 | Barre protège doigts, inverse la rotation du cylindre et relève la presse |
| 4 | Pédale d’abaissement automatique de la presse |
| 3 | Presse chauffante |
| 2 | Cylindre ou rouleau de repassage |
| 1 | Montant droit, contient les éléments électrique |
| Rp | DESIGNTION |
| CALANDRE |  |

CI 03 FT09B Utilisation de la calandre	Mme Fasnacht	5

6

7

1

6

2

5

3

4

| 7 | Affichage de la température |
| --- | --- |
| 6 | Réglage de la température |
| 5 | STOP (mise à l’arrêt de la calandre) |
| 4 | Arrêt d’urgence |
| 3 | START (mise en tension de la calandre) |
| 2 | Réglage de la vitesse |
| 1 | Indicateur de vitesse |
| Rp | DESIGNTION |
| Partie commande de la CALANDRE |  |

CI 03 FT09B Utilisation de la calandre	Mme Fasnacht