CI 03

FT09AB bis

FICHE TECHNIQUE

Procédure d’utilisation de la calandre

1. SECURITE ET HYGIENE AU POSTE

La fiche de poste est à lire avant l’utilisation !

- Port de la blouse

- Cheveux noués

- Port de chaussures adaptées

- Eclairage correcte

- Réglage de la température si nécessaire

- Réglage de la vitesse de rotation du cylindre

Les articles plats doivent être calandrés humide, soient sorties la machine à laver, soient humidifier.

ou

2. UTILISATION

La calandre est un matériel essentiellement utilisé en blanchisserie, puisqu’elle permet uniquement le séchage et le repassage du petits et grands plats (draps, taies, torchons…).

Un ou deux opérateurs peuvent travaillés à ce poste. Le linge humide est posé sur le rouleau d’engagement.

Grâce à la pédale (au pied)  la presse chauffé s’abaisse et entrainé par la rotation du rouleau, le linge plat est pressé, ainsi défroissé le linge plat peut ressortir :

- Séché et repassé

- Séché, repassés et plié

Engagement

Presse chauffante

Cylindre rotatif

3. CONTRE-INDICATIONS D’EMPLOI

- Utilisation exclusive d’article aux textiles appropriés au repassage.

- Ne pas repasser de couvertures.

- Attention aux tissus synthétiques et aux linges ayant des motifs imprimés, ils peuvent fondre et rester collés sur le cylindre.

- Ne pas repasser des textiles imprégnés de solvant, peinture, cire, graisse ou autre produits facilement inflammables.

4. SECURITE AU POSTE

Avant toute utilisation, il est impératif de lire la notice d’instructions. Les utilisateurs doivent avoir appris à connaître le fonctionnement de la machine.

Important conseils d’utilisation, conditions d’entretien dangereux

Couper l’alimentation électrique de la machine avant toute intervention de dépannage ou d’entretien

.

Mécanismes dangereux, carter de protection en place lors de l’utilisation obligatoire

Le cylindre peut atteindre 200°C et provoquer des brûlures graves. Laisser refroidir avant toute intervention ou dépannage ou entretien.

5. ECLAIRAGE DU POSTE

L’éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle de l’opérateur.

Le poste de travail doit autant que possible disposer d’une lumière naturelle suffisante.

6. CONSEIL D’EMPLOI

- Le linge doit être rincé correctement afin d’éviter son jaunissement.

- Pour un engagement plus facile, engager par les ourlets, couture vers le haut.

- L’engagement doit se faire soigneusement car une fois l’engagement réalisé la pièce ne pourra pas être désengagé.

- Ne pas trop essorer le linge (taux de rétention d’eau 30%)

- Démêler (fraudage) les grands draps avant passage.

- Eviter le repassage de draps dégradés, déchirés.

Attention drap housse en jersey à proscrire, les draps housses tissés   1    sont difficiles à engager attention aux élastiques.

L’engagement des housses de couette   2   ,se fait par le haut, le « pied » de la couette passe en dernier.

Linge autre que le linge plat (tablier de boucher   3   ; prendre des précautions au niveau des cordons pour éviter qu’ils ne se glissent entre les sangles d’entraînement).

9. RAPPEL Descriptif de la calandre

| 7 | Planche en bois repose linge plat |
| --- | --- |
| 6 | Montant gauche |
| 5 | Barre protège doigts, inverse la rotation du cylindre et relève la presse |
| 4 | Pédale d’abaissement automatique de la presse |
| 3 | Presse chauffante |
| 2 | Cylindre ou rouleau de repassage |
| 1 | Montant droit, contient les éléments électrique |
| Rp | DESIGNTION |
| CALANDRE |  |