CI 03

Le repassage

DR06AB

La calandre

1. UTILISATION

La calandre est un matériel essentiellement utilisé en blanchisserie, puisqu’elle permet uniquement le séchage et le repassage du petits et grands plats (draps, taies, torchons…).

2. CIRCUIT DU LINGE EN BLANCHISSERIE

3. PRINCIPE DE FONCTIONEMENT

Un ou deux opérateurs peuvent travaillés à ce poste. Le linge humide est posé sur les sangles d’engagement. Les articles sont entrainés par les sangles sur un cylindre chauffé. Ils sont pressés, ainsi défroissés les articles peuvent ressortir :

- Séchés et repassés

- Séchés, repassés et pliés

Engagement

Cylindre chauffant

Récupération du linge

4. L’ENGAGEMENT

L’engagement et la récupération du linge  peut se faire par l’avant pour une calandre murale

L’engagement peut se faire par l’avant et ressortir à l’arrière de la calandre.

Arrière

Avant

4. CONTRE-INDICATIONS D’EMPLOI

- Utilisation exclusive d’article aux textiles appropriés au repassage.

- Ne pas repasser de couvertures.

- Attention aux tissus synthétiques et aux linges ayant des motifs imprimés, ils peuvent fondre et rester collés sur le cylindre.

- Ne pas repasser des textiles imprégnés de solvant, peinture, cire, graisse ou autre produits facilement inflammables.

5. SECURITE AU POSTE

Avant toute utilisation, il est impératif de lire la notice d’instructions. Les utilisateurs doivent avoir appris à connaître le fonctionnement de la machine.

Important conseils d’utilisation, conditions d’entretien dangereux

Couper l’alimentation électrique de la machine avant toute intervention de dépannage ou d’entretien

.

Mécanismes dangereux, carter de protection en place lors de l’utilisation obligatoire

Le cylindre peut atteindre 200°C et provoquer des brûlures graves. Laisser refroidir avant toute intervention ou dépannage ou entretien.

6. ECLAIRAGE DU POSTE

L’éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle de l’opérateur.

Le poste de travail doit autant que possible disposer d’une lumière naturelle suffisante.

7. CONSEIL D’EMPLOI

- Le linge doit être rincé correctement afin d’éviter son jaunissement.

- Pour un engagement plus facile, engager par les ourlets, couture vers le haut.

- L’engagement doit se faire soigneusement car une fois l’engagement réalisé la pièce ne pourra pas être désengagé.

- Ne pas trop essorer le linge (taux de rétention d’eau 30%)

- Démêler (fraudage) les grands draps avant passage.

- Eviter le repassage de draps dégradés, déchirés.

Attention drap housse en jersey à proscrire, les draps housses tissés   1    sont difficiles à engager attention aux élastiques.

L’engagement des housses de couette   2   ,se fait par le haut, le « pied » de la couette passe en dernier.

Linge autre que le linge plat (tablier de boucher   3   ; prendre des précautions au niveau des cordons pour éviter qu’ils ne se glissent entre les sangles d’entraînement).

8. ENTRETIEN

8. Descriptif de la calandre

10