- Les objectifs

- La procédure de choix

- Sélection des procédés compatibles

- Sélection d’un matériau

1- Les objectifs :

Rechercher pour la couronne un procédé et un matériau compatibles avec :

- des contraintes mécaniques :

contrainte admissible en traction : Re = 400 MPa mini

dureté Vickers 600 HV mini  au niveau des dentures

- des contraintes physiques :

masse < 40g

- des contraintes de fabrication :

tolérances dimensionnelles sur le brut <0,7 mm

épaisseur de matière de 0,8mm à 10mm

- des contraintes économiques :

série de 4000 pièces par an sur 5 ans minimum à coût minimal.

2- La procédure de choix :

| Contraintes | Recherche d’un procédé |
| --- | --- |
| masse < 40g |  |
| série de 4000 pièces par an sur 5 ans mini à coût minimal. |  |
| tolérances dimensionnelles sur le brut <0,7 mm |  |
| épaisseur de matière de 0,8mm à 10mm |  |
| Procédé retenu |  |

| Contraintes | Recherche d’un matériau |
| --- | --- |
| Procédé retenu |  |
| contrainte admissible en traction : Re = 400 MPa mini |  |
| dureté Vickers 600 HV mini au niveau des dentures |  |
| épaisseur de matière de 0,8mm à 10mm |  |
| Matériau retenu |  |

3- Sélection des procédés compatibles :

- Le choix d’un procédé (ou d’un matériau) est toujours un compromis entre plusieurs contraintes (coût, masse, résistance, etc.…)

- En comparant ces critères 2 à 2, et en privilégiant l’un d’ eux, on s’oriente vers des ensembles de solutions.

- L’intersection de ces ensembles, donne une liste de  procédés capables.

Sélection 1 : critères : Masse / Lot économique

Spécifications : Masse mini (<40g ); 4000 pièces /an

Ensemble de tous les procédés, représentés dans un repère dont les axes sont les critères retenus.

Axe X :

4000 à 6000 pièces / an

Discrimination 1:

Axe Y :

Masse comprise entre 20 et 40 grammes

4000

Premier ensemble de procédés  obtenus :

10 procédés

retenus sur 113

Sélection 2 : critères : Tolérances / Epaisseur de la pièce à réaliser :

Axe X :

Epaisseurs de 0,8 à 10 mm

Discrimination 2:

Axe Y :

Tolérance maxi 0,7 mm sur le brut

Deuxième ensemble de procédés  obtenus :

83 procédés sur 113

Analyse des deux séries de résultats :

L’intersection des 2 ensembles précédents donnent :

7 procédés retenus

Informations sur le procédé choisi:

Forgeage à chaud

( seul procédé compatible avec la forme de la pièce )

4- Sélection d’un matériau :

Sélection 1 : critères : limite élastique / dureté

Ensemble des matériaux

5427

600

400

3960

Re

HV

Discrimination 1 :

Sélection par boite :

Re (à partir de 400 Mpa)

Dureté 600 HV mini

## 1393 matériaux retenus sur 2940

Sélection  2 :critère : matériau compatible avec le procédé

Le matériau présentant une dureté plus importante sur la denture, sera probablement un acier traité thermiquement. L’étude sera limitée à ce type de matériau.

656 matériaux retenus sur 2940.

Analyse des deux séries de résultats :

91 aciers sélectionnés

Sélection 3 : critères : coût et masse mini

masse

coût

Sélection de la région « coût et masse mini »

Matériaux solutions :

10 familles d’acier sur 2940 matériaux métalliques

Famille des 45Si7 à 55Si7

Choix définitif :

Pour répondre à une contrainte d’approvisionnement local ( aciérie du Saut du Tarn), l’acier 45 Si 7 sera retenu

# Aciers du SAUT DU TARN