LE SERVICE GAGNANT

AUTO-VERIN SARRAZIN     		2CCST

L’ entreprise

CHABAS et BESSON, société appartenant au groupe Vensys Post Equipment et SERTA, réalise l’étude, la fabrication et la réparation de vérins hydrauliques toutes technologies (personnalisés ou normalisés)

Les produits

L’auto-vérin, contrairement au vérin avec centrale hydraulique indépendante se présente sous la forme d’un ensemble complet, autonome, monobloc et prêt à l’emploi.

Vous avez sélectionné, dans la gamme des auto-vérins SARRAZIN, la série 2000L, susceptible de correspondre à l’application de votre prospect (voir les annexes).

Poulies de renvoie (fixes)

Vous avez rencontré Mr LORET qui vous a donné les informations nécessaires pour le choix d’un auto-vérin (voir l’encadré ci-dessous).

Le vérin doit soulever une charge de 800 kg sur une course de 700 mm.

Vitesse = 40 mm/s

Questions technologiques :

  - Déterminer le produit correspondant au besoin de Mr LORET (donner la puissance et la cylindrée de l’auto-vérin choisi).

Pendant l’entretien, Mr Loret vous pose quelques questions à partir du schéma hydraulique

1-2) Pourquoi les clapets anti-retour CP1 et CP2 sont-ils pilotés ?

1-3) Donner le rôle des clapets anti-retour PPR et PPS.

ANNEXE 1

AUTO VERIN SARRAZIN	  Présentation de base

Réservoir  robuste, étanche et pressurisé  (conçu pour admettre les variations de volume dues aux mouvements de la tige et aux variations de température

Bloc carré 152

Trou ø 20 pour fixation étrier support

Moteur électrique 2 sens

Carcasse aluminium – bride normalisée

Tension 240/415 V, triphasé 50 et 60 Hz

Protection IP55, isolation classe F

Tige : acier chromé dur 25 µm

(autres protections voir options)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   (Série 2000L – modèle standard)

Vérin double effet	Diamètre alésage = 50		Diamètre tige = 25	Course à la demande.

Facteur de marche maximum = 25%		Protection = apprêt + 2 couches laque RAL9001

| Puissance du moteur en kW en fonction de la cylindrée de la pompe à 1500 tr/mn |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| course | Effort daN | 2 cm3/t | 3 cm3/t | 4 cm3/t | 5 cm3/t | 6 cm3/t |
| Maximum 800 mm | Poussant 250 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Tirant 190 |  |  |  |  |  |
|  | Poussant 500 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 |
|  | Tirant 375 |  |  |  |  |  |
|  | Poussant 1000 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
|  | Tirant 750 |  |  |  |  |  |
|  | Poussant 1500 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
|  | Tirant 1125 |  |  |  |  |  |
| Maximum 500 mm | Poussant 2000 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Tirant 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Poussant 2500 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |  |  |
|  | Tirant 1875 |  |  |  |  |  |
| Vitesse max | Poussant | 24 | 36 | 48 | 59 | 71 |
| Obtenue en mm/s | Tirant | 32 | 49 | 64 | 78 | 98 |

Exemple :  si vitesse 48 mm/s en poussant, effort maximum en poussant de 500 daN et course maximum nécessaire 800 : la puissance nécessaire du vérin est : 0,37 kW

ANNEXE 2

AUTO VERIN SARRAZIN	  Schéma hydraulique standard

M

Cr1

Cr2

C1

C2

C3

C4

Cp2

Cp1

LDR

Vitesse rentrée

LDS

Vitesse sortie

LPS

Pression sortie

LPR

Pression rentrée

ppS

ppR

LPR et LPS =  Limiteurs de pression réglés en usine compte tenu des efforts prévus.

LDR et LDS =  Limiteurs de débit, réglé grand ouvert en usine permettant de régler les vitesses.

Contrôle       CORRIGE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   (Série 2000L – modèle standard)

Vérin double effet	Diamètre alésage = 50		Diamètre tige = 25	Course à la demande.

Facteur de marche maximum = 25%		Protection = apprêt + 2 couches laque RAL9001

| Puissance du moteur en kW en fonction de la cylindrée de la pompe à 1500 tr/mn |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| course | Effort daN | 2 cm3/t | 3 cm3/t | 4 cm3/t | 5 cm3/t | 6 cm3/t |
| Maximum 800 mm | Poussant 250 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Tirant 190 |  |  |  |  |  |
|  | Poussant 500 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 |
|  | Tirant 375 |  |  |  |  |  |
|  | Poussant 1000 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
|  | Tirant 750 |  |  |  |  |  |
|  | Poussant 1500 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
|  | Tirant 1125 |  |  |  |  |  |
| Maximum 500 mm | Poussant 2000 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Tirant 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Poussant 2500 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |  |  |
|  | Tirant 1875 |  |  |  |  |  |
| Vitesse max | Poussant | 24 | 36 | 48 | 59 | 71 |
| Obtenue en mm/s | Tirant | 32 | 49 | 64 | 78 | 98 |

Le vérin doit soulever une charge de 800 kg sur une course de 700 mm.

Vitesse = 40 mm/s

Poulies de renvoie (fixes)

| Recherche de la solution |  |
| --- | --- |
| Effort à fournir ? | 350 daN en tirant |
| Vitesse ? | La plus rapide possible |
| Choix vérin ? | 0,55 kW –Cyl : 6 cm3/t |
| Effort dispo ? | 375 daN |
| Vitesse dispo ? | 98 mm/s |
| Course possible ? | Pas de limite |