CI 2 : Préparation d’une intervention, analyse du fonctionnement d’un bien.

2010-2011

Philippe BERNARD

Lionel DEGIOVANNI

Enseignants en Construction Mécanique

Lycée Professionnel de SORGUES, 84700

08/03/2011

SPA –Réducteur OT 3433

Modification du rapport de réduction

Sommaire

Mise en situation	3

Problématique	5

Analyse fonctionnelle	5

Q 1:	Complétez la chaîne cinématique en remplissant le contenu manquant dans les deux cases suivantes.	5

Q 2:	Répondre aux questions suivantes:	5

Q 3:	Donnez la matière d’œuvre du système étudié	5

Q 4:	Donnez la valeur ajoutée du réducteur :	5

Comment ça marche : (Etude structurelle du réducteur ):	6

Q 5:	Sur la représentation en perspective isométrique suivante ,colorier en bleu les surfaces en contact avec le moteur et en rouge les surfaces qui sont en contact avec le palier contenant la vis.	6

Q 6:	Sur les 3 vues suivantes indiquer le nom correspondant de chacun des arbres en entourant la bonne réponse :	7

Etude de l’arbre lent :	7

Q 7:	Sur la vue en coupe suivante, colorier chacune des  pièces composants l’arbre lent de la même couleur que sur la vue en éclatée	8

Q 8:	Compléter le filogamme suivant pour le démontage de l’arbre lent :	8

Q 9:	Sur la vue en écorchée, colorier l’ensemble « arbre lent » en excluant les roulements.	9

Q 10:	En vous référant aux axes présents sur le modeleur 3D, indiquez quel est le mouvement de l’arbre lent par rapport au carter :	9

Q 11:	Indiquez alors le nom de la liaison entre l’arbre lent et le carter ?	9

Q 12:	Sur cette figure, entourez le bon sens de démontage de chaque élément.	9

Q 13:	Parmi les 3 choix de démontage suivants, indiquez celui qui est valide :	10

(entourez soit choix 1, choix2 ou choix3)	10

Q 14:	Coloriez les surfaces de contacts entre l’arbre 031 et les roulements 061 et 062.	10

Q 15:	Entourez les dimensions des portées des roulements  et de la roue 051.	10

Q 16:	Indiquez alors l’ajustement des portées des roulements061 et 062 :	10

Q 17:	Sachant que la bague intérieure est de classe 0 et que le roulement fait 65 , écrivez les écarts supérieur et inférieur de la bague intérieure en mm ?	10

Q 18:	A l’aide du GDI, indiquez quelles sont les tolérances ISO : en mm	11

Q 19:	Dessinez sur le schéma suivant les différents écarts pour mettre en évidence le type d’ajustement du roulement :	11

Q 20:	Que constatez-vous ?	12

Q 21:	Entourez la dimension de la portée de l’arbre 031 qui supporte la roue dentée 051	12

Q 22:	Indiquez alors l’ajustement de la  portée de l’arbre 031  :	12

Q 23:	Indiquez alors l’ajustement des portées de l’alésage de la roue dentée 051 :	12

Q 24:	A l’aide du GDI, pour chaque ajustement ,  indiquez les tolérances ISO  en mm :	12

Q 25:	Dessinez sur le schéma suivant les différentes dimensions pour mettre en évidence l’ajustement du roulement :	13

Légende : 	Fichier e-drawing

Fichier vidéo

Vous avez une action à faire avec la souris : ouvrir un fichier, cacher une pièce…

## Mise en situation

Savonicc est un procédé de production industriel de savonnettes intégrant l’Extrudicc, une coupe en longueur, une presse, un convoyeur recyclage, un conditionnement, le Paleticc, un pupitre principal et une supervision. Elle  permet de créer des morceaux de savon.

Pour expliquer le fonctionnement de l’Extrudicc, allons à l’atelier avec cette feuille.

Solutions de savons sous forme de billes

Au sein du Savonicc, il y a l’Extrudicc qui est la partie de la chaîne permettant de créer des  barres de savons, appelé « bondons de savons ».

Bondons de savons qui seront coupés en longueur voulue

1 : Extrudicc

2 : Coupe longueur

3 : Presse

4 : Convoyeur recyclage

5 : Conditionnement

6 : Paleticc

7 : Pupitre principal

8 : Supervision

W        C         R           E

Extruder et mettre en forme

Bondons de savon

Solution de savon

EXTRUDICC

Dans l’Extrudicc, nous allons étudier plus précisément :

Le Réducticc, réducteur OT 3433 qui se trouve entre le moteur et l’arbre d’entraînement.

Eclaté de l’Extrudicc en coupe partielle

Trémie d’alimentation en bille de savon

Réducteur OT3433

Palier

Trémie avec vis affineuse

Tête + bloqueur

Moteur électrique

Accouplement

Moteur

Réducteur OT3433

## Problématique

L’entreprise décide de modifier le rapport de réduction du réducteur OT3433.

Pour cela, on doit démonter le réducteur.

Mais comment fonctionne ce réducteur ?

## Analyse fonctionnelle

Nous allons effectuer l’analyse fonctionnelle de cet ensemble afin de rapidement comprendre le système.

### Complétez la chaîne cinématique en remplissant le contenu manquant dans les deux cases suivantes.

Moteur

Vis sans fin

Arbre de transmission

Accouplement

Réducteur

Propositions de réponse : Accouplement, Réducteur

### Répondre aux questions suivantes:

ADAPTER l’énergie mécanique

Energie mécanique adaptée

Réducticc OT 3433

Pertes : vibrations, chaleurs, bruit...

Rapport de réduction

Energie mécanique

Puissance Transmissible

Rendement

### Donnez la matière d’œuvre du système étudié

### Donnez la valeur ajoutée du réducteur :

## Comment ça marche : (Etude structurelle du réducteur ):

Visionner        « Réducteur en fonctionnement »

A l’aide du modèle (fichier  Orthobloc 3433.easm),

### Sur la représentation en perspective isométrique suivante ,colorier en bleu les surfaces en contact avec le moteur et en rouge les surfaces qui sont en contact avec le palier contenant la vis.

Dans le fichier  Orthobloc 3433.easm, cacher le carter fixe.

Vous obtenez :

### Sur les 3 vues suivantes indiquer le nom correspondant de chacun des arbres en entourant la bonne réponse :

Arbre primaire (d’entrée)

Arbre intermédiaire

Arbre lent (de sortie)

Arbre primaire (d’entrée)

Arbre intermédiaire

Arbre lent (de sortie)

Arbre primaire (d’entrée)

Arbre intermédiaire

Arbre lent (de sortie)

## Etude de l’arbre lent :

But : Etudier comment est réalisé cet assemblage pour pouvoir effectuer le démontage nécessaire pour le changement éventuel de la roue dentée.

Ouvrez  Orthobloc 3433 arbre de sortie écorché.easm

Vous obtenez

A l’aide du modèle,  Orthobloc 3433 arbre de sortie écorché.easm :

### Sur la vue en coupe suivante, colorier chacune des  pièces composants l’arbre lent de la même couleur que sur la vue en éclatée

Sur le fichier  orthobloc 3433.easm, vous pouvez voir l’éclaté en cliquant sur l’icône    .

L’éclaté est obtenu en respectant l’ordre de démontage réel, que vous devrez effectuer à l’atelier.

### Compléter le filogamme suivant pour le démontage de l’arbre lent :

Réducteur OT3433

7 vis 193

Couvercle 002

Joint plat 099

Joint d’étanchéités 090 et 091

Circlips 130 et 131

A partir de là, on obtient juste l’arbre lent et le carter.

Ouvrez Orthobloc 3433 arbre de sortie écorché.easm

### Sur la vue en écorchée, colorier l’ensemble « arbre lent » en excluant les roulements.

### En vous référant aux axes présents sur le modeleur 3D, indiquez quel est le mouvement de l’arbre lent par rapport au carter :

Rotation autour de l’axe X

### Indiquez alors le nom de la liaison entre l’arbre lent et le carter ?

Liaison Pivot d’axe X

X

La figure ci-contre représente l’arbre 031 en rendu réel ainsi que les deux roulements et la roue dentée en rendu filaire.

### Sur cette figure, entourez le bon sens de démontage de chaque élément.

Sens de démontage

Sens de démontage

Sens de démontage

### Parmi les 3 choix de démontage suivants, indiquez celui qui est valide :

### (entourez soit choix 1, choix2 ou choix3)

| Choix 1 | Choix2 | Choix 3 |
| --- | --- | --- |
| Démontage du roulement 061 Démontage de la roue dentée 051 Démontage du roulement 062 | Démontage de la roue dentée 051 Démontage du roulement 062 Démontage du roulement 061 | Démontage du roulement 062 Démontage de la roue dentée 051 Démontage du roulement 061 |

Sur le document DT01

### Coloriez les surfaces de contacts entre l’arbre 031 et les roulements 061 et 062.

### Entourez les dimensions des portées des roulements  et de la roue 051.

65  k6

Indiquez alors l’ajustement des portées des roulements061 et 062 :

Vous avez ci contre une documentation issue du site  SKF pour la bague intérieure du roulement:

### Sachant que la bague intérieure est de classe 0 et que le roulement fait 65 , écrivez les écarts supérieur et inférieur de la bague intérieure en mm ?

Ecart supérieur : 0   Ecart inférieur : -0.015

### A l’aide du GDI, indiquez quelles sont les tolérances ISO : en mm

|  | Cote nominale | Ecart supérieur | Ecart inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| Portée de la roue dentée 051 | 73 | +0.051 | +0.032 |
| Portée des roulements 061 et 062 | 65 | +0.021 | +.002 |
| Dimensions des bagues intérieures des roulements | 65 | 0 | -0.015 |

Information : tolérance = écart supérieure - l’écart inférieur

Exemple de représentation des cotes d’ajustement sur un graphique :

Tolérance de la portée de l’arbre  (arbre)

0

10

20

30

-30

-20

-10

(µm)

+21

0

+2

Ligne " zéro"

-15

Tolérance du roulement (alésage)

### Dessinez sur le schéma suivant les différents écarts pour mettre en évidence le type d’ajustement du roulement :

Serrage minimum

Serrage maximum

Ci-dessous sont représentés les écarts qui permettent d’avoir le serrage minimum.

(Alésage maxi – arbre mini).Les hachures indiquent la matière

- Entourez la zone où il ya chevauchement de matière.

Ci-dessous sont représentés les écarts qui permettent d’avoir le serrage maximum.

(Alésage mini – arbre maxi).

- Mettez les hachures indiquant la matière.

- Entourez la zone où il ya chevauchement de matière.

0

10

20

30

-30

-20

-10

(µm)

21

2

0

Ligne " zéro"

-15

### Que constatez-vous ?

Les roulements sont montés serrés sur l’arbre 031

En se référant au Guide des sciences et technologie industriel, à quel type correspond un tel montage ?

On a bien un montage où la charge est fixe par rapport à l’alésage.

Démontage de la roue 051 :

Sur le document DT01 :

### Entourez la dimension de la portée de l’arbre 031 qui supporte la roue dentée 051

### Indiquez alors l’ajustement de la  portée de l’arbre 031  :

73 p6

Prenez le document DT02 « roue arbre lent » :

73 H6

Indiquez alors l’ajustement des portées de l’alésage de la roue dentée 051 :

### A l’aide du GDI, pour chaque ajustement ,  indiquez les tolérances ISO  en mm :

|  | Cote normalisé | Cote nominale | Ecart supérieur | Ecart inférieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portée de l’arbre qui reçoit la roue | 73 p6 | 73 | +0.051 | +0.032 |
| Alésage de la roue | 73 H6 | 73 | +0.019 | 0 |

Exemple de représentation des cotes d’ajustement sur un graphique :

Tolérance de la portée des roulements (arbre)

0

-30

-20

-10

(µm)

10

20

30

40

50

Ligne " zéro"

+51

+32

+19

0

Tolérance de la roue (alésage)

### Dessinez sur le schéma suivant les différentes dimensions pour mettre en évidence l’ajustement du roulement :

Serrage minimum

Serrage maximum

Ci-dessous sont représentés les écarts qui permettent d’avoir le serrage minimum.

(Alésage maxi – arbre mini).Les hachures indiquent la matière

Mettez les hachures indiquant la matière

- Entourez la zone où il ya chevauchement de matière.

Ci-dessous sont représentés les écarts qui permettent d’avoir le serrage maximum.

(Alésage mini – arbre maxi).

Les hachures indiquent la matière

- Mettez les hachures indiquant la matière.

- Entourez la zone où il ya chevauchement de matière.

0

10

20

30

-30

-20

-10

(µm)

+19

+32

+51

0