DOCUMENTS REPONSES

???????????????

| ENTREES |  | SORTIES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Nom | Code API | Nom | Code API |
| DCY | %I0.0 | 1V1-12 | %Q0.0 |
| 1S0 | %I0.1 | 1V1-14 | %Q0.1 |
| 1S1 | %I0.2 | 2V1-12 | %Q0.2 |
| 1S2 | %I0.3 | 2V1-14 | %Q0.3 |
| 2S0 | %I0.4 | 3V1-12 | %Q0.4 |
| 2S1 | %I0.5 | 3V1-14 | %Q0.5 |
| 3S0 | %I0.6 | KM1 | %Q0.6 |
| 3S1 | %I0.7 |  |  |
| P1 | %I1.0 |  |  |
| P2 | %I1.1 |  |  |
| Arrêt | %I1.2 |  |  |

| ETAPES |  |
| --- | --- |
| ## Nom | Code API |
| X0 | %M0.0 |
| X1 | %M0.1 |
| X2 | %M0.2 |
| X3 | %M0.3 |
| X4 | %M0.4 |
| X5 | %M0.5 |
| X6 | %M0.6 |
| X7 | %M0.7 |
| X8 | %M1.0 |

Equations des actions du grafcet :

%Q0.0 = %M0.3 + %M0.6

%Q0.1 = %M0.2 + %M0.5

%Q0.2 = %M0.4

%Q0.3 = %M0.3

%Q0.4 = %M0.7

%Q0.5 = %M0.6

%Q0.6 = %M0.1

Valeur des octets grafcet en situation initiale

| 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| %M0.7 | %M0.6 | %M0.5 | %M0.4 | %M0.3 | %M0.2 | %M0.1 | %M0.0 |

%MB0 = 1

| 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| %M1.7 | %M1.6 | %M1.5 | %M1.4 | %M1.3 | %M1.2 | %M1.1 | %M1.0 |

%MB1 = 0

GRAFCET POINT DE VUE AUTOMATE :