DOSSIER TECHNIQUE

Présentation du système

Ce dispositif automatique est destiné à trier des caisses de deux tailles différentes (grande caisse, petite caisse). Il se compose d'un tapis, amenant les caisses, de trois poussoirs et de deux tapis d'évacuation suivant la figure ci-dessous.

Fonctionnement

Sur ordre de départ cycle, le tapis 1 se met en route, amenant une caisse au poste de détection (petite ou grande caisse).

L’arrivée d’une pièce au poste de détection entraîne l’arrêt du tapis 1.

- Si la combinaison des capteurs P1 et P2 détecte une petite caisse, le poussoir 1 pousse cette caisse jusqu’au poste d’évacuation du tapis 2 (capteur 1S1). La caisse est alors évacuée sur le tapis 2 grâce au poussoir 2.

- Si la combinaison des capteurs P1 et P2 détecte une grande caisse, le poussoir 1 pousse cette caisse jusqu’au poste d’évacuation du tapis 3 (capteur 1S2). La caisse est alors évacuée sur le tapis 3 grâce au poussoir 3.

Les tapis 2 et 3 tournent en permanence, ils sont commandés indépendamment.

Choix technologique Partie Opérative

| FONCTION | ACTIONNEUR | PRE-ACTIONNEUR | CAPTEURS |
| --- | --- | --- | --- |
| POUSSER CAISSE (Poussoir 1) | Vérin double effet 1A | Distributeur 5/2 bistable commande électro-pneumatique 1V1-12 ; 1V1-14 | Capteurs ILS Vérin rentré 1S0 Vérin pos inter 1S1 Vérin sorti 1S2 |
| EVACUER CAISSE tapis 2 (Poussoir 2) | Vérin double effet 2A | Distributeur 5/2 bistable à commande électro-pneumatique 2V1-12 ; 2V1-14 | Capteurs ILS Vérin rentré 2S0 Vérin sorti 2S1 |
| EVACUER CAISSE tapis 3 (Poussoir 3) | Vérin double effet 3A | Distributeur 5/2 bistable à commande électro-pneumatique 3V1-12 ; 3V1-14 | Capteurs ILS Vérin rentré 3S0 Vérin sorti 3S1 |
| AMENER CAISSE (Tapis 1) | Moteur asynchrone M1 | Contacteur KM1 |  |
| Détection des caisses |  |  | Détecteurs capacitifs P1, P2 |

Choix technologique du pupitre

| FONCTION | TECHNOLOGIE | MNEMONIQUE |
| --- | --- | --- |
| Départ cycle | Bouton poussoir avec contact « F » | DCY |
| Arrêt cycle | Bouton poussoir avec contact « F » | Arrêt |

Grafcet point de vue partie Opérative

Grafcet point de vue Partie Commande