ETANCHEITE ENTRE PIECES ANIMEES OU NON DE MOUVEMENTS RELATIFS

# 1	Définition

On admet de désigner sous le terme « organe d’étanchéité » un composant qui interdit la communication entre deux milieux fluides de caractéristiques différentes, et sous celui d’« organe de protection » l’élément interdisant la pénétration d’éléments étrangers (poussières, particules abrasives, etc...).

L’étanchéité est obtenue au niveau des surfaces de contact qui participent à des liaisons entre pièces fixes l’une par rapport à l’autre ou en mouvement relatif.

# 2	Forme générale du cahier des charges fonctionnel

Pour pouvoir assurer l’étanchéité entre deux milieux différents, une solution constructive doit remplir, dans la phase « utilisation », les fonctions suivantes :

- interdire la communication entre deux milieux fluides;

- résister au milieu environnant.

- Selon les applications, elle devra également remplir la fonction suivante :

- être d’un encombrement minimal.

- On peut décrire le cahier des charges d’un organe d’étanchéité sous la forme générale d’un tableau comme celui ci-dessous.

| Fonctions | Caractéristiques des fonctions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Critères d’appréciation | Niveau | Flexibilité |
| FP1 | Différence de pression admissible | pMAX en MPa. |  |
| Interdire la communication entre deux milieux fluides | Comportement dynamique - Nature et caractéristiques des mouvements autorisés - Rendement | VMAX en m/s pour un mouvement de translation ou de rotation autour d’un axe fixe, h = en pourcentage |  |
|  | Défauts de réalisation max. autorisés | Rugosité maximale en mm Désaxage maximum en mm |  |
|  | Durée de vie | N en heures de fonctionnement | Minimum |
| FP2 Résister au milieu environnant | Résister aux agents chimiques | La résistance à un agent chimique est généralement précisée pour une température et une pression maximale |  |
|  | Température d’utilisation | TMAX en degrés |  |
|  | Durée de vie | N en heures de fonctionnement | Minimum |

Le choix d’une solution constructive repose sur son aptitude à satisfaire, au moindre coût, le cahier des charges rédigé dans le cadre d’une application donnée. La notion de coût dépasse ici largement le seul prix du composant utilisé, mais intègre les coûts liés à sa mise en oeuvre (usinage, montage, stockage et maintenance).

# 3	Les principes et moyens mis en oeuvre

On peut classer les solutions constructives, comme l’illustre la figure ci-dessous, en deux familles selon qu’elles assurent l’étanchéité entre deux pièces sans mouvement relatif (étanchéité dite statique) ou entre deux pièces ayant un mouvement relatif (étanchéité dite dynamique).

## Etanchéité statique

L’étanchéité entre deux pièces sans mouvement relatif peut être assurée soit par déformation sous l’effet de serrage d’un joint placé entre deux surfaces où l’étanchéité doit être garantie, soit par contact direct entre surfaces.

Dans ce dernier cas, l’étanchéité résulte de l’existence d’une zone de contact continu entre deux pièces qui séparent des milieux fluides différents.

Cette zone de contact continu peut être obtenue :

- par un usinage particulièrement soigné des surfaces en contact;

- par déformation locale des surfaces en contact en appliquant un effort suffisant entre les pièces.

## Etanchéité dynamique

L’étanchéité dynamique entre deux pièces en mouvement relatif de translation ou de rotation est assurée par contact direct ou par interposition d’un joint. Dans le cas d’un mouvement de rotation, l’étanchéité peut également être obtenue en interposant entre les deux milieux une série de passages étroits (chicanes remplies de graisse, gorges de détente, etc...) qui constituent des chambres limitant les pressions différentielles. On rappelle que la fuite est d’autant plus importante que la différence des pressions est grande.

La figure ci-dessous présente les différents principes utilisables pour établir une étanchéité entre solides en mouvement relatif.

Tableau récapitulatif des différents types d’étanchéité