| CORRIGE |  |
| --- | --- |
| L.P. Pierre MENDES FRANCE ### Documents de synthèse Transmission de mouvement par ENGRENAGES |  |

A

B

(Train d’engrenages)

DEFINITION :

- Si la roue dentée (A) entraîne la roue dentée (B) :

- La roue dentée (A) est MENANTE

- La roue dentée (B) est MENEE

- Sens de rotation :

- Si le contact entre la roue A et B est EXTERIEUR : Le sens de rotation de la roue menée est inverse au sens de rotation de la roue menante.

- Si le contact entre la roue A et B est INTERIEUR : Le sens de rotation de la roue menée est identique au sens de rotation de la roue menante.

- RAISON D’UN ENGRENAGE ;

- r(2/1)=n2 (roue  menée 2)n1 (roue  menante 1)=z1z2Exemple : Engrenage composé d’un pignon d’entrée (1) et d’une roue de sortie (2)

- RAISON GLOBALE D’UN TRAIN D’ENGRENAGES ;

- Exemple de train d’engrenages :

1

2

3

4

- p = 1 contact extérieur (1 contact intérieur)

- Roues Menantes : (1) et (3)

- Roues Menées : (2) et (4)

- r(4/1) = (n4/n1) = (-1)1 x                     = -

- r(4/1) = -(20 x 30) / (40 x 80)= - 3/16 = -0,1875

- Sens de rotation de (4) par rapport au sens de (1) :

(4) tourne dans le sens inverse de (1) car r(4/1) est négative.

- Calculs de la vitesse de rotation angulaire de sortie 4

si n1 = 500 tr/mn

r(4/1) = (n4/n1) = -0,1875

n4 = n1 x r(4/1)               n4 = 500 x –0,1875

n4 = - 93,75 tr/mn

4 = (n4x2)/60 = -9,82 rd/s

(z1 x z3)

(z2 x z4)

(z1 x z3)

(z2 x z4)

Nombres de dents

|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| z= | 20 | 40 | 30 | 80 |