| Déroulement du TP (Scénario) ### TP N°2 : SERVOMOTEUR TRANSMISSION DE MOUVEMENT PAR ENGRENAGES |  |
| --- | --- |
| ## L.P. Pierre MENDES FRANCE |  |

|  | RECTORAT #### ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE |  |  |  | ##### Lycée Professionnel ##### Pierre ##### MENDES-FRANCE |  |  |  | ## TP N° 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # PREPARATION TP de CONSTRUCTION SERVOMOTEUR ### Transmission de mouvement par Engrenages |  |  |  |  |  | Professeur : ###### LAPARRE Jérôme |  |
| B.E.P. : ELECTROTECHNIQUE ###### Tronc commun |  |  |  | 2 ans 0 1 an ##### 2 H |  |  |  |  |  |
| Centres d’intérêts : ETUDE DES COMPORTEMENTS : Cinématique Compétences visées : Déterminer la vitesse de rotation d’un solide. - Objectif spécifique : Déterminer les caractéristiques cinématiques d’un engrenage et d’un train d’engrenages. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ressources : - Un poste informatique : Logiciel SOLIDWORKS 99 installé - Les répertoires « TP Construction » / « Servomoteur » créés sur le disque dur - Un système support : SERVOMOTEUR Oventrop (Référence : 101 27 00) - Un robinet Oventrop (Référence : 118 01 04) - Un coffret contenant : - Les pièces détachées du servomoteur repérées par des lettres - Une maquette du SERVOMOTEUR entraînée manuellement - Un ¾ de robinet Oventrop - Un CD contenant : - Un document guide de l’élève (vert) - Un dossier ressources du logiciel SOLIDWORKS 99 (beige) - Fiche 1 ressources sur les ENGRENAGES (beige) - Un dossier de compte rendu des travaux (blanc) - Un document guide du professeur : Préparation du scénario (vert) - Un dossier des productions attendues : Eléments du corrigé - Une fiche d’évaluation des élèves sur le poste de travail (jaune) - Un fichier assemblage du servomoteur « Servomoteur.sldasm » - 23 fichiers des pièces constituant l’assemblage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elèves/équipe : - 2 élèves/équipe |  |  | Savoirs et savoirs-faire prérequis : - Inventorier les pièces constitutives d’un sous-ensemble ou d’un ouvrage - Identifier les éléments d’un engrenage - Identifier le mouvement d’un solide en rotation, translation dans un repère imposé |  |  |  |  |  |  |
| Articulation du TP ou centre d’intérêt avec les autres TP, cours, TD : - 2nd TP du SERVOMOTEUR - Apport de connaissances sur : La transmission de mouvement par engrenages ###### Calcul d’une raison d’un train d’engrenages ###### Calcul d’une vitesse de rotation d’entrée ou de sortie d’un train d’engrenages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relation aux autres enseignements : Objectifs partagés et actions concertées avec : - Les mathématiques / sciences - L’Electrotechnique (détermination des caractéristiques d’un moteur dans une chaîne de transmission de puissance). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # DEROULEMENT DU TP N°2 du SERVOMOTEUR |  |  |  |  | # Page 3/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Préparation du scénario (document professeur) |  |  |  |  |  |
| ### ACTIVITES de L’ELEVE |  | ### RESSOURCES | #### PRODUCTIONS de L’ELEVE | #### POINTS CLE ET INTERVENTIONS |  |
| 0 | Identifier par le nom, le groupe et la date les 3 formats A3 du dossier compte-rendu des travaux. | Dossier Compte-rendu des travaux. | Inscrit son nom, son groupe et la date sur chaque première feuille des 3 formats A3 du dossier de compte-rendu des travaux. | Rappeler oralement les objectifs du TP. |  |
| 1 | Lire la mise en situation. | Document CR1/8 du Compte-rendu des travaux. |  |  |  |
| 2 | Contrôler le matériel disponible sur le poste de travail. | Document CR2/8 du Compte-rendu des travaux. | Contrôle le matériel et coche les cases valides de la seconde colonne du tableau du document CR2/8. | Compléter si matériel absent. |  |
| #### REVISION : Inventorier les pièces constitutives d’un sous-ensemble ou d’un ouvrage |  |  |  |  |  |
| 3 | Charger à l’écran le fichier «SERVOMOTEUR» - Nom des dossiers : TP Construction/Servomoteur - Nom du fichier : SERVOMOTEUR - Type de fichier : SLDASM (Assemblage) | - Dossier Ressources SW99 (§ 1,2 et 3). - Poste informatique équipé de SolidWorks99 (SW99). - Modèle virtuel : ##### SERVOMOTEUR.SLDASM | Chargement du fichier informatique | Contrôler le chargement du modèle 3D du Servomoteur |  |
| 4 | Manipuler le modèle virtuel à l’écran en utilisant Les fonctions de Rotation et de Translation de la barre d’outils «AFFICHAGE » : | - Dossier Ressources SW99 (§ 4). - Modèle virtuel et réel du Servomoteur. | Manipule le Servomoteur virtuel à l’écran et le Servomoteur réel. | Surveiller l’utilisation de la barre d’outil «AFFICHAGE» |  |
| 5 | IDENTIFIER LES PIECES : - CACHER le CORPS, le CAPOT, le COUVERCLE, la CARTE, la BARRETTE et l’ECROU sur le modèle virtuel à l’écran en employant les fonctions expliquées au §5 du dossier Ressources SW99 - A partir des pièces détachées, Rechercher le nom des pièces détachées dans l’arbre de création du modèle virtuel du servomoteur à l’écran. | - Document CR2/8 du Compte-rendu des travaux. - Modèle virtuel du Servomoteur. - Pièces détachées du Servomoteur. - Dossier Ressources SW99 (§ 5 et 6). | - Cache le CORPS, le CAPOT et le COUVERCLE, la CARTE, la BARRETTE et l’ECROU sur le modèle à l’écran. Résultat à l’écran : - Complète le tableau de la question 5-1 avec les noms de pièces manquants | - Assister le groupe pour le masquage des pièces car ce n’est pas un objectif de révision. - POINT CLE : Valider l’activité en faisant la synthèse des réponses car l’élève a atteint la fin de l’activité de révision. |  |

| # DEROULEMENT DU TP N°2 du SERVOMOTEUR |  |  |  |  | # Page 4/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Préparation du scénario (document professeur) |  |  |  |  |  |
| ### ACTIVITES de L’ELEVE |  | ### RESSOURCES | #### PRODUCTIONS de L’ELEVE | #### POINTS CLE ET INTERVENTIONS |  |
| #### APPRENTISSAGE : Identifier les éléments d’une transmission par Engrenages / Déterminer les caractéristiques d’une transmission par Engrenages |  |  |  |  |  |
| TIGE du robinet MOLETTE 6 | MANIPULATION DE LA MAQUETTE du SERVOMOTEUR monté sur le ¾ de robinet : - Prendre connaissance de la Convention sur les sens de rotation sur le document CR3/8. - Maintenir le robinet fixe (mécanisme face à vous) - Tourner dans les 2 sens la molette permettant de mettre en mouvement le mécanisme du Servomoteur (la molette remplace le moteur). - Observer l’état du robinet en fonction du sens de rotation de la molette : OUVERTURE ou FERMETURE du robinet. - Identifier les pignons et les roues du train d’engrenages à partir des vues du document CR3/8. - Identifier les types d’engrenages. | - La maquette du Servomoteur. - Un ¾ de robinet. - Modèle virtuel du Servomoteur (pour aide) - Pièces détachées - Document CR3/8 du Compte-rendu des travaux. - Fiche 1 ressources sur les Engrenages. | - Tourne la molette dans les deux sens - Répond à la question 6-1 - Répond aux questions 6-2 et 6-3 à l’aide de la fiche 1ressources sur les engrenages | - Valider les observations de mise en relation entre le sens de rotation de la molette et l’état du robinet (ouverture ou fermeture). - Valider l’activité en faisant la synthèse des réponses car l’élève a identifié les éléments du train d’engrenages. |  |
| 1 2 7 | MANIPULATION DE LA MAQUETTE du SERVOMOTEUR : ETUDE DE L’ENGRENAGE N°1 - Maintenir le robinet fixe. - Tourner dans les 2 sens la molette. - Observer les sens de rotation des roues dentées (1) et (2). - Repérer la position initiale de la molette (par son perçage) et de la roue (2) (par la lettre J sur la roue). - Faire tourner la molette en comptant son nombre de tours jusqu’à ce que la roue (2) fasse 1 tour | - La maquette du Servomoteur. . - Modèle virtuel du Servomoteur (pour aide) - Pièces détachées - Document CR4/8 et CR5/8 du Compte-rendu des travaux. - Fiche 1 ressources sur les Engrenages. | - Tourne la molette dans les deux sens - Répond aux questions 7-1 à 7-4 - Tourne la molette dans un sens et compte le nombre de tours de (1) pour un tour de (2) - Répond aux questions 7-5 à 7-8 | - Valider les résultats obtenus jusqu’à 7-8 - Donner la valeur réelle de n2/n1=0,226 - Faire observer la réduction de la vitesse de rotation. - POINT CLE : Valider l’activité en faisant la synthèse des réponses car l’élève a atteint l’objectif suivant : - Détermination des caractéristiques cinématiques d’un engrenage. - Informer l’élève de l’objectif atteint. |  |
|  | - Prendre connaissance de la définition d’une raison (r) d’un engrenage. |  | - Répond aux questions 7-9 et 7-10 - Répond aux questions 7-11 et 7-12 |  |  |

| # DEROULEMENT DU TP N°2 du SERVOMOTEUR |  |  |  |  |  |  | # Page 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Préparation du scénario (document professeur) |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ACTIVITES de L’ELEVE |  | ### RESSOURCES |  | #### PRODUCTIONS de L’ELEVE | #### POINTS CLE ET INTERVENTIONS |  |  |
| 4 3 8 | MANIPULATION DE LA MAQUETTE du SERVOMOTEUR : ETUDE DE L’ENGRENAGE N°2 - Maintenir le robinet fixe (mécanisme face à vous). - Tourner dans les 2 sens la molette. - Observer les sens de rotation des roues dentées (3) et (4). | - La maquette du Servomoteur. - Modèle virtuel du Servomoteur (pour aide) - Pièces détachées - Document CR6/8 du Compte-rendu des travaux. - Fiche 1 ressources sur les Engrenages. |  | - Tourne la molette dans les deux sens. - Répond aux questions : 8-1 à 8-4 | - Valider l’activité en faisant la synthèse des réponses car l’élève a identifié les éléments de l’engrenage n°2. |  |  |
| 5 6 9 | MANIPULATION DE LA MAQUETTE du SERVOMOTEUR : ETUDE DE L’ENGRENAGE N°3 - Maintenir le robinet fixe (mécanisme face à vous) - Tourner dans les 2 sens la molette. - Observer les sens de rotation des roues dentées (5) et (6). | - La maquette du Servomoteur. - Modèle virtuel du Servomoteur (pour aide) - Pièces détachées - Document CR6/8 du Compte-rendu des travaux. - Fiche 1 ressources sur les Engrenages. |  | - Tourne la molette dans les deux sens. - Répond aux questions : 9-1 à 9-4 | - Valider l’activité en faisant la synthèse des réponses car l’élève a identifié les éléments de l’engrenage n°3. |  |  |
| 10 | MANIPULATION DE LA MAQUETTE du SERVOMOTEUR : ETUDE DU TRAIN D’ENGRENAGES. - Prendre connaissance de la définition générale de la raison d’un train d’engrenages. - Etablir la relation générale d’un train d’engrenages en fonction des nombres de dents. | - La maquette du Servomoteur. - Modèle virtuel du Servomoteur (pour aide) - Document CR7/8 et CR8/8 du Compte-rendu des travaux. - Fiche 1 ressources sur les Engrenages. |  | - Répond aux questions : 10-1 à 10-8 | - Faire la synthèse des résultats obtenus jusqu’à 10-8 et valider la relation générale d’une raison globale - POINT CLE : Valider l’activité en faisant la synthèse des réponses car l’élève a atteint l’objectif suivant : - Détermination des caractéristiques cinématiques d’un train d’engrenages. - Informer l’élève de l’objectif atteint. |  |  |
|  |  |  |  | - Répond aux questions : 10-9 à 10-10 |  |  |  |
| # DEROULEMENT DU TP N°2 du SERVOMOTEUR |  |  |  |  |  |  | # Page 6/4 |
| ## Préparation du scénario (document professeur) |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ACTIVITES de L’ELEVE |  |  | ### RESSOURCES | #### PRODUCTIONS de L’ELEVE |  | #### POINTS CLE ET INTERVENTIONS |  |
| 11 | - Quitter le logiciel SOLIDWORKS 99 sans enregistrer les modifications apportées au fichier «SERVOMOTEUR.SLDASM» |  | - Dossier Ressources SW99 (§ 7). - Poste informatique | Quitte SolidWorks par les commandes : FICHIER>QUITTER |  |  |  |
| 12 | - Ranger le poste de travail du TP |  | - Tous les éléments du TP - Document CR8/8 du Compte-rendu des travaux. - Document CR2/8 du Compte-rendu des travaux. | - Range le matériel et les documents du TP - Coche les cases valides de la troisième colonne du tableau du document CR 2/8 - Rend le dossier de compte-rendu des travaux |  | - Valider le rangement du poste de travail. |  |
| ## RENDRE AU PROFESSEUR LE DOSSIER COMPTE RENDU : CR1/8 à CR8/8 |  |  |  |  |  |  |  |