| Documents de Synthèse |  |
| --- | --- |
| L.P. Pierre MENDES FRANCE ### Transmission de mouvement par ENGRENAGES |  |

A

B

(Train d’engrenages)

DEFINITION :

- Si la roue dentée (A) entraîne la roue dentée (B) :

- La roue dentée (A) est …………………………………..

- La roue dentée (B) est …………………………………..

- Sens de rotation :

- Si le contact entre la roue A et B est EXTERIEUR : Le sens de rotation de la roue menée est …………………………………………………………………………………………………….

- Si le contact entre la roue A et B est INTERIEUR : Le sens de rotation de la roue menée est …………………………………………………………………………………………………….

- VITESSE DE ROTATION ;

La vitesse de rotation d’une roue dentée notée n, correspond au nombre de tours qu’elle effectue en 1 minute autour de son axe. On la note n1 pour le pignon 1 et est exprimée en (tr/mn) (tours/minute).

* Remarque :

La vitesse de rotation peut aussi être exprimée en nombre de radians par seconde. On parlera de vitesse angulaire de rotation notée . On la note 1 pour le pignon 1 et est exprimée en (rd/s) (radians/seconde).

ω   =n×2π60n=ω  ×602π* Relation entre la vitesse angulaire de rotation  en fonction de la vitesse de rotation n :

La RAISON (r) d’un engrenage est égale au rapport de la vitesse de rotation de la roue menée sur la vitesse de rotation de la roue menante.

Elle est égale au rapport inverse des nombres de dents.

RAISON D’UN ENGRENAGE ;

- Exemple : Engrenage composé d’un pignon d’entrée (1) et d’une roue de sortie (2)

……………………………………………………………………………………………………….

La RAISON globale (r) du train d’engrenages est égale au rapport de la vitesse de rotation de sortie sur  la vitesse de rotation d’entrée du train d’engrenages.

On obtient :

Avec p= Nombre de contacts extérieurs

Si           < 0 : Le sens de rotation de sortie est inverse à celui de l’entrée

RAISON GLOBALE D’UN TRAIN D’ENGRENAGES ;

- Exemple de train d’engrenages :

1

2

3

4

Nombres de dents

|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| z= | 20 | 40 | 30 | 80 |

- p = …………

- Roues Menantes : …………………………………………..…….

- Roues Menées : …………………………………………………...

- r(4/1) = ………………………………………………………………

- r(4/1) =  ……………

- Sens de rotation de (4) par rapport au sens de rotation de (1) :

……………………………………………………….………………

- Calculs de la vitesse de rotation angulaire de sortie 4 si n1 = 500 tr/mn

……………………………………………………….………………………………………..…………

……………………………………………………….………………………………………..…………

……………………………………………………….………………………………………..…………

……………………………………………………….………………………………………..…………