Garage Sigean

## Objectifs

- Construction d’un bâtiment de type industriel sur cadwork

- Etude de détails constructifs

- Analyse de l’évacuation des eaux pluviales

- Etude des actions climatiques : effets du vent

- Justification des éléments de l’ouvrage (portique, stabilité …)

- Plans d’exécution

## Présentation :

L’ouvrage étudié est un bâtiment industriel à usage de garage et d’entretien pour les véhicules techniques du regroupement de commune à Sigean (11) :

Les caractéristiques essentielles du projet sont :

### Enveloppe

  - Tous les éléments porteurs de l’enveloppe sont en bois (BM ou LC)

  - Paroi verticale : Panneau sandwich en pose verticale type Arclatherm 1040B d’ép. 60 mm

  - Toiture : Panneau sandwich type Arclatherm 1040TS d’ép. 80 mm

### Structure

Charpente :

- 5 portiques à 3 articulations en lamellé collé GL24h et à inertie variable ; entraxe courant 5 m.

  - Traverse 135×900450

  - Poteaux moisés 75×450900 (la hauteur de 900 est la cote de la section droite au niveau de l’intersection de la ligne moyenne)

- Panne déversée en BLC 85×225, entraxe maxi de 2,20 m

  - Le plan supérieur des pannes est placé à 5 cm au dessus des traverses.

- Poutres au vent : K en BM 100×120

- K bas de pente et butons pour stabilisation des pannes

Long Pans :

- Lisses horizontales BLC 85×225

- Palée de stabilité : croix de  Saint André par tirants métalliques.

Pan de bois

- Pan de bois sur les deux pignons :

  - ossature principale : poteaux verticaux en BLC 113×405 sur toute la hauteur,

  - disposition en fonction des ouvertures et alignement avec éléments de la P.A.V. du versant.

  - ossature secondaire : BLC 85×225

  - stabilité par K en BM 100×120

### Evacuation des eaux pluviales

  - Chéneau en tôle pliée

  - 4 descentes au droit des premier et dernier portiques courants.