Cas de la neige accidentelle

sur les structures en bois ?

Sur un ensemble de combinaisons, la plus défavorable est celle dont le rapport valeur de combi×γMkmod est le plus élevé.

Considérons le cas pour lequel la combinaison (G + Sa) serait plus défavorable que (1,35.G + 1,5.S)

Cela se traduit par l’inéquation :

(G+ Sa)×γMkmod>(1,35.G+1,5.S)×γMkmod

La zone pour laquelle Sa est la plus importante par rapport à S est la zone B2 à une altitude inférieure à 200 m : sa = 1,35 kN/m² ; s = 0,55 kN/m² soit s = 0,4074×sa

En combi accidentelle (G + Sa) :

- M = 1

- kmod = 1,1

En combi ELU (1,35.G + 1,5.S) :

- M dépend du type de bois (1,25 ou 1,3)

- kmod = 0,9 (altitude inférieure à 200 m)

L’inéquation s’écrit alors :

(G+ Sa)×11,1>(1,35.G+1,5×0,4074×Sa)×γM0,9

On factorise sur G et Sa

11,1−1,5×0,4074×γM0,9.Sa>1,35×γM0,9−11,1.G

Soit G<11,1−1,5×0,4074×γM0,91,35×γM0,9−11,1.Sa

- Bois lamellé collé 	M = 1,25 : 	G < 0,062.Sa

- Bois massif 		M = 1,3 : 	G < 0,025.Sa

Soit une charge permanente moyenne de 8,4 (LC) et 3,4 daN/m² (BM) ce qui n’est pas réellement envisageable : on en déduit que la neige accidentelle n’est pas en prendre en compte pour les structures en bois.