Etude d’une poutre au vent

# Principe de résolution d’un PAV avec croix de St André

## Présentation

On considère que les efforts dus au vent sur les parois verticales sont ramenés au droit des montants.

Pour la modélisation, on peut négliger :

- la rigidité transversale des membrures (poutres supérieure et inférieure)  modèle bi articulé

- la diagonale comprimée (flambement)

Ceci nous conduit au modèle isostatique suivant :

## Méthode des noeuds

Dans cet exemple :

L = 10 m

a = 2,500 m

h = 4,330 m

 = 60°

F2 = F3 = F4 =  F = 350 daN

F1 = F5 = F/2  = 175 daN

On numérote les nœuds et les barres

On écrit :

A = cos  = 0,5 ; B = sin  = 0,866

### Equilibre du nœud 2

|  |  | N4 = 0 |  | N4 = 0 daN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N1 + 700 = 0 |  | N1 =  700 daN |

### Equilibre du nœud 1

| N2 + A.N3 = 0 |  | N2 = A.N3 |  | N2 =  303,1 daN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1  175  B.N3 = 0 |  | B.N3 = 525 |  | N3 = 606,2 daN |

### Equilibre du nœud 4

|  N4  A.N3 + N8 = 0 |  | N8 = A.606,2 |  | N8 = 303,1 daN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.N3 + N5 = 0 |  | N5 =  B.606,2 |  | N5 =  525 daN |

### Equilibre du nœud 3

|  N2 + A.N7 + N6 = 0 |  | N6 = N2  A.N7 |  | N6 =  404,1 daN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N5  B.N7  350 = 0 |  | B.N7 = 525  350 |  | N7 = 202,1 daN |

### Equilibre du nœud 5 sur les y

|  N9  350 = 0 |  |  |  | N9 = 350 daN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

On trouve les efforts dans les autres barres par symétrie.

## Méthode par coupure

On coupe un panneau après un montant et on note :

- NC, l’effort dans la membrure comprimée

- ND, l’effort dans la diagonale

- NT, l’effort dans la membrure tendue

On écrit l’égalité avec les efforts N, VY et MZ :

N = 0, on peut donc calculer le moment résultant par rapport au nœud inférieur.

| NC + NT + ND.cos  = N = 0 |  | NC =  MZ/h |  | NC =  MZ/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND.sin  = VY |  | ND = VY/sin  |  | ND = VY/sin  |
|  NC.h = MZ |  | NT =  NC  ND.cos  = MZ/h  VY/tan  |  | NT = MZ/h  VY.a/h |

# Principe de résolution d’une P.A.V. en K

Une PAV est un système triangulé.

On peut modéliser une PAV de versant entre deux portiques de la manière suivante. Ce système est hyperstatique.

Si on ne considère pas la rigidité transversale des pannes et des traverses, on peut modéliser les pannes et traverses en tronçons bi articulés. On obtient alors un système de barres biarticulées triangulées isostatique.

La saisie des deux systèmes sur logiciel de RDM montre que les résultats en efforts et déformations sont très proches sur les deux modèles.

## Etude manuelle du système isostatique

Les barres ne sont soumises qu’à un effort normal.

On propose le raisonnement sur le 2nd panneau de contreventement (barre 8 ; 9, 10 et 11)

On isole le nœud 

On écrit l’équation de d’équilibre sur l’axe horizontal :

 N9.cos   N10.cos  = 0  N9 =  N10

On coupe juste avant la panne 12, 13 et on écrit l’égalité avec les résultantes des sollicitations :

N8 + N9.cos  + N10.cos  + N11= N

 N9.sin  + N10.sin  = VY

 N8.h/2 + N11.h/2 = MZ

Or N9 =  N10 et N = 0 donc

N8 + N9.cos   N9.cos  + N11= 0

 N9.sin   N9.sin  = VY

 N8.h/2 + N11.h/2 = MZ

Donc

N9 =  N10 = VY/(2.sin )

N11 =  N8 = MZ / h

Ce principe peut être appliqué pour n’importe quelle coupure.

On peut donc dire que :

- les diagonales reprennent l’effort tranchant. L’effort tranchant maxi est de Y2  F1. Les diagonales qui travaillent les plus sont soumises à : N = ± (Y2  F1)/(2.sin )

- les traverses reprennent le moment fléchissant et reprennent en clé de faîtage N = MZmax / h

- les pannes sablières reçoivent une compression dont il faut tenir compte (N =  (Y2 + F1)/2)