### Identifier les liaisons du meuble

- Exemple de conception d’un caisson de cuisine en PPSM avec étagère fixe.

Les liaisons du meuble devront être clairement définies sous forme d’un cahier des charges, comme nous allons le faire pour l'exemple:

1 - liaison d’angle

Standardisation

2 - liaison intermédiaire

3 – liaison arrière

.2 Définir le besoin des liaisons 1 et 2:

Ce tableau va nous permettre de définir précisément le besoin de chaque liaison afin d’en définir les critères de choix dans un second temps.

A partir du tableau de base des besoins d'une liaison, nous devons définir :

- - le besoin,

- - l'ordre d'importance des fonctions de l'assemblage,

- - les coefficients de pondération qui seront déterminants pour les propositions d’assemblages.

| Besoin de la liaison Fonctions de base |  | Liaison d'angle |  |  | Liaison intermédiaire |  |  | Liaison Commune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Besoin | Ordre | coef | Besoin | Ordre | coef | Coef |
| Liaison | élargissement |  |  |  |  |  |  |  |
|  | allongement |  |  |  |  |  |  |  |
|  | épaississement |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rencontre | + | 1 | 4 | + | 1 | 4 | 4 |
| Valeur | résistance | + | 8 | 1 | + | 6 | 1 | 1 |
|  | esthétique | + | 3 | 3 |  |  |  | 3 |
|  | déformation | + | 5 | 2 |  |  |  | 2 |
| Matière | massif |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dérivé du bois | + | 2 | 4 | + | 2 | 4 | 4 |
| Milieu | intempéries |  |  |  |  |  |  |  |
|  | air sec | + | 4 | 3 | + | 3 | 3 | 3 |
|  | air humide |  |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser | outillage | + | 6 | 2 | + | 4 | 2 | 2 |
|  | Coût | + | 7 | 1 | + | 5 | 1 | 1 |

Dans certains cas nous pouvons observer que l'ordre des fonctions de liaisons est similaire, donc nous pouvons regrouper le besoin en une liaison commune afin de standardiser.