### Les critères de choix

Les critères de choix sont différents suivant le type de quincaillerie. Laissant de côté les quincailleries d’ornement qui ne nous intéressent pas ici, on conçoit que, suivant sa fonction : assemblage, rotation, mouvement, etc., diverses considérations seront prises en compte dans le choix d’une quincaillerie. Les principaux communs sont indiqués ci-après.

#### Le niveau de qualité du meuble

Du moins sur le plan de son apparence (standing), il s’agit souvent d’estimations purement esthétiques quand il ne s’agit pas d’idées reçues. D’une manière générale, les matières plastiques sont pénalisées par un préjugé défavorable. Cela tient du fait que le concept meuble, auquel s’attache une image traditionnelle, est ancien et que l’on se fait une certaine idée du meuble et de ses équipements.

#### Adaptation aux matériaux constituant le meuble

Il est déterminant pour le choix d’assemblage, mais qui intervient plus au niveau de la fixation de la liaison. Celle-ci doit être adaptée aux matériaux : moyen d’ancrage, nombre et dimensions des points d’attache. Les matériaux étant souvent hétérogènes, il faut considérer l’orientation de la fixation : sur chant ou sur plat dans le cas de panneaux dérivés, et sens du fil pour le massif.

#### Le prix

Il s’agit là d’un critère de choix évidemment important.

Il comprend le coût du temps de réalisation et le coût des moyens.

#### Les performances mécaniques

Elles prennent en compte les capacités de résistance en traction, compression, flexion…

Faute de disposer d’informations dans les fiches CTBA, l’appréciation de la qualité de la liaison est généralement empirique. Il y a néanmoins possibilité de réaliser ses propres essais mécaniques. L’appréciation s'effectue sur la matière, ses caractéristiques...

#### La standardisation

Un atelier bien géré doit viser une standardisation maximale de ses fabrications sans nuire à l'image de marque du produit. Elle peut s’exercer dans différentes directions : standardisation des débits, des dimensions, des usinages et des approvisionnements, des assemblages. Dans le domaine des quincailleries, il faut limiter la variété d’articles en stock et, il appartient au bureau d’études de rechercher à diminuer leur quantité, en particulier pour les ferrures d’assemblage et les charnières.

Dans la gamme des articles de quincaillerie retenus, on visera une certaine homogénéité au niveau des usinages nécessaires pour leur mise en œuvre en tenant compte des machines disponibles.

#### Les conditions de mise en œuvre

Valeur ajoutée, au niveau des usinages et du montage.

Servitudes de mise en œuvre correcte : précision requise, réduction des circuits de fabrication, rupture de cadence, stockage intermédiaire…

#### La mise en œuvre des quincailleries

Les différentes phases d’opérations nécessaires pour incorporer ces quincailleries sont :

- Exécuter des usinages destinés à recevoir ces quincailleries.

- Mettre en place les quincailleries par enfoncement, vissage, etc…

Cette mise en œuvre des quincailleries s’effectue en fait suivant trois formules distinctes :

a - Exécution d’usinages préalables sur les pièces du meuble et ajustage à la demande.

b - Exécution d’usinages précis où les quincailleries viennent se loger exactement sans retouche.

c - Poste spécialement équipé pour le positionnement et la pose des quincailleries sans usinage préalable des pièces sur lesquelles elles sont fixées.

#### Montabilité :

#### Le produit peut être montable et démontable un certain nombre de fois en entreprise, chez un revendeur ou chez le client final. Des produits peuvent partir de l’entreprise démontés et être montés chez le client final sans possibilité de démontages.

#### Contraintes environnementales :

#### Dans la plupart des pays, on attend des entreprises qu’elles consacrent davantage de moyens à la protection de l’environnement. Désormais, le développement durable et la problématique environnementale sont perçus plus comme des opportunités que comme des contraintes. Il faudra donc s’intéresser à différents critères liés aux produits la provenance des produits, aux matériaux utilisés, à la fabrication, aux recyclages des produits, aux mentalités.

#### Etc…

#### Cette liste est loin d’être exhaustive tant par la diversité des produits que leurs complexités.