### Cahier des charges des assemblages

A partir des critères établis auparavant nous allons élaborer le cahier des charges des assemblages :

1 - Niveau : Définir le niveau exigé par chaque critère de choix.

2 - Flexibilité : Définir la tolérance acceptable mini ou maxi pour chaque niveau.

3 - Ordre : Noter l'ordre d'importance des critères en les comparants les uns aux autres et les classer.

4 - Coefficient : Affecter en fonction du classement obtenu un coefficient d’importance

La faculté  de porter un jugement avec toute la part de subjectivité que cela comporte. Il est nécessaire d’attribuer des coefficients propres à chaque étude pour chacun des critères.

Exemple de grille pour le choix d’un assemblage "Cahier des charges de l'assemblage" d’un caisson de cuisine :

|  | Critères de choix | Niveau | Flexibilité | Ordre | Coef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Facile à monter | Pour débutants | Aucune | 11 | 1 |
| 2 | Rapide d’exécution | Inférieur à 5 min | + 1 maxi | 9 | 2 |
| 3 | Impossibilité d’erreur au montage | Pas d'erreurs | 2 % maxi | 7 | 2 |
| 4 | Intervention du monteur | Sur chantier | Aucune | 10 | 1 |
| 5 | Montabilité | 5 fois | Mini | 12 | 1 |
| 6 | Aspect de l’assemblage | Invisible | Couleur du panneau | 2 | 4 |
| 7 | Solidité de l’assemblage à l’arrachement | 20 daN de l’ensemble | +/- 1daN | 1 | 4 |
| 8 | Coût de l’assemblage | 2€ | Max | 3 | 4 |
| 9 | Encombrement | Nul ou aucun | Aucune | 4 | 3 |
| 10 | Standardisation des éléments | Usinage identique | Aucune | 6 | 3 |
| 11 | Précision requise pour l’usinage et la mise en œuvre | Lié aux possibilités des machines | Capabilités machines | 8 | 2 |
| 12 | Adaptation au moyen de production et au personnel. | Parc machine actuel | Investissement possible maxi 9 000€ | 5 | 3 |

Coef.  de 1 à 4   du moins au plus important

Exemple : 10 000 caissons de cuisine montés sur chantier par an