### Analyse des assemblages possibles

### Une fois que l’assemblage est sélectionné, on évalue finement ses caractéristiques en fonction des critères sélectionnés qui peuvent demander les actions suivantes :

#### Recherche de normes sur Sagaweb

#### Etude du coût en contactant des fournisseurs

#### Réalisation d’essais mécaniques

#### Recherche de matériaux innovants

#### Respecter les contraintes de l’entreprise en matière d’Eco-conception

#### Rechercher de nouveau moyen de production

#### Recherche d’information sur les caractéristiques d’un produit

| Schéma d'ensemble : |  |  |  | Solution 1 tourillons + colle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critères de choix : |  |  |  | Niveau |  |
| Critères | Niveau | Flexibilité |  | estimé |  |
| Facile à monter | Pour débutants | Aucune |  | Profession |  |
| Rapide d’exécution | Inférieur à 5 min | + 20 s maxi |  | - 5 min |  |
| Impossibilité d’erreur au montage | Pas d'erreurs | 2 % maxi |  | Pas d'erreur 2% |  |
| Intervention monteur | En usine | Aucune |  | Usine |  |
| Démontabilité | Démontable | 5 fois |  | Indémontable |  |
| Aspect de l’assemblage | Invisible | Même couleur que le panneau |  | Invisible |  |
| Solidité de l’assemblage à la rupture | 20 daN mini | - 1daN si prix inf. -0,5€ |  | 32 daN |  |
| Coût de l’assemblage | Inférieur à 2€ | Maxi |  | 0€56 |  |
| Encombrement | Nul ou aucun | Aucune |  | Nul |  |
| Standardisation des éléments | Usinage identique pour montants et traverses | Mini cotés et traverse interchangeables |  | oui |  |
| Précision requise pour l’usinage | Lié aux possibilités des machines | Capabilité machines améliorables |  | Moyen |  |
| Adaptation au moyen de production | Parc machine actuel | Investissement maxi 9 000€ |  | Actuel |  |