### 6. Interpréter les résultats  par l'évaluation

Toutes les recherches de caractéristique du produit devront être transformées en évaluation en utilisant le Tableau de décision / grille multicritères et en respectant les étapes suivantes:

1 - Notation des solutions : suivant le barème (excellent : 3 ; bon : 2 ; passable : 1 ; inadapté : 0)

2 - Calcul du résultat pondéré : Multiplier chaque note par son coefficient,

3 - Proposition de choix final : Comparer les résultats et sélectionner la quincaillerie se rapprochant le plus du portrait-robot (besoin), qui doit être celle qui a la note la plus élevée

Grille de choix :

| CHOIX D'UNE SOLUTION TECHNIQUE : Tableau de décision / Grille "Multicritères" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situation du problème : |  |  |  | Schéma des solutions Techniques à comparer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schéma d'ensemble : |  |  |  | Solution 1 tourillons + colle |  |  | Solution 2 Excentrique-tourillon + tourillon bois |  |  | Solution 3 Vis auto tourillonnantes |  |  |
| Critères de choix : |  |  | Coef | Niveau | Note | Total | Niveau | Note | Total | Niveau | Note | Total |
| Critères | Niveau | Flexibilité | K | estimé | N | N x K | estimé | N | N x K | estimé | N | N x K |
| Facile à monter | Pour débutants | Aucune | 2 | Profession | 3 | 6 | Semi pro | 1 | 2 | Débutant | 1 | 2 |
| Rapide d’exécution | Inférieur à 5 min | + 20 s maxi | 4 | - 5 min | 3 | 12 | -5 min | 3 | 12 | -5min | 3 | 12 |
| Impossibilité d’erreur au montage | Pas d'erreurs | 2 % maxi | 6 | Pas d'erreur 2% | 3 | 18 | 5% | 2 | 12 | 2% | 3 | 18 |
| Intervention monteur | En usine | Aucune | 3 | Usine | 3 | 9 | Usine | 3 | 9 | Usine | 3 | 9 |
| Démontabilité | Démontable 5 fois | mini | 1 | Indémontable | 1 | 1 | démontable | 3 | 3 | démontable | 3 | 3 |
| Aspect de l’assemblage | Peu visible | Aucune | 11 | Invisible | 3 | 33 | Peu visible | 2 | 22 | Visible | 1 | 11 |
| Solidité de l’assemblage à la rupture | 20 daN mini | mini | 12 | 32 daN | 3 | 36 | 31 daN | 3 | 36 | 30daN | 3 | 36 |
| Coût de l’assemblage | Inférieur à 2€ | Maxi | 11 | 0€56 | 3 | 33 | 3€15 | 1 | 11 | 1€ | 3 | 33 |
| Encombrement | Nul ou aucun | Aucune | 9 | Nul | 3 | 27 | Nul | 3 | 27 | Nul | 3 | 27 |
| Standardisation des éléments | Usinage identique pour montants et traverses | Mini cotés et traverse interchangeables | 7 | oui | 2 | 14 | Réversible | 3 | 21 | Réversible | 3 | 21 |
| Précision requise pour l’usinage | Lié aux possibilités des machines | Capabilité machines améliorables | 5 | Moyen | 2 | 10 | Moyen | 2 | 10 | oui | 3 | 15 |
| Adaptation au moyen de production | Parc machine actuel | Investissement maxi 9 000€ | 8 | Actuel | 3 | 24 | Actuel | 3 | 24 | Achat 9000€ | 2 | 16 |
| Résultats Obtenus |  |  |  | Total sol 1 : |  | 215 | Total sol 2 : |  | 200 | Total sol 3 : |  | 160 |

Notation des solutions 	0 : incompatible	1 : Solution douteuse		2 : Solution compatible 	3 : Solution bien adaptée