TRAMWAY : ALIMENTATION PAR LE SOL

| La partie E : | Validation du choix des liaisons série de supervision et de maintenance | 40 minutes |
| --- | --- | --- |

E – Validation du choix des liaisons série de supervision et de maintenance

Une supervision embarquée permet la surveillance et l’enregistrement des paramètres batterie (tension batterie, courant de charge, courant de décharge, température batterie, etc.) dans chacune des cabines de pilotage (une à chaque extrémité de la rame) via une liaison série RS485.

L’ensemble des paramètres enregistrés est récupéré via une liaison RS232C afin d’assurer la maintenance préventive des batteries d’accumulateurs.

L’objectif de cette étude est de justifier la liaison de série RS485 pour la surveillance après avoir étudié le fonctionnement de la liaison RS232C pour la maintenance.

SUPERVISION

On donne ci-après le schéma synoptique de la supervision embarquée et de la liaison de maintenance.

Liaison

RS232C

Liaison RS485

Mesure tension

Carte de sécurité et de surveillance des défauts

Mesure courant

Mesure

température

MAINTENANCE

Les paramètres de configuration sont programmables et modifiables par l’intermédiaire d’une liaison série (RS232C) accessible lors d’une phase de maintenance au dépôt.

Exemple : Alarme température, durée maximale de charge rapide, etc …

On donne un exemple de chronogramme de liaison de maintenance (série RS232C).

On rappelle que la ligne au repos (+12 Volts) est équivalente à un zéro logique.

Le bit de start permet de détecter le début de la transmission.

Le ou les bits de stop permettent de remettre la ligne de transmission au repos.

On utilise le bit de parité  pour contrôler l’exactitude du message transmis.

Parité paire : les 8 bits de données + 1 de parité doit contenir un nombre pair de 1.

Parité impaire : les 8 bits de données + 1 de parité doit contenir un nombre impair de 1.

Etude du fonctionnement de la liaison RS232C

E-1) Définir le mot de données (octet) transmis en binaire puis en hexadécimal.

E-2) Identifier le caractère ASCII sur 8 bits.

E-3) Calculer le débit en bits/s.

E-4) Pour le mot précédemment transmis, définir le bit de parité pour une parité paire. En déduire le protocole complet de cette liaison sous la forme (vitesse, nombre de bits de données, nombre de bits start, nombre de bits stop, parité…….). En déduire l’efficacité (rapport entre nombre de bits utiles et nombre de bits transmis) de la transmission pour cette liaison série.

Justification de la liaison série RS485

E-5) Justifier le choix de la liaison de supervision embarquée RS485.

On donne un tableau comparatif des caractéristiques des liaisons RS232C et RS485.

|  | #### RS232C | #### RS485 |
| --- | --- | --- |
| Nombre de conducteurs | 3 | 4 |
| Niveaux |  12 V | 2 fois (0v / +5 V) |
| Sensibilité |  3 V |  0,2 V |
| Débit max. | 19200 bits/s | 10 Mbits/s |
| Multipoint | non | oui |
| Immunité aux ondes électromagnétiques parasites | faible | correcte |