| Innovation Technologique |  | 1° STI2D SEQ 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Document réponses | SÉANCE 4 |
|  | Chauffe-eau solaire individuel | Activité 3 |

# DR 1

Résistance électrique

Échangeur

Ballon

Pompe de circulation

Capteur

# DR 2

Capteur

Capteur

Échangeur

Résistance électrique

Pompe de circulation-WILO-Type : STAR ST15/6

Diagramme H (hauteur manométrique en mCE) – Q (débit volumique m3/h)

Diagramme Pabs (puissance électrique absorbée en kW) – Q (débit volumique en m3/h)

# DR 3

Taux de Couverture Solaire (TCS) : % exprimant la part d’énergie solaire par rapport au besoin énergétique total

|  | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoin énerg. total (kWh) | 267 | 239 | 254 | 238 | 236 | 219 | 223 | 111 | 224 | 242 | 247 | 264 | 2764 |
| Énergie solaire fournie (kWh) | 75 | 123 | 198 | 240 | 272 | 284 | 326 | 288 | 234 | 165 | 80 | 48 | 2333 |
| Taux de Couv. Solaire(%) | 28,1 | 51,5 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 165.100242=68,18 | 32,4 | 48.100264=18,18 | 73 |
| Énergie d'appoint nécessaire (kWh) | 192 | 116 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242-165=77 | 167 | 264-48=216 | 824 |