|  | Système d’identification de marques NI-Vision |  |
| --- | --- | --- |

TPVisionMarquesBois.docx

Objectif de l’activité

Analyser, comprendre puis améliorer un script d’analyse d’images existantes.

Prérequis

Lecture du document LabView Vision et réalisation des applications (pattern matching, dimensional measurements, binary morphology, processing function).

- Présentation du système d’identification de marques sur bois

Le système est installé dans une scierie. Des marques sont réalisées à la main sur les planches pour identifier la qualité de bois.

A partir des images récupérées par la caméra, le script Ni-Vision réalise un traitement pour identifier et classer les différentes marques.

Le fonctionnement repose sur le principe de la classification d’images binaires.

- Etude du script d’analyse existant

Le script existant gère les marques suivantes : croix, barres

  - Ouvrir les éléments suivants :

- Fichier Vision Builder : « marquages.vbai »

- Fichier Classificateur : « classifierMarquesPartiel.clf »

- Image à analyser : « marques2.jpg »

  - Exécuter le script et analyser son fonctionnement. Expliquer le rôle de chaque fonction.

script principal

script vision assistant

  - Analyser la configuration et le contenu du classificateur (edit classifier file)

  - Appliquer le script aux images « marques2.jpg » à « marques6.jpg ».

Amélioration du script d’analyse

  - Améliorer le script et le classificateur pour qu’il reconnaisse les marques V et Z.

Enregistrer sous les noms « marquages2.vbai » et « classifierMarquesComplet.clf »

  - Appliquer le nouveau script avec son classificateur aux différentes images.

  - Evaluer la qualité du script avec « le taux de réussite ».

- Conclusion

Conclure sur la qualité du script réalisé et sa structure.