## CONCEPTION D’UN PRODUIT PAR C.A.O.

## Chemisier ELÉONORE

Classe : 1ère année BTS MM-V

Période : 2ème semestre

Durée : 12 heures

Préparation à l’épreuve U 41

# DESCRIPTIF:

Chemisier court boutonné milieu devant.

Taille haute soulignée par une découpe formant une basque.

Pinces poitrine.

# CONTRAINTES:

Cible : femme citadine, actuelle.

Saison : Eté 2013

Gamme de tailles : 34 au 42

Lieux de ventes : Boutiques franchisées

Matériau : Chaîne et trame léger 120g/m²

Doublage : Non

Entretien : Le produit devra être lavable en

machine à 40° avec un repassage facile

TRAVAIL à RÉALISER:

1. A partir de la base de corsage dos et devant T 38

ou 40, construire le modèle Eléonore.

Le dos est laissé à votre initiative.

2. Rechercher des solutions technologiques appropriées et établir le patronnage des éléments.

3. En vous appuyant sur le tableau de mensurations ifth, grader les éléments principaux du modèle.

Dos :

# Chemisier ÉLÉONORE : ÉVOLUTIONS VECTORIELLES

## Chemisier ELÉONORE

## Plan de travail

| C1.31 | Définir les spécifications du bien-aller du produit |
| --- | --- |
| Définir les spécificités nécessaires au bien-aller, (ampleur, proportions, dimensions) et les tolérances nécessaires associées. |  |

- Tracer les lignes du corps nécessaires.

- Analyser les proportions .

| C1.32 | Élaborer le dessin de définition du produit |
| --- | --- |
| Intégrer les données stylistiques (proportions, volumes,…) |  |

- Dessiner  le dos.

| C1.41 | Construire et/ou modifier un patron de base en CAO |
| --- | --- |
| Réaliser des transformations d’un patron de base par CAO Adapter une base aux spécificités de la matière employée |  |

- Placer les bolducs sur le mannequin :   Le bord du devant,

les boutons, l’encolure, l’emmanchure, la découpe, les pinces,  le bas.

- Transformer la base en tenant compte des informations

définies précédemment.

- Couper et monter une ½ toile de contrôle.

- Rectifier éventuellement le patronnage.

| C1.43 | Industrialiser un patron |
| --- | --- |
| Industrialiser un patron (coutures, crans, renforts, doublures, retours de coutures, informations diverses,...) Contrôler un patronnage |  |

- Rechercher les solutions technologiques.

- Établir le patronnage des éléments.

| C1.81 | Définir les règles de gradation |
| --- | --- |
| Analyser un tableau de mesures pour en déduire les écarts dimensionnels sur les lignes caractéristiques du modèle Situer les points de gradation stratégiques (variants et invariants) du modèle à grader Définir les vecteurs de gradation adaptés : au produit, à la morphologie, aux matériaux, … |  |

- Grader les éléments principaux du modèle.

RÉSULTATS ATTENDUS

#### C1.31     Définir les spécifications du bien-aller du produit

- Tracer les lignes du corps nécessaires.

A

B

C

D

Ligne poitrine

Ligne taille

Ligne bassin

Milieu devant

2.    Analyser les proportions : approche mathématique

| Dimensions | hauteur sur croquis en cm | Hauteur sur corps en cm * | Echelle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur taille/bassin | 1,8 | 20 | 20 / 1,8 = 11 |  | Postulat de départ T 40 |
| A | 2,6 | 2,5 x 11 = 28,6 |  |  |  |
| B | 0,5 | 0,5 x 11 = 5,5 |  |  |  |
| C | 0,6 | 0,6 x 11 = 6,6 |  |  |  |
| D | 1,3 | 1,3 x 11 = 14,3 |  |  |  |

*     Ces valeurs sont calculées à titre estimatif.

3.       Analyser les proportions : approche esthétique

- Placer les bolducs sur le mannequin :

le bord du devant, les boutons

le bas, la découpe, les pinces.

l’encolure, l’emmanchure.

- Observer en regard du croquis ;

- Rectifier éventuellement la position des bolducs.

##### C1.41 Construire et/ou modifier un patron de base en CAO

Corsage de Base T 38

Transformer la base en tenant compte des

informations définies précédemment.

Mannequin T 38

1.    Placer les bolducs sur le mannequin

Base encolure

Ligne du bas

Ligne de découpe bas

12,5

12,5

12,5

3

3

ÉVOLUTIONS VECTORIELLES en mm

10

10

12,5

12,5

5

3

3

3

3

6,55

6,55

8

8

5,5

5

5

1

1

1

1

2 //

2 //

3

3

3

3