Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Système de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Suite à l’étude réalisée précédemment sur le moteur asynchrone de l’élévateur, il a été décidé de vérifier le fonctionnement des enroulements de celui-ci et d’effectuer une vérification du réglage du dispositif de protection. Vous trouverez ci-dessous le bon de travail relatif à l’intervention.

| BON DE TRAVAIL |  | B T N° :2023PAL11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps prévu : 3h30 | Demandeur : Guy Tarsech | Atelier : D08 | n° : DMA1PAL |
| Matériel : Paletticc | Marque : ASTRIANE | Type : Syst Auto |  |
| Nature des travaux : |  | Outillage spécifique : |  |
| - Changement éventuel motorisation élévateur suivant test enroulements - Vérification réglage disjoncteur magnéto thermique |  |  |  |
|  |  | A la discrétion du maintenancier |  |

| Q1 | Les risques engendrés par l’intervention | DTR 2 –DTR 6 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Identifier les risques liés aux personnes

Indiquez par une croix les risques qui seront rencontrés durant l’intervention

| Risques électrique |  | Risques incendie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risques pneumatique |  | Risques manutention |  |
| Risque hydraulique |  | Risques chimique |  |

Q1.2 – Identifier les risques liés au bien (autre qu’électrique)

Y a-t-il des précautions à prendre avant de désolidariser le motoréducteur du bras de l’élévateur ?

Oui					 Non

Justifier votre réponse

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Q1.3 - Dans quelle position la pince doit-elle être pour effectuer la désolidarisation (entourer la bonne réponse)

Position initiale

Position basse au poste de dépose

Position basse au poste de prise

| Q2 | Les moyens de prévention à mettre en œuvre | DTR 9 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 – Identifier, en entourant, les moyens de prévention nécessaire à la réalisation de votre intervention et faites les liaisons entre EPI, ECS et EIS

E.P.I.

E.C.S.

E.I.S.

E.I.S.

E.C.S.

E.P.I.

Q2.2 – Indiquer le titre d’habilitation que vous devez avoir pour effectuer cette intervention en totale autonomie

| B0 | B1 | B1V | B2 | BR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.3 – Donner le nom de l’appareil nécessaire pour effectuer une consignation

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Q2.4 - Donner la désignation et le repère du composant où vous allez effectuer cette consignation

Désignation : __________________________________________________________________________

Repère : __________________________________________________________________________

Q2.5 Indiquer les différentes opérations à effectuer pour réaliser cette consignation

| Méthode de test | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………….. | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. |
| ……………………..… | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. |

| Q3 | Préparation de l’intervention | DTR 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 – Donner le nom des contacteurs à associer afin de réaliser les mouvements suivants

KM __ - KM __			Montée petite vitesse

KM __ - KM __			Descente grande vitesse

KM __ - KM __			Descente petite vitesse

KM __ - KM __			Montée grande vitesse

Q3.2 – Donner le repère et le nom du composant permettant de protéger le moteur électrique

________________________________________________________

Q3.3 – Après consultation de la plaque à borne du moteur ainsi que de la photo du composant électrique de protection, indiquez si ce composant :

Est correctement dimensionné

Oui					 Non

Est-il correctement réglé

Oui					 Non

Justifiez votre réponse

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

| Q4 | Vérification moteur déposé | DTR 8 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Avant de procéder au changement du moto - réducteur, il vous est demandé de procéder à la vérification des enroulements du moteur.

Q4.1 – Quels appareils doit-on utiliser pour réaliser ces mesures

Ohmmètre						 Voltmètre

Wattmètre						 Mégaohmmètre

Vérificateur d’absence de tension		 Ampèremètre

Q4.2 – Indiquez l’état des bobinages et des enroulements en complétant le tableau

| Test | Résultat mesure | État |
| --- | --- | --- |
| Continuité bobinage U1 – U2 | 32 Ω | Bobinage en court- circuit Bobinage en bon état Bobinage coupé |
| Continuité bobinage W1 – W2 | ∞ Ω | Bobinage en court- circuit Bobinage en bon état Bobinage coupé |
| L’isolement des bobinages U1 et V1 | 0 Ω | Les bobinages sont Bobinages en court- circuit Bobinages en bon état Bobinages coupé |
| L’isolement du bobinage U1 et la masse | une résistance très importante, supérieur à 2M | Bon Mauvais |

Q4.3 – Qu’en déduisez-vous ? Faut-il remplacer le motoréducteur ?

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

| Q5 | Calcul du coût de la défaillance | DQR 2 - DTR 7 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Sachant que le moteur LEROY SOMER LS71L est acheté au prix de 452€ TTC.

Q5.1 – Calcul du montant TTC d’immobilisation du système

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Q5.2 – Calcul du montant TTC du coût de maintenance

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Q5.3 – Calcul du coût total TTC de la défaillance

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

| Q6 | Partie pratique | DTR 8 à 11 | Temps conseillé : 60 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Actions à mettre en œuvre |  |  |
| --- | --- | --- |
| En autonomie |  |  |
| Présence évaluateur |  |  |
| Préparer son intervention |  |  |
| Q6.1 | Prendre en charge la demande d’intervention. |  |
| Q6.2 | Placer la pince en position pour vérification du moto-réducteur |  |
| Consigner le système |  |  |
| Q6.3 | Consigner le système (en présence et après accord du professeur) |  |
| Q6.4 | Vérifier le réglage relais thermique (échange standard du moteur) |  |
| Q6.5 | Avant éventuelle dépose du moto-réducteur, vérifier l’état des enroulements (le repérage du câblage sera validé par le professeur) |  |
| Q6.6 | Suite au contrôle précédent, indiquer au professeur si le changement de moteur est nécessaire – Si oui, procéder au changement complet du moto-réducteur |  |
| Préparer le bien |  |  |
| Q6.7 | Déconsigner le système |  |
| Q6.8 | Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  |
| Q6.9 | Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité |  |
| Q6.10 | Placer le bien en position initiale |  |
| Q6.11 | Vérifier le bon fonctionnement du système |  |
| Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes |  |  |
| Q6.12 | La maîtrise des risques sera évaluée tout au long de l’intervention |  |