|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
| #### DANS CE CADRE | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat ……………….. (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien Écrire | Note : Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

MODULOPROD

Sous système du POLYPROD

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé :

MISE EN SITUATION

Le sous-ensemble fonctionnel MODULOPROD

de la cellule POLYPROD conditionne des produits

solides (perles ou Granulés) dans des pots en

plastique.

Problématique

Il a été constaté un bruit anormal sur le convoyeur de pot, vous êtes chargé de l’analyse du problème.

| Q0 | Lecture du dossier technique et ressources | DTR 2 à 23 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Q1 | Analyse du Système | DTR 2 à 7 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 - Compléter, l'actigramme de niveau A-0 ci-dessous du MODULOPROD :

Broyer des pièces en thermoplastique

A-0

W

R

C

E

.................................................

Q1.2 – Compléter, sur les photos ci-dessous dans les rectangles, les noms des sous-ensembles constituants le sous-système MODULOPROD avec les noms proposés ci-dessous :

- Armoire électrique - Trémie - Châssis – Convoyeur – Rampe d’alimentation pots

- Ensemble motoréducteur – Système de dosage

Armoire électrique     i

Ensemble    Motoréducteur

Châssis

Châssis

| Q2 | Identification de l’origine du bruit anormal | DTR 14,19 | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 – D’après les mesures d’analyses vibratoires sur le convoyeur pots, indiquer ci-dessous l’origine du bruit.

....................................................................................

Q2.2 – D’après les résultats d’analyses, indiquer en entourant ci-dessous la ou les bonnes réponses possibles.

Roulements défectueux         Problèmes de graissage            Pignon endommagé

| Q3 | Décrire la cinématique de la transmission | DTR 14,15,16, 17,18,20,21 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 – Indiquer dans les bulles sur le schéma cinématique ci-dessous le repère des pièces constituant la transmission de mouvement au tapis convoyeur de pots.

Schémas cinématiques

Arbre Tambour

Tambour d’entrainement

Moteur

Arbre moteur

Y

Z

Y

X

Bâti

Q3.2 – Colorier sur les schémas cinématiques ci-dessus avec les couleurs indiquées, les ensembles cinématiquement équivalents à la transmission de mouvement au tapis convoyeur de pots.

{ S 1 } : sous-ensemble bâti (couleur verte)

{ S 2 } : sous-ensemble arbre moteur/vis sans fin (couleur bleu)

{ S 3 } : sous-ensemble couronne + tambour (couleur rouge)

Q3.3 - Indiquer dans le tableau ci-dessous, les degrés de liberté des liaisons puis donner leur nom.

| Liaison entre les classes | Nature des mouvements (inscrire 1 ou 0) |  |  |  |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |  |
| S1 et S2 |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 et S3 |  |  |  |  |  |  |  |

Q3.4 – Etude des assemblages réalisant la transmission

Comment est réalisé le blocage en rotation du motoréducteur par rapport au convoyeur ?

Pièce : ...........................................................................................................................

Comment est réalisé le blocage en translation du motoréducteur par rapport au convoyeur ?

Pièce : ...........................................................................................................................

Comment est réalisé le blocage en rotation de la couronne  (rep 2 ) du réducteur par rapport à l’arbre tambour d’entrainement du convoyeur ?

Pièce : ..........................................................Forme : ....................................................

Comment est réalisé le blocage en translation du motoréducteur par rapport à l’arbre d’entrainement du convoyeur ?

Pièce : ............................................................................................................................

Comment est réalisé le blocage en rotation de la vis sans fin (rep3) du réducteur par rapport à l’arbre du moteur ?

Pièce : ............................................................Forme : .................................................

| Q4 | Calculs sur la transmission de mouvement Motoréducteur/convoyeur | DTR 14,16 | Temps conseillé : 25 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1 – Relever les informations techniques dans le dossier ressource.

Réducteur

Marque :..............................

Type :...................................

r = 1/............... = .................

Moteur

Marque :.............................

Nthéoriquemoteur = ..................... tr/min

Pmoteur  = .................... Kw

Convoyeur

Diamètre tambour d’entrainement :.............................

Unités :

: Vitesse angulaire (en rad/s)  V : Vitesse linéaire (en m/s)

N : Vitesse de rotation (en tr/min)       R : Rayon (en m)

P : Puissance (en Watt)      F : Force (en N)

C : Couple (en N.m)     Z : nombre de dents

η : Rendement ( en %)

Formulaire :

= π x N/30

Rapport de transmission :

r = Ns/Ne = Ze/Zs = Ce/Cs

s :sortie     e :entrée

Vis sans fin/Roue dentée

r = Nbre de filet vis sans fin / Z roue

P = C        V = R         C = F R

Q4.2- Vérification par le calcul du rapport de réduction (r) relever sur la plaque du réducteur.

Nombre de dents de la couronne (rep 2) : .........................

Nombre de filet de la vis sans fin (rep 3) : ...........................

Calculer le rapport de réduction(r) : (mettre le détail du calcul)

r =...........................................

Le rapport de réduction calculé correspond-il à celui relevé sur la plaque ?

(Entourer la bonne réponse)

OUI                                    NON

Mettre le détail des calculs

Q4.3 - Calculer la vitesse théorique de rotation Nréducteur à la sortie du réducteur :

(Ne pas oublier les unités)

Nréducteur = ................................................................................................................................................................................................

Q4.4 - Calculer la vitesse angulaire du tambour (ωt) :

(Ne pas oublier les unités)

ωt=..........................................................................................................................................

Q4.5 - Calculer la vitesse linéaire du tapis (Vt) donc d’un pot :

(Ne pas oublier les unités)

Vt=..........................................................................................................................................

Après mesure à la lampe stroboscopique en marche, la vraie valeur de la vitesse de rotation du moteur est de 1428 tr/min.

Q4.6 - Calculer la vitesse linéaire réelle du tapis Vréelle tapis donc d’un pot :

(Ne pas oublier les unités)

Vréelle tapis=..............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

| Q5 | Choisir les composants à remplacer | DTR 14,15,16,17, 18,21,22,23 | Temps conseillé : 40 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Après avoir identifié l’origine des vibrations, il s’avère qu’il n’y a jamais eu de maintenance de réalisée sur le réducteur BONFIGLIOLI, vous devez faire la commande des roulements et joints pour un futur remplacement.

Q5.1- Colorier en vert sur le dessin ci-dessous toutes les pièces et repères qui correspondent au modèle du motoréducteur.

Q5.2 – Repérer les roulements et joints à changer sur la vue éclatée ci-dessous en entourant leurs repères.

En bleu les roulements et en rouge les joints

Q5.3 – A l’aide du dossier technique, indiquer le type et les dimensions de chaque roulement

| Rep roulement | Type | D en mm | d en mm | B en mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.4 : Etude du guidage en rotation de l’arbre du réducteur (repère 2) : montage des roulements à billes (repère 5)

L’ajustement entre les bagues intérieures des roulements à billes (repère 5) et l’arbre du réducteur (repère 2) est le suivant :  Ø 30 H7 / p6

Ø30 H7/p6

22

2

5

- Reporter les cotes tolérancées (ISO) et les repères sur les vues ci-dessous :

Q5.5 – COMPLETER le tableau ci-dessous afin de déterminer la nature (ajustement avec jeu, incertain ou avec serrage) de la cote ajustée installée entre les bagues intérieures des roulements (5) et l’arbre du réducteur (2).

Remarque : tous les résultats dans le tableau seront donnés en millimètres

| Bague Intérieure du roulement (5) / Arbre du réducteur (2) = 30 H7 / p6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cote tolérancées ISO | Alésage : 30 H7 | Arbre : 30 p6 |
| Ecart Supérieur : ES | ……………… | ……………….. |
| Ecart Inférieur : EI | ……………… | ………………... |
| Cote minimum : C min | ……………… | ……………… |
| Cote maximum : C max | ……………… | ……………… |
| Calcul des jeux maxi. et mini. de l’ajustement |  |  |
| Jeu Maxi. = ES (Alésage) – EI (Arbre) = ………………………………………………… |  |  |
| Jeu mini. = EI (Alésage) – ES (Arbre) = ………………………………………………… |  |  |

- Conclusion : la cote  30 H7 / p6 est une cote ajustée : Mettre une croix dans la bonne case.

Avec Jeu

Incertain

Avec Serrage

- Le montage de roulement est « arbre tournant ». Comment est montée la bague intérieure du roulement sur l’arbre ?

………………………………………………………………………………………………….

- Le montage du roulement est « arbre tournant ». Comment est montée la bague extérieure du roulement dans l’alésage ?

…………………………………………………………………………………………………..

Q5.6 – A l’aide du dossier technique, indiquer le type, les dimensions et la référence de chaque joint.

Nota : les joints sont en NITRILE à simple lèvre avec ressort en acier

| Rep joint | Profil | Ø intérieur | Ø extérieur | Epaisseur | Matière | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.7 – Les roulements actuels ne sont pas étanches, on se propose de faire l’essais de mettre des roulements graissés à vie avec des flasques acier.

Quel indice doit-être rajouté après le type ? ..............................

Rappel sur l’indicateur d’étanchéité

(std)Non étanche  2Z    2RS

Non étanche : billes apparentes   2Z : flasque acier des deux côtés 2RS : flasque acier plastifiée des deux côtés

Q5.8 – Remplir le bon de commande ci-dessous pour les roulements (en tenant compte de l’indice d’étanchéité) et les joints.

| Lp Académie d’Amiens | bon de commande |  |  |  |  |  |  | Section MSPC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| désignation roulement |  | marque |  | TYPE |  | qté | prix H.T unitaire |  | prix H.T. total |
| désignation joint |  | marque |  | REFERENCE |  | qté | prix H.T unitaire |  | prix H.T. total |
| émis par : |  |  |  |  | prix H.T. total |  |  |  |  |
| date d’émission : |  |  |  |  | T.V.A (20%) |  |  |  |  |
| date de commande : |  |  |  |  | prix T.T.C total |  |  |  |  |
| date de reception : Ne rien inscrire |  |  | signature du responsable : |  |  |  |  |  |  |

| Q6 | Préparer l’opération de dépose du motoréducteur, remplacement des roulements et joints | DTR 14 à 18 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q6.1– A l’aide des photographies et repères descriptifs de la représentation éclatée, compléter la gamme opératoire de dépose du motoréducteur ci-dessous.

| DEPOSE DU MOTEUR SANS DEBRANCHER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Opération | Pièce(s) | Désignation de l'opération | Outillage |
| 1 | ............................ | ............................................. | Clé mixte de 8 |
| 2 | Moteur + clavette | Déplacer vers la droite | ................. |

| DEPOSE DU REDUCTEUR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Opération | Pièce(s) | Désignation de l'opération | Outillage |
| 1 | ............................ | ............................................. | Clé mixte de 13 |
| 2 | ............................ | .............................................. | Clé à pipe de 13 |
| 3 | Réducteur | Tirer vers soi | ................ |

| DEPOSE DES ROULEMENTS ET JOINTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Opération | Rep | Pièce(s) | Désignation de l'opération | Outillage |
| 1 | 12 | ............................................................... | Retirer | Crochet |
| 2 |  | 20 cl d’huile | Vidanger | Bac |
| 3 | 21 | ............................................................... | Dévisser et déposer | ................ |

| DEPOSE DES ROULEMENTS ET JOINTS (suite) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Opération | Rep | Pièce(s) | Désignation de l'opération | Outillage |
| 4 | 36/4 | ............................................................... | Déposer | Maillet |
| 5 | 21 | ............................................................... | Dévisser et déposer | ................ |
| 6 | 22/7/5/2/4 | ............................................................... | Déposer | Maillet |
| Nettoyage de toutes les pièces à la machine haute pression et séchage à l’air comprimé |  |  |  |  |
| 7 | 5/2/5 | ............................................................... | Extraire du couvercle 22 | Presse |
| 8 | 5 x 2 | ............................................................... | Déposer | ................ |
| 9 | 7 | ............................................................... | Retirer | Tube 26/34 + maillet |
| 10 | 10 | ............................................................... | Retirer | ................ |
| 11 | 3/6/9/11 | ............................................................... | Extraire du carter 1 | Presse + jet de bronze |
| 12 | 11 | ............................................................... | Retirer | ................ |
| 13 | 9 | ............................................................... | Retirer | ................ |
| 14 | 6 | ............................................................... | Extraire de la vis sans fin 3 | ................ |
| 15 | 35/8 | ............................................................... | Extraire du carter 1 | Tube 26/34 + presse |

| Q7 | Identifier et caractériser la chaîne d’énergie et d’information | DTR 8,9,12,14 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q7.1– Identifier les composants de la chaîne d’énergie et d’information ci-dessous, avec toutes les propositions données de la fonction : Entraîner convoyeur pot

Alimenter

Transmettre

Convertir

Distribuer

Réalisation de l’action

Énergie d’entrée

Ordres

.......……….

…………...

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

Appareil de séparation

.......………

…………...

Effecteur

.......………

…………...

Réducteur

.......………

…………...

Actionneur

.......………

…………...

Pré actionneur

.......………

…………...

Alimentation

électrique

.......………

…………...

API

.......………

…………...

Commande

Préciser la désignation du composant et son repère

Propositions : Contacteur, Disjoncteur différentiel, Bonfiglioli, Sortie, Q0, 3 x 400 V, %Q2.1, KALi1, Convoyeur de pot, Q5, Type VF44, Neutre + Terre, Sectionneur rotatif, Q1, Touche « F1 », Bonfiglioli, Disjoncteur magnétothermique, Ecran tactile, Moteur asynchrone