|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (En majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien Écrire | Note : Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

#### DANS CE CADRE

Il est interdit de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d'une intervention de maintenance

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

MODULOPROD

Sous système du POLYPROD

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

MISE EN SITUATION

Le sous-ensemble fonctionnel MODULOPROD

de la cellule POLYPROD conditionne des

solides (perles ou Granulés) dans des pots

en plastique.

Problématique de départ

Il avait été constaté un bruit anormal sur le convoyeur de pot, après analyse il a été décidé de remplacer les roulements ainsi que les joints sur le Motoréducteur BONFIGLIOLI.

Nouvelles problématiques

Profitant de l’arrêt pour l’intervention sur le motoréducteur

Il a été demandé au service maintenance :

D’installer un variateur de vitesse commandé par un potentiomètre afin d’ajuster la vitesse du convoyeur pot en fonction de la production.

De rajouter un capteur présence pot rampe d’alimentation et un voyant « Manque pot rampe d’alimentation »

| Q1 | Etude de l’installation d’un variateur de vitesse | DTR 14, 20 | Temps conseillé : 25 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Pour faire la modification sur la variation de vitesse du convoyeur pot, le service possède en stock un variateur ATV08 avec radiateur de 0,18 kW 200/240 volts.

Q1.1 – Vérifier la compatibilité du variateur avec le moteur

Compléter la référence du variateur ci-contre : ATV08......................................

Donner ci-dessous la tension et le type d’alimentation du variateur :

Tension : ..........................            Type : ....................................

Est-il compatible ?.........................................................

Pourquoi ?..........................................................................................................

Le bureau d’étude a défini un mini cahier des charges et s’est occupé de l’affectation des entrées/sorties API ainsi que de la programmation.

Cahier des charges

Partie puissance :

- Remplacer le disjoncteur magnétothermique tripolaire (Q5) par un disjoncteur monophasé repéré (Q5)

- Commander l’alimentation du variateur (L1, L2) par le contacteur (KMAU) bornes (1,2 ;5,6)

Partie commande :

- Le démarrage du variateur se fera en sens avant (LI1) commandé par un contact NO du contacteur (KALI1)

- Variation de vitesse réalisée par un potentiomètre déjà installé en façade de l’armoire de commande

Commande API :

- Le contact du variateur (R1A, R1C) viendra renseigner l’API qu’il est prêt sur l’entrée (I1.15)

Q1.2 – Partie puissance :

Compléter dans les zones en pointillé le schéma de câblage du variateur dans le circuit de puissance du moteur convoyeur sur le document DQR 4 (sans oublier les repères)

Q1.3 – Partie commande :

Compléter dans les zones en pointillé le schéma de câblage de la commande du variateur sur le document DQR 4(sans oublier les repères)

Q1.4 – Commande API :

Compléter le schéma de câblage de l’entrée API sur le document DQR 5

Extrait du schéma de commande du variateur

Entrées API

| Q2 | Etude de l’installation d’un capteur de proximité | DTR 14, 21 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Pour faire le rajout du capteur « Présence pot rampe d’alimentation » vous avez à votre disposition un capteur au magasin à raccordement par câble.

Trou de perçage de 19

XU8-M18MA230

La détection des pots peut se faire entre 2 et 5 cm, le support capteur a été réalisé avec un perçage de 19.

Q2.1 – Vérifier la compatibilité du capteur disponible

Rechercher le diamètre du capteur : .......................................................

Rechercher la portée nominale du capteur : .....................................

Donner le nombre de fils : ............... et leur couleur : ...........................................

Donner le type de tension acceptée : .......................................................

Le capteur disponible est-il compatible ?.................................................

Q2.2– Compléter le schéma de câblage du capteur sur l’entrée API affectée sur le document DQR 5(sans oublier le repérage et le nom d’affectation)

Q2.3– Compléter le schéma de câblage du voyant « Manque pot rampe d’alimentation » sur la sortie API affectée sur le document DQR 7(sans oublier le repérage et le nom d’affectation)

Nota : le voyant a déjà été installé sur la porte de l’armoire de commande

Sorties API

| Q3 | Mise en sécurité | DTR 8 | Temps conseillé : 25 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 – Donner les différentes tensions que vous pouvez trouver dans ce système ? (Ne pas oublier l’unité et le type : monophasé, triphasé, continu ou alternatif)

...................................               ..................................              ....................................

Q3.2 - Ces tensions sont-elles dangereuses (entourer la bonne réponse) ?

OUI       /       NON

Justifier : .......................................................................................................................

Q3.3 – Sachant que vous allez réaliser l’intervention et devoir procéder à la consignation de l’équipement, donner le titre d’habilitation nécessaire.

| B0 | B1 | BR | B2 |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.4 – La demande d’intervention comporte deux axes de travail simultanés :

- La maintenance sur le motoréducteur sans débrancher le moteur

- Le rajout du variateur, du capteur et du voyant

Vous êtes affecté au rajout du variateur, du capteur et du voyant, pouvez- vous prendre un habilité B0 pour s’occuper seul de la maintenance du motoréducteur (entourer la bonne réponse) ?

OUI       /       NON

Justifier : .......................................................................................................................

Q3.5 - Donner la désignation et le repère du composant permettant de réaliser la séparation de l’équipement du réseau électrique.

Composant : ............................................................. Repère : .....................................

| Q4 | La consignation | DTR 4, 8 | Temps conseillé : 25 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1 - Cocher l’énergie ou les énergies à consigner afin d’implanter le nouveau matériel.

| Electrique |  |  | Hydraulique |  |  | Pneumatique |  |  | Mécanique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q4.2 - Entourer les équipements de protection nécessaires et indispensables pour faire votre consignation et vérification.

Q4.3 - Compléter le tableau, en donnant les règles impératives et chronologiques pour la consignation de l’armoire électrique selon la norme en vigueur.

Quelques mots proposés : Identifier, VAT, Séparer, Cadenas, Vérifier, Sectionneur « Q0 »

| N° Etape | Opérations à réaliser | Matériel concerné | Description de l’opération |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pré identifier | . | Localiser l’ouvrage sur lequel les opérations vont être réalisées |
| 1 | …….……. | ..................... | Isoler électriquement le système du réseau électrique |
| 2 | Condamner | ..................... | …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. |
| 3 | …….……. |  | Identifier sur les plans la partie de l’installation concernée pour s’assurer que les travaux à effectuer seront séparés de toutes sources d’alimentation. |
| 4 | …….……. | ..................... | …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. |

Q4.4 – Donner ci-dessous la signification de l’abréviation « VAT »

V...............................A...................................T.................................

Q4.5 - Réaliser la VAT (Compléter le tableau ci-dessous):

Aval : après      rep : repère

|  | Opération | Observation | Matériel Utilisé (Cocher la bonne réponse) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tester le V.A.T. | Buzz et voyant (V.A.T. OK) |  |
| 2 | En aval du composant repère : ……. Entre fil rep ……et fil rep ……. Entre fil rep ……et fil rep ……. Points de test de la VAT (N° fil sur composant) Entre fil rep ……et fil rep ……. | …….…….…….……. |  |
| 3 | Entre fil neutre rep ……et fil rep ……. Entre fil neutre rep ……et fil rep ……. Entre fil neutre rep ……et fil rep ……. | …….…….…….……. |  |
| 4 | Entre fil PE et fil rep ……. Entre fil PE et fil rep ……. Entre fil PEet fil rep ……. | …….…….…….……. |  |
| 5 | Tester le V.A.T. | Buzz et voyant (V.A.T. OK) |  |

| Q5 | Participer à l’arrêt |  | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1 - Arrêter le système MODULOPROD

Q5.2 - Consigner.

| Q6 | Mise en service | Vidéo | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q6.1 – Mettre en service le système MODULOPROD en vous aidant de la vidéo accessible en scannant le QR code ci-dessous.

| Q7 | Trier, ranger, nettoyer |  | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q7.1 – Trier les déchets dans un souci d’éco responsabilité.

Lors des deux interventions mécanique et câblage électrique, celles-ci ont généré des déchets.

- Pour l’intervention mécanique : roulements HS, joints usagés, huile et chiffons

- Pour l’intervention de câblage électrique : chute de fil de cuivre gainé, gaine de fil

Associer les déchets à leur bac de trie approprié en les reliant.

| Déchets |  |  | Bac à |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roulements HS |  |  |  |  |
| Joints à lèvre |  |  |  | Verre |
| Ressorts des joints |  |  |  | Métaux non ferreux |
| Huile |  |  |  | Plastique |
| Chiffons |  |  |  | Liquide inflammable |
| Chutes de cuivre |  |  |  | Métaux ferreux |
| Chutes de gaine |  |  |  | Autre |