|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien Écrire | ### Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

#### DANS CE CADRE

Il est interdit de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d'une intervention de maintenance

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

ECOLBROYEUR

BEMA

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

1. MISE EN SITUATION :

L’entreprise décide de changer de production, en passant d’une matière d’un plastique souple à un plastique semi rigide. Il est décidé de procéder à cette intervention lors de l’arrêt en production.

Le bureau d’étude a validé le remplacement de l’accouplement élastique par une transmission par chaine

Suite à ce changement, le service de maintenance a décidé :

- D’installer un démarreur progressif afin réduire les coups de bélier et l’usure prématurée des dents du broyeur ;

- D’améliorer le système en installant une commande déportée pour une mise en service en toute sécurité ;

- D’identifier et maitriser les risques pour le système et les personnes.

Nous allons prendre comme étude le système avec montage avec transmission à chaine

Sujet étudié en épreuve E2.B

Sujet étudié en épreuve E2.A

A6

Energie électrique

BROYER

Ecolbroyeur

Résidus (Paraisons) acheminés

Paraisons Recyclées

Correction :

PROBLEMATIQUE N°1:

Suite à un changement de plastique (plus dur), et de technologie, le service de maintenance remarque un temps de fonctionnement inférieur à 80%.

| Q1 | Etude des temps d’arrêts | DTR 2 à 9 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Le responsable maintenance décide de faire l’analyse de l’historique des pannes sur 6 mois afin de programmer les différentes améliorations.

Q1.1 - D’après le tableau ci-dessus, tracer la courbe de Pareto et définir les 3 zones :

|  | Sous système | Nombres d'interventions | Nombres d’interventions décroissant | Centre classé par ordre décroissant | Pourcentage % | Pourcentages cumulés % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTRUDEUSE | A1 | 4 | 80 | A6 | 44,44 | 44,44 |
| CONVOYEUR | A2 | 6 | 60 | A4 | 33,33 | 77,78 |
| LE POSTE DE CONTÔLE | A3 | 12 | 18 | A5 | 10,00 | 87,78 |
| LE POSTE DE REMPLISSEUSE | A4 | 60 | 12 | A3 | 6,67 | 94,44 |
| TAPIS D’EVACUATION | A5 | 18 | 6 | A2 | 3,33 | 97,78 |
| BROYEUR | A6 | 80 | 4 | A1 | 2,22 | 100,00 |
| Total d'heure |  | 180 | 180 |  | 100,00 |  |

Q1.2 : Définir les 3 zones A, B et C - Donner les noms des sous-systèmes par zone.

- Zone A :  …………….

- Zone B : ………………..

- Zone C : ...........................

Q1.3 : Donner les types de maintenance à mettre en place afin de diminuer le nombre d’intervention de la zone A du broyeur :

…………………………………………………………………………………….

| Q2 | Analyse des schémas de puissance et de commande | DTR 12 à 14 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Reformulation :

La dégradation des dents du broyeur provoque de nombreux arrêts de production liés au déclenchement du disjoncteur magnétothermique.

Déclanchement du disjoncteur magnétothermique

Dégradation des dents

Le service de maintenance vous demande d’installer un démarrage progressif.

Q2.1 - Analyser les composants du schéma de puissance et de commande, avant de réaliser la modification.

| Repère | Désignation | Fonction dans le système |
| --- | --- | --- |
| Q0 |  |  |
| G1 |  |  |
| Q2 |  |  |
| AU |  |  |
| B2 |  |  |
| KM20 |  |  |

| Q3 | Analyse de la plaque signalétique du moteur | DTR 12 à 14 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

- Etude de la plaque signalétique du moteur broyeur :

Afin de choisir le démarreur progressif, on vous demande d’analyser la plaque signalétique du moteur Broyeur.

Q3.1 - Compléter le tableau (valeur et unité) :

| Indications : | Caractéristique |
| --- | --- |
| Nombre de phases |  |
| Facteur de puissance |  |
| Puissance Nominale (utile) |  |
| Fréquence du courant d’alimentation |  |
| Intensité sous 220V |  |
| Intensité sous 380 V | A calculer Q3-2 |
| Rendement |  |
| Fréquence de rotation du moteur |  |

- Etude de l’intensité du moteur Broyeur :

Afin de vérifier la compatibilité entre le démarreur progressif et le moteur du broyeur le service de maintenance vous demande de calculer l’intensité du moteur Broyeur.

Q3.2 - Calculer la puissance apparente Pa en watt :     On donne     = Pu/ Pa

Formule générale et appliquée:

Application numérique :

Résultat à l’unité près

Q3.3 - Calculer l’intensité In en Ampère :    On donne       Pa = U.I.√3.cos 

Formule générale et appliquée:

Application numérique :

Résultat au centième

| Q4 | Valider le choix du démarreur progressif | DTR 12 à 15 | Temps conseillé : 25 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Afin d’intégrer le démarrage progressif, le service de maintenance vous demande de commander le démarreur progressif.

Q4.1 - D’après les caractéristiques du moteur ci-dessous, Indiquer la référence du démarreur progressif :

| MOTEUR BROYEUR |  |
| --- | --- |
| Puissance KW | 1.1 KW |
| Tension d’alimentation du moteur en V | 400 vac |
| Intensité I en A | 2 A |

Désignation : …………………………………………………………….…

Référence :…………………………………………………… ……………

| Q5 | Modification du schéma de puissance | DTR 16 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Le service de maintenance vous demande de modifier le schéma électrique afin d’intégrer le démarreur progressif, repéré ATS.

Q5.1 - Raccorder sur le schéma de puissance DQR 7/16 : Zone A

- Démarreur progressif ATS

Q5.2 - Raccorder sur le schéma de puissance DQR 7/16 : Zone B

- le contacteur KM20

Q5.3 - Raccorder sur le schéma de puissance DQR 7/16 : Zone B

- le contacteur KM21 pour le débourrage

(Attention inversion de sens de rotation)

EXTRAIT DU SCHEMA DE PUISSANCE

Zone B

Zone B

3L5

2L3

1L1

3L5

2L3

1L1

Zone A

6T3

4T2

2T1

| Q6 | Mise en sécurité | DTR 13 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

- Préparer le matériel de consignation :

La modification électrique est planifiée par le responsable de maintenance pendant l’arrêt de production prévu en fin de semaine. Vous êtes chargé de cette intervention.

Avant de commencer l’intervention, vous devez sécuriser les lieux et vous mettre en sécurité.

Q6.1 - Cette intervention étant réalisée par vous-même, indiquer le niveau d’habilitation nécessaire sachant que vous devez consigner le système.

| B1V |  |  |  | BS |  |  |  | H1 |  |  |  | BR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q6.2 - Cocher le matériel et les équipements que vous avez besoin pour réaliser la consignation. Indiquer pour chaque photo s’il s’agit d’un EPI, EIS ou ECS :

| Vérificateur Absence de tension |  | Multimètre |  | Cadenas de protection |  | Tapis isolant |  | Casque électique avec visière |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  |
| EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  |
| EPC |  | EPC |  | EPC |  | EPC |  | EPC |  |
| Casque de chantier |  | Lunettes de Protection |  | Gants isolants |  | Macaron de consignation |  | Poteaux pour balisage + chaine de sécurité |  |
| EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  | EPI |  |
| EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  | EIS |  |
| EPC |  | EPC |  | EPC |  | EPC |  | EPC |  |

- Réalisation de la consignation :

Afin de réaliser la modification dans l’armoire électrique vous devez réaliser la consignation.

Q6.3 - Cocher l’énergie ou les énergies à consigner afin d’implanter le nouveau matériel.

| Électrique |  |  | Hydraulique |  |  | Pneumatique |  |  | Mécanique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q6.4 - Indiquer le repère du composant que vous allez manœuvrer pour consigner le système :

Repère :……..

Nom du composant : …………………………………………..

Q6.5 - Compléter le tableau, en donnant les opérations et les descriptions précises pour réaliser la consignation de l’armoire électrique selon la norme en vigueur.

| N° Étape | Opérations à réaliser | Matériel concerné | Description de l’opération |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pré identification | . | Localiser l’ouvrage sur lequel les opérations vont être réalisées |
| 1 |  |  | Isoler électriquement le système du réseau électrique en ouvrant l’interrupteur sectionneur « Q0 » |
| 2 | Condamnation |  |  |
| 3 |  |  | Identifier sur les plans la partie de l’installation concernée pour s’assurer que les travaux à effectuer seront séparés de toutes sources d’alimentation. |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  | Raccorder les conducteurs entre eux et à la terre |

|  | Opération | Observation | Matériel Utilisé (Cocher la bonne réponse) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tester le V.A.T. | Buzz et voyant (V.A.T. OK) |  |
| 2 | PE et Phase (bornes L1, L2 ou L3 de Q0) en amont de Q0 |  |  |
| 3 | Points de test de la VAT (N° borne sur composant) En aval de ……. PE et borne…… PE et borne …… PE et borne ……. |  |  |
| 4 | Borne ……. et borne …. Borne …….et borne ……. Borne …….et borne ……. |  |  |
| 5 | Borne N et borne ……. Borne N et borne ……. Borne N et borne ……. |  |  |
| 6 | Tester le V.A.T. | Buzz et voyant (V.A.T. OK) |  |

/6,25 total

Q6.6 - Réaliser les étapes de la consignation :

Problématique n°2 :

Afin d’améliorer le niveau de sécurité du broyeur, le service de maintenance vous demande de mettre en place une commande à distance, pour cela vous devoir utiliser un récepteur non programmable 24V DC.  Pour des raisons de sécurité, nous n’intégrerons pas le réarment.

| Q7 | Choix des composants | DTR 18 à 20 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

BP Arrêt Broyeur S51

BP Marche BROYEUR

S31

Commande à distance

Arrêt d’urgence AU2

BP Débourrage

S41

- Commander le matériel afin de réaliser l’innovation :

Le service de maintenance vous demande de commander le matériel afin de piloter le système à distance.

Q7.1 - Compléter le tableau :

| Elément commandé | Nombre(s) | Référence | Information |
| --- | --- | --- | --- |
| BP Marche BROYEUR S31 |  | Référence émetteur :…………… | Jeux Complet plastique 22 mm |
|  |  |  | Bouton vert |
| BP Débourrage S41 |  | Référence émetteur :………….. | Jeux Complet plastique 22 mm |
|  |  |  | Bouton bleu |
| BP Arrêt Broyeur S51 |  | Référence émetteur: …………… | Jeux Complet plastique 22 mm |
|  |  |  | Bouton Rouge |
| AU2 |  | Référence émetteur: ZB5RTC2 | Jeux Complet plastique 22 mm |
|  |  |  | Jeux Complet Coup de poing |
| Module 1 : KA1 Module 2 : KA2 |  | Référence Récepteur : ZBRRA | Récepteur monostable/bistable avec la fonction marche /arrêt et équipé de 2 sorties relais |

- Câblage puissance récepteur :

Le service de maintenance vous demande d’intégrer les deux récepteurs KA1 et KA2 sur le système. Par la suite vous devez également réaliser la programmation du récepteur KA1.

Q7.2 - Entourer sur la photographique de l’armoire électrique les 2 récepteurs KA1 et KA2

Q7.3 - Compléter le schéma zone 1 afin d’alimenter les 2 récepteurs KA1 et KA2 en 24 Vac

Zone 1

24V

0V

KA2

KA1

Commande

Commande

| Q8 | Programmer les récepteurs | DTR 21 à 23 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

- Programmation du récepteur et appairage du bouton poussoir MARCHE BROYEUR S31 :

Une fois la modification dans l’armoire électrique réalisée, le service de maintenance vous demande de programmer le bouton poussoir « Marche Broyeur S31 »

Q8.1 - Compléter les différentes étapes afin de réaliser la programmation du bouton poussoir S31 sur le récepteur KA1, en coloriant les diodes actives.

Les icônes ont la signification suivante : Diode Fixe              Diode Clignotante

Touche appuyée

Etape 1 : Configurer le Récepteur KA1 en Mode Monostable

Choix fonction Monostable

Appui sur :

Choix sortie Q1 :

Appui sur :

Mode programmation

Appui sur :

3

2

1

Action sur

OK

Action sur

OK

Action sur

OK

Double

Clignotement

Appui long 3s

Validation Appui sur :

OK

Validation Appui sur :

OK

3.1

2.1

Étape 2 : APPAIRER LE BOUTON MARCHE s31

Q8.2 - Compléter les différentes étapes afin de réaliser l’appairage du bouton poussoir S31 sur le récepteur KA1, en coloriant les diodes actives.

Affectation sortie Q1 :

Appui sur :

Mode programmation

Appui sur :

Appairer et activation du bouton poussoir marche :

Activation

6

5

4

Action sur

OK

Action sur

OK

Double

Clignotement

Action sur

OK

Appui long 3s

6.1

Nbre d’appui sur le bouton   poussoir :

1        2        3

5.1

Validation Appui sur :

OK

Nbre d’appui sur le bouton poussoir :

1        2        3