PRISE EN MAIN CADWORK

L’objectif de cette activité est de dessiner la charpente d’une maison de plein pied

Création du Fichier

| Sur le bureau faire un clic droit puis nouveau puis Cadwork 3d, Afin de positionner le fichier dans le dossier voulu |  |
| --- | --- |

| La fenêtre Cadwork start s’affiche |  |
| --- | --- |

| Dans l’onglet 3d, sélectionner init_VXX . (ici V30)Construction Et nommer le fichier : Prise en main Cadwork |  |
| --- | --- |

|  | L’interface s’affiche Renseigner les informations nécessaires dans la fenêtre données du projet puis OK |
| --- | --- |

L’écran de travail s’affiche en fond noir, blanc ou autre en fonction de la préférence de l’utilisateur

Définition de la maçonnerie

- Dessin de la dalle

|  | Dans le ruban du Haut vérifier que vous êtes en H (élément arrière) sinon sélectionner cette option. |
| --- | --- |

|  | Sélectionner Ajouter |
| --- | --- |

|  | Puis Volume auxiliaire |
| --- | --- |

|  | Puis Béton (couleur grise) |
| --- | --- |

|  | Puis Dalle pour le nom |
| --- | --- |

|  | Indiquer 150 mm pour la profondeur dans la fenêtre en bas à gauche, puis entrée |
| --- | --- |

|  | Puis sélectionner par un clic gauche le curseur de coordonnées |
| --- | --- |

|  | Comme indiquer dans le ruban du dessous, taper X pour indiquer la direction du premier trait du contour |
| --- | --- |

| L’axe X est modélisé par son sens positif Taper au clavier 10400 (mm) pour indiquer la longueur de la façade |  |
| --- | --- |

|  | Le trait le premier trait de contour de la dalle est dessiné |
| --- | --- |

| Taper Y pour définir le sens du pignon Taper 6400 pour indiquer sa longueur |  |
| --- | --- |

| Taper X de nouveau puis indiquer la valeur -10400 |  |
| --- | --- |

|  | Puis clic droit pour fermer le contour de la dalle |
| --- | --- |

|  | Le contour de la dalle est dessiné en dessous du plan XY. Si ce n’est pas le cas vous pouvez modifier la position avec la molette centrale Clic droit pour revenir au menu de départ |
| --- | --- |

- Dessin des murs

| Dans l’onglet HVA sélectionner V , à l’avant |  |
| --- | --- |

|  | Sélectionner Plan 2d puis positionner votre curseur sur le dessus de la dalle puis clic gauche |
| --- | --- |

| La dalle s’affiche en 2D avec une vue de dessus |  |
| --- | --- |

| Sélectionner Traits de construction dans le menu de gauche |  |
| --- | --- |

| Puis parallèle à une arête(touche E du clavier) |  |
| --- | --- |

|  | Entrée 200 pour la distance par rapport à l’arête |
| --- | --- |

| Positionner votre curseur à proximité gauche de l’arête de gauche afin qu’elle apparaisse en surbrillance, puis clic gauche |  |
| --- | --- |

| Le trait de construction est dessiné en trait interrompu |  |
| --- | --- |

| Faire de même pour les autres arêtes |  |
| --- | --- |

| Sélectionner Ajouter , volume auxiliaire, béton, puis Mur |  |
| --- | --- |

|  | Indiquer 6000 pour la profondeur (c’est la hauteur du mur, on dessine les murs du rdc et les pignons ensemble) |
| --- | --- |

| Sélectionner le premier point du contour du mur |  |
| --- | --- |

| Puis en 2ème en haut du premier |  |
| --- | --- |

| Puis le 3ème et le 4ème puis clic droit pour finir le contour du premier mur |  |
| --- | --- |

| clic droit pour finir le contour du premier mur |  |
| --- | --- |

| Sélectionner vue 3D en haut du menu de droite. |  |
| --- | --- |

| Le premier mur est dessiné |  |
| --- | --- |

| Faire de même pour les 3 autres murs. |  |
| --- | --- |

| A l’aide d’un lasso clic gauche puis maintien de la touche et sélectionner l’ensemble des volumes de la vue. |  |
| --- | --- |

| Dans le menu de droite sélectionner modifier |  |
| --- | --- |

| puis groupe |  |
| --- | --- |

| Et enfin maçonnerie |  |
| --- | --- |

| Si vous sélectionnez un mur, il est effectivement affecté dans le groupe mur comme l’indique ces propriétés dans une fenêtre en bas à droite de l’écran. |  |
| --- | --- |

Dessin de la charpente

- Définition de la surface de toiture

| Dans le menu de droite sélectionner Ajouter , puis toiture |  |
| --- | --- |

| Puis raccord de comble |  |
| --- | --- |

|  | Puis Rive Remarque : Une icône s’affiche pour indiquer le sens dans lequel il faut positionner les rives à savoir de sens mathématique. |
| --- | --- |

| Sélectionner une couleur à votre convenance , ici cyan |  |
| --- | --- |

| La fenêtre Raccord de comble s’affiche. |  |
| --- | --- |

| Indiquer 30° pour la pente de toiture, 400 mm pour le débord de toiture et 3000 mm pour l’altitude de la rive |  |
| --- | --- |

|  | Sélectionner le début de la façade (n’hésitez pas à zoomer à l’aide de la souris) puis le deuxième point à l’extrémité |
| --- | --- |

|  | La rive de façade est créée. |
| --- | --- |

| Définir le 2ème profil comme un pignon avec un débord de toiture de 400 mm puis sélectionner les angles des murs correspondant au pignon de droite |  |
| --- | --- |

|  | La rive du pignon est dessinée |
| --- | --- |

| Compléter la rive par les profils de la façade arrière et du pignon de gauche Puis OK |  |
| --- | --- |

|  | le contour de la toiture est défini |
| --- | --- |

|  | Sélectionner Raccord de comble |
| --- | --- |

| Indiquer Toiture maison plein pied pour le nom de la toiture |  |
| --- | --- |

|  | La surface de toiture est définie |
| --- | --- |

- Raccordement des murs avec la toiture

| Sélectionner les murs |  |
| --- | --- |

| Taper C au clavier pour Couper puis sélectionner le premier pan de toiture |  |
| --- | --- |

| Les murs sont coupés avec le 1er pan |  |
| --- | --- |

| Taper de nouveau C au clavier et sélectionner le second pan Taper à nouveau C au clavier et sélectionner la deuxième surface de toiture |  |
| --- | --- |

|  | Les murs sont correctement ajustés. |
| --- | --- |

- Dessin de la ferme

|  | Sélectionner la surface de toit, cliv gauche sur la première face puis clic droit, puis appuyer sur la touche * |
| --- | --- |

| Les surfaces sont cachées. |  |
| --- | --- |

Remarque : Pour les faire réapparaitre, appuyer sur la touche j

| Créer un plan : vue dessus |  |
| --- | --- |

Remarque : pour effectuer une rotation, clic droit souris pendant 30 ms pour activer la rotation

| La vue de dessus s’affiche |  |
| --- | --- |

| Sélectionner Ajouter puis ligne |  |
| --- | --- |

| Puis de nouveau Ligne, choisir la couleur rouge. Taper M et sélectionner l’arête du mur de façade Puis le mur opposé |  |
| --- | --- |

| La ligne est dessinée |  |
| --- | --- |

| Revenir sur la vue 3D |  |
| --- | --- |

| Sélectionner Plan 2D puis Plan _¦_ axe X |  |
| --- | --- |

| Puis passant par point |  |
| --- | --- |

|  | Sélectionner un point sur la ligne |
| --- | --- |

| Un plan est dessiné axé sur la ligne |  |
| --- | --- |

| Pensez à vérifier que vous dessinez sur l’axe |  |
| --- | --- |

|  | Pour conserver les traits de constructions nous allons créer une scène, sélectionner la croix en bas de la vue. |
| --- | --- |

| Nommer la scène : ferme |  |
| --- | --- |

| Sélectionner Traits de construction |  |
| --- | --- |

|  | Puis trait vertical passant par point, puis M (milieu) et un point sur la dalle. |
| --- | --- |

| Sélectionner un point sur la symétrie Un axe vertical est dessiné |  |
| --- | --- |

| Faite de même sur X avec un trait au niveau de la rive. C’est ce qu’on appelle la ligne de trave |  |
| --- | --- |

- Dessin des chevrons

| Sélectionner Ajouter puis Barre |  |
| --- | --- |

| Puis Rectangulaire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Puis vue de face |  |  |

| Indiquer 80 mm pour la largeur |  |
| --- | --- |

| Puis 120 mm pour la hauteur |  |
| --- | --- |

| Sélectionner la couleur 6 (Sapin) |  |
| --- | --- |

| Puis positionner la souris sur chevron et clic milieu pour définir le groupe |  |
| --- | --- |

|  | Puis clic gauche sur charpente non assemblée |
| --- | --- |

|  | Sélectionner la rive de la surface de toiture puis le faîtage |
| --- | --- |

|  | Le chevron est dessiné à l’axe |
| --- | --- |

|  | Positionner-le en dessous avec la molette de la souris, puis clic droit Le chevron est dessiné |
| --- | --- |

|  | Sélectionner le chevron, puis taper C au clavier puis l’axe vertical du faîtage |
| --- | --- |

|  | Si vous conservez la mauvaise partie de la pièce |
| --- | --- |

|  | Taper TAB pour inverser la partie conservée. |
| --- | --- |

| Taper 6 au clavier pour copier le chevron Puis S pour symétrie Sélectionner l’axe vertical puis un point de l’axe |  |
| --- | --- |

|  | Le chevron est copié. |
| --- | --- |

- Dessin des pannes

| Sélectionner Ajouter puis Barre puis Rectangulaire puis Vue en coupe |  |
| --- | --- |

|  | Indiquer 120 mm pour la largeur |
| --- | --- |

|  | Puis 240 mm pour la hauteur |
| --- | --- |

|  | Choisir la couleur rouge (Douglas) |
| --- | --- |

|  | Positionner la souris sur Panne puis clic molette |
| --- | --- |

| Sélectionner le groupe charpente non assemblée |  |
| --- | --- |

| Taper M (pour milieu) puis sélectionner l’intersection entre le chevron et le mur et le faîtage |  |
| --- | --- |

| Puis indiquer 10400 pour la longueur |  |
| --- | --- |

| La panne est positionnée centrée sur le point |  |
| --- | --- |

| A l’aide de la molette positionner la panne en dessous à droite de l’intersection. Puis clic gauche |  |
| --- | --- |

| Sélectionner la panne, puis taper 5 (déplacer) au clavier puis Y et enfin 30 mm. |  |
| --- | --- |

| La panne est déplacée avec un délardement de 30 mm |  |
| --- | --- |

| Sélectionner trait de construction puis parallèle au point |  |
| --- | --- |

|  | Sélectionner l’arête inférieure du chevron puis l’angle en bas à droite de la panne pour créer le trait de construction |
| --- | --- |

| Le trait de construction est créé |  |
| --- | --- |

| Sélectionner Ajouter puis barre puis rectangulaire puis de face, indiquer 120 pour la largeur et 240 pour la hauteur, choisir la couleur 6 (sapin) Clic molette sur Arbalétrier |  |
| --- | --- |

| Puis clic gauche sur Charpente assemblée |  |
| --- | --- |

| Sélectionner l’extérieur du mur et l’axe du faîtage pour dessiner l’arêtier |  |
| --- | --- |

| Puis à l’aide de la molette positionner la barre en dessous du trait L’arêtier est positionné |  |
| --- | --- |

- Dessin de l’entrait

| Sélectionner Ajouter puis Barre puis Rectangulaire puis de face Indiquer 120 pour largeur |  |
| --- | --- |

|  | Et 200 pour la hauteur |
| --- | --- |

| Choisir la couleur 7 (contre-collé), puis positionner la souris sur Entrait clic mollette puis clic gauche sur charpente assemblée |  |
| --- | --- |

| Sélectionner les bords extérieurs des murs |  |
| --- | --- |

| Puis à l’aide de la molette positionner l’entrait en dessous de la ligne de trave, puis clic droit |  |
| --- | --- |

- Dessin du poinçon

| Sélectionner Ajouter puis barre puis de face, choisir la couleur verte (9) sapin traité puis positionner la souris sur poinçon, clic molette charpente assemblée |  |
| --- | --- |

| Sélectionner le milieu de l’entrait comme 1er point puis le haut du faîtage comme 2ème clic droit Le poinçon est dessiné |  |
| --- | --- |

- Dessin de la panne sablière

| Sélectionner ajouter puis barre puis carrée puis vue en coupe Indiquer 120 mm pour la largeur |  |
| --- | --- |

| Choisir la couleur rouge (douglas) Positionner la souris sur sablière puis clic molette Puis clic gauche sur charpente non assemblée. |  |
| --- | --- |

|  | Sélectionner l’extrémité haute de l’entrait |
| --- | --- |

| Indiquer 10400 mm pour la longueur de l’élément |  |
| --- | --- |

|  | Positionner la panne sablière à l’aide de la molette puis clic droit La sablière est positionnée. |
| --- | --- |

- Dessin de la panne faîtière

| Sélectionner le milieu haut de la panne intermédiaire. Remarque : si vous ne pouvez pas sélectionner la panne dans la scène « Ferme », revenir dans une vue 3D |  |
| --- | --- |

Puis sélectionner la panne, et revenir dans la scène 2D.

| Taper 6 (copier) au clavier puis sélectionner le bas des chevrons sur l’axe de faitage |  |
| --- | --- |

|  | La panne faitière est positionnée. |
| --- | --- |

- Réalisation des coupes

| Sélectionner la panne intermédiaire puis taper C(couper) au clavier, puis sélectionner l’arête inférieure des chevrons. |  |
| --- | --- |

|  | La panne est délardée |
| --- | --- |

|  | Faire de même pour la panne sablière et la panne faîtière. |
| --- | --- |

| Sélectionner l’arbalétrier puis taper C (couper) au clavier et sélectionner l’arête gauche du poinçon |  |
| --- | --- |

|  | Si le mauvais côté de l’arêtier est gardé, taper sur la touche tabulation TAB |
| --- | --- |

| L’arêtier est coupé. |  |
| --- | --- |

|  | Faire de même pour couper l’arêtier sur l’arête supérieure de l’entrait. |
| --- | --- |

Dessin des contre-fiches

| Sélectionner Trait de construction puis droite parallèle à une droite |  |
| --- | --- |

|  | Entrer 50 mm pour le décalage |
| --- | --- |

|  | Sélectionner la ligne de trave et positionner la souris légèrement au-dessus |
| --- | --- |

|  | Le trait est dessiné |
| --- | --- |

| Sélectionner trait de construction, puis par 2 points |  |
| --- | --- |

|  | Taper M au clavier (pour milieu) puis sélectionner l’intérieure en l’entrait et l’arêtier, puis avec le poinçon |
| --- | --- |

|  | Indiquer l’intersection entre l’entrait et le poinçon comme 2ème point. |
| --- | --- |

|  | La ligne d’épure de la contre fiche est dessinée. |
| --- | --- |

Sélectionner ajouter puis barre puis rectangulaire et de face, indiquer 120 mm pour la largeur et 200 mm pour la longueur, choisir la couleur 6 (sapin)

Positionner la souris sur contrefiche puis clic molette et charpente assemblée.

|  | Positionner la contre fiche comme ci-dessous. |
| --- | --- |

| Couper la contre fiche avec l’entrait et l’arêtier |  |
| --- | --- |

| Sélectionner la sablière la panne intermédiaire la contre fiche et l’arêtier. Taper au clavier 6 (copier) puis S (symétrie) et enfin sélectionner l’axe vertical |  |
| --- | --- |

|  | La ferme est dessinée. |
| --- | --- |

- Dessin de l’échantignole

Revenir dans la scène « ferme »

|  | Sélectionner Trait de construction puis parallèle à une droite |
| --- | --- |

|  | La distance par défaut est la dernière rentrée, |
| --- | --- |

|  | Indiquer 320 mm au clavier comme distance de décalage |
| --- | --- |

|  | Sélectionner le bord gauche de la panne de la panne en positionnant la souris à l’extérieure |
| --- | --- |

|  | De la même façon faire une ligne de 60 mm en dessous du haut de la panne |
| --- | --- |

| Sélectionner Ajouter, puis Barre Puis contour, puis vue en coupe Choisir la couleur 6 (sapin) |  |
| --- | --- |

|  | Positionner la souris sur Echantignolle puis clic molette et choisir Charpente assembler. |
| --- | --- |

|  | Définir 120 pour la longueur de la pièce |
| --- | --- |

| Pour définir le contour, sélectionner le point en bas à gauche de la panne, |  |
| --- | --- |

| Puis celui en bas à gauche |  |
| --- | --- |

|  | Puis le point en haut de l’échantignole puis celui sur l’arêtier, puis clic droit pour finir le contour Sélectionner l’arête de gauche pour indiquer la hauteur de l’élément |
| --- | --- |

| Copier l’échantignole par symétrie par rapport à l’axe verticale |  |
| --- | --- |

- Réalisation des assemblages

| Sélectionner le poinçon |  |
| --- | --- |

Si vous ne parvenez pas à sélectionner le poinçon aller dans une vue 3D, sélectionner le poinçon et revenir dans la scène « ferme »

| Taper C (couper) au clavier puis sélectionner la sous face du chevron |  |
| --- | --- |

| Le poinçon est coupé |  |
| --- | --- |

| Faire de même pour le deuxième pan. |  |
| --- | --- |

| Sélectionner la panne faîtière puis Couper/souder Choisir entailler (él act. = dur) |  |
| --- | --- |

|  | Puis sélectionner le poinçon puis clic droit |
| --- | --- |

|  | L’enfourchement délardé de la tête du poinçon est réalisé Remarque : appuyer sur * pour masquer une pièce puis sur J pour l’afficher |
| --- | --- |

|  | Sélectionner La Contrefiche, |
| --- | --- |

| puis Modifier et type d’extrémité |  |
| --- | --- |

| La fenêtre Définition type d’extrémité s’affiche |  |
| --- | --- |

| Sélectionner le dossier Tenon taille manuelle avec épaulement Choisir le tenon 70 – 40 – 10 avec cheville puis ok |  |
| --- | --- |

|  | Avec la souris effectuer une capture lasso sur le haut de la contre-fiche |
| --- | --- |

|  | L’assemblage est créé |
| --- | --- |

| Faire de même pour l’autre extrémité de la contre fiche ainsi que pour la deuxième contre fiche ; |  |
| --- | --- |

- Réalisation des embrèvements

| Sélectionner l’entrait |  |
| --- | --- |

| Puis réaliser un assemblage tenon mortaise comme vue précédemment entre l’arêtier et le poinçon |  |
| --- | --- |

| Sélectionner couper/souder puis Embrèvements |  |
| --- | --- |

| Puis embrèvement avant Puis sélectionner l’entrait puis clic droit |  |
| --- | --- |

|  | Choisir l’embrèvement par entaille K |
| --- | --- |

|  | Indiquer 50 mm pour la hauteur du talon |
| --- | --- |

| L’embrèvement et réalisé |  |
| --- | --- |

| Faire de même pour l’autre côté. |  |
| --- | --- |

Dans la vue 3D laisser les pièces de la ferme visibles

| Dans l’onglet Extra, sélectionner Représentation avancée |  |
| --- | --- |

|  | La fenêtre représentation avancée s’affiche Cocher la case Exploser Cocher Exploser par pièce et indiquer 1,5 comme facteur d’explosion puis OK |
| --- | --- |

- Réalisation du chevronnage

| Sélectionner Plan 2D puis effectuer un plan suivant le rampant du chevron |  |
| --- | --- |

| Le plan s’affiche sur le 1er pan. |  |
| --- | --- |

| Sélectionner le chevron |  |
| --- | --- |

| Puis taper 6 (copier) au clavier Puis T(diviser) puis X (pour indiquer la distance horizontale) puis sélectionner le bord intérieur du pignon |  |
| --- | --- |

| Puis taper M (distance MIN/MAX) indiquer 1 pour la distance minimum et 600 mm pour la distance maximum |  |
| --- | --- |

|  | Les chevrons sont répartis mais il manque celui de la fin contre le pignon |
| --- | --- |

|  | Taper E pour positionner un chevron à la fin de la division Puis clic droit, les chevrons sont dessinés. |
| --- | --- |

| Faire de même pour l’autre partie du pan |  |
| --- | --- |

Copier les chevrons par symétrie

La toiture est réalisée.