Ressource Prof : Mosquitto

Installation

Installation, mise à jour et suppression avec le gestionnaire de paquets apt.

Sudo apt update

Sudo apt upgrade

Sudo apt install mosquito 	(pour le broker)

Sudo apt install mosquito-clients (pour le client pub et sub)

Gestion du service

Remarque : mosquito démarre automatiquement à l’installation, avec les paramètres par défaut.

Sudo systemctl start mosquitto

Sudo systemctl stop mosquitto

Sudo systemctl restart mosquitto

Sudo systemctl status mosquitto

On peut arrêter le service et démarrer mosquitto manuellement en mode verbose pour voir l’activité du broker en console :

/usr/sbin/mosquitto -v -c /etc/mosquitto/conf.d/default.conf

# Fichier de configuration

Les fichiers de configuration inclus dans /etc/mosquitto/conf.d sont automatiquement chargés.

Il faut relancer le service pour la prise en compte de modifications d’un fichier de configuration.

Format des fichiers de configuration: une ligne par paramètre (une espace entre le nom du paramètre et la valeur)

Référence : https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html

Paramètre valeur

# devant les lignes de commentaire.

Exemple

# Autoriser les connexions distantes en ouvrant le port 1883

listener 1883

protocol mqtt

# Configuration pour authentification user/mot de passe

allow_anonymous false

password_file /etc/mosquitto/passwords

# Connexions anonymes

Depuis la version 1.6, mosquitto est configuré par défaut avec

Allow_anonymous = false

Pour autoriser les connexions anonymes il faut

- Créer un fichier de configuration dans le dossier /etc/mosquitto/conf.d

- Autoriser les connexions anonymes dans le fichier de configuration

Exemple de configuration – fichier /etc/mosquitto/conf.d/tp.conf

# Fichier de configuration pour TP CIEL

# autorise les connexions anonymes

allow_anonymous true

# Autoriser les connexions distantes en ouvrant le port 1883

listener 1883

protocol mqtt

# Authentification par user / mot de passe

Référence : https://mosquitto.org/man/mosquitto_passwd-1.html

Mosquitto fonctionne avec un fichier de mot de passe crypté un peu comme /etc/password.

Pour gérer les users / mots de passe il faut utiliser l’utiltaire spécifique installé avec mosquitto : mosquitto_passwd

Commande :

mosquitto_passwd <option> /path/to/passwordFile <user>

Le mot de passe est demandé ensuite par la commande

Option

| -c | Pour créer le fichier (écrase un fichier existant) |
| --- | --- |
| -D | Pour supprimer le user du fichier |

<user> : nom de l’utilisateur à ajouter au fichier du mot de passe

## Exemples

| Pour créer le fichier avec user « prof » | sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwords prof |
| --- | --- |
| Pour ajouter le user « etudiant » au fichier | sudo mosquitto_passwd /etc/mosquitto/passwords etudiant |

(si on remet l’option -c sur la deuxième ligne de commande, cela écrase le fichier donc supprime le user prof créé à la première ligne de commande).