Données utilisées et produites par un OST

Activité 2 : Programmation de l’arrosage

1. Comment programmer un système d’arrosage simple ?

Description du fonctionnement attendu : Un capteur mesure en permanence l’humidité du sol. La valeur est affichée sur un écran. L’arrosage se déclenche en fonction du besoin en eau des plantes : humidité < 50%.

  - Matériel à utiliser :

  - Programmation du système :

 Réaliser le programme avec les blocs disponibles :

Attention :   L’arrosage sera simulé par l’allumage d’une DEL branchée en P2.

Tester et appeler le professeur pour faire valider votre programme.

2. Comment prendre en compte la température dans le programme ?

Problème à résoudre : L’arrosage ne doit pas se déclencher sur un sol très chaud en pleine journée au risque de voir l’eau s’évaporer.

2.1. Matériel à utiliser :

2.2. Ecriture du programme :

Si le taux d’humidité est inférieur à 50% ET si la température est inférieure à 25° alors la pompe se déclenchera, sinon le la pompe sera éteinte.

Si le taux d’humidité est inférieur à 50% ET si la température est inférieure à 25° alors la pompe se déclenchera, sinon le la pompe sera éteinte.

Ecrire le programme permettant de répondre au problème en langage naturel :

Je m’entraîne : Les opérateurs logiques booléens :

Réaliser et tester les programmes suivants et en déduire le rôle de chaque opérateur logique booléen :

Inverse la condition de départ

Inverse la condition de départ

Une seule condition suffit pour que l’action se réalise.

Les deux conditions doivent être réunies pour que l’action se réalise.

Il faut utiliser l’opérateur logique booléen ET pour associer les deux conditions : la température <25° ET le taux d’humidité <50%.

Il faut utiliser l’opérateur logique booléen ET pour associer les deux conditions : la température <25° ET le taux d’humidité <50%.

A partir de l’exercice précédent, déterminer quel opérateur logique booléen est nécessaire à la réussite du
 programme ? Justifier votre réponse :

- A partir du programme précédent, réaliser un programme bloc qui permet au système d’être fonctionnel.

Tester virtuellement votre programme et appeler le professeur pour le valider.

3. Test du programme sur montage final :

Information :

La carte Micro:bit ne peut pas être alimentée directement à la pompe à eau. Un relais est un interrupteur électrique qui est utilisé pour mettre un circuit sous ou hors tension (1 ou 0).

Relié à la broche P2, le relais assurera l’alimentation de la pompe à eau.

Travail à réaliser :

Charger votre programme sur votre carte Micro:bit et venir tester le fonctionnement de votre système.

Les connaisances :

Pour définir une logique conditionnelle, un programme peut utiliser des opérateurs logiques.  Les 2 plus utilisés sont la fonction « ET » et la fonction « OU ».

· Fonction « ET » : Les événements doivent survenir en même temps pour que l’action ait lieu.

· Fonction « OU » : Il suffit qu’un événement ou un autre survienne pour que l’action ait lieu.

Pour définir une logique conditionnelle, un programme peut utiliser des opérateurs logiques.  Les 2 plus utilisés sont la fonction « ET » et la fonction « OU ».

· Fonction « ET » : Les événements doivent survenir en même temps pour que l’action ait lieu.

· Fonction « OU » : Il suffit qu’un événement ou un autre survienne pour que l’action ait lieu.

Je sais utiliser les opérateurs logiques dans un programme pour obtenir le fonctionnement attendu :

Je sais utiliser les opérateurs logiques dans un programme pour obtenir le fonctionnement attendu :

Savoir-faire :

Fonctionnement attendu en langage naturel :

Si Le bouton A ET le bouton B sont pressés simultanément alors le niveau d’intensité lumineuse est affiché.

Fonctionnement attendu en langage naturel :

Si Le bouton A ET le bouton B sont pressés simultanément alors le niveau d’intensité lumineuse est affiché.

Fonctionnement attendu en langage naturel :

Si on appuie sur le bouton A OU sur le bouton B alors la température est affichée.

Fonctionnement attendu en langage naturel :

Si on appuie sur le bouton A OU sur le bouton B alors la température est affichée.

Je m’entraîne : Les opérateurs logiques booléens :

Exercice 1 : Système d’alarme

Une alarme de maison se déclenche dans les conditions suivantes :

- Si une fenêtre est ouverte OU une porte est ouverte, alors l’alarme sonne.

- Si la fenêtre est fermée ET la porte est fermée, l’alarme ne sonne pas.

Compléter ces phrases avec les opérateurs logiques ET, OU, NON :

- "L’alarme sonne si une fenêtre est ouverte OU une porte est ouverte."

- "L’alarme ne sonne PAS si la fenêtre ET la porte sont fermées."

- "L’alarme ne sonne que si NON fenêtre OU NON porte sont fermées."

Exercice 2 : Admission à un concours

Un élève est admis à un concours s’il remplit l’une des conditions suivantes :

- Il a plus de 12 ans ET un score supérieur à 80 points.

- Il a moins de 12 ans MAIS son score est supérieur à 90 points

Compléter cet algorithme littéral utilisant ET, OU, NON :

SI  âge > 12 ET score > 80  OU NON âge>12 ET score > 90  ALORS

afficher "Admis"

SINON

afficher "Non admis"