Informatique

Newton – Dichotomie

TD – Système 4 barres

###### Système 4 barres

Mise en situation

Un grand nombre de systèmes qui nous entourent présente un modèle cinématique similaire contenant 4 liaisons pivots et 4 « barres », en voici des exemples :

Ce genre de mécanismes plans sont les plus complexes à résoudre à la main du fait de leur équation caractéristique vue plus loin dans ce sujet.

Modèle cinématique

On propose le modèle cinématique général suivant :

L2

2

x0

y0

x1

y1

x2

y2

x3

y3

1

A

B

C

D

3

θ2/1

θ2/3

L3

L1

θ1/0

θ3/0

L0

Objectifs

Notre objectif consiste à :

- Déterminer la relation liant les angles d’entrée θ10 et de sortie θ30

- Résoudre cette relation sous Python avec une méthode itérative par dichotomie

- Mettre en place une animation du schéma cinématique sous Python

Données

Nous étudierons un système dont les dimensions sont les suivantes :

L0=100 mm     ;     L1=100 mm     ;     L2=150 mm     ;     L3=100 mm

-Mise en place de l’équation du problème-

On souhaite obtenir l’équation liant θ10 (entrée) et θ30 (sortie).

  - Ecrire la fermeture de chaîne géométrique du système et en déduire les 3 équations scalaires associées par projection dans la base 0

  - Justifier le fait que le choix de la base 0 est propice à la détermination de la relation liant θ10 et θ30

  - Mettre en place la relation entre θ10 et θ30 et les longueurs du système

On note

x=θ10     ;     y=θ30

Mettre cette relation sous la forme -acosx+bcosy-ccosy-x+d=0 en précisant ce que valent les constantes a,b,c,d

On souhaite finalement résoudre l’équation suivante :

fx,y=-acosx+bcosy-ccosy-x+d=0

a=2L0L1b=2L0L3c=2L1L3d=L02+L12-L22+L32

Il est possible de résoudre cette équation par le calcul, vous pouvez jeter un œil à ma démonstration jointe à ce sujet. Regardez la solution à la page 10  et vous verrez que savoir procéder par dichotomie, c’est chouette !

-Code élève et modèle SW-

Vous avez à disposition un dossier élèves contenant le code élèves à compléter (utile uniquement pour l’affichage du schéma cinématique en fin de TD) et un modèle SolidWorks du mécanisme.

En vous aidant du modèle SolidWorks fourni, justifier le fait que cette équation admet, dans le cas d’un système « qui peut fonctionner », deux solutions y dans l’intervalle 0,2π pour une valeur de x donnée

On supposera que les pièces ne se croisent pas dans la suite.

+Dichotomie+

Créer la fonction dichotomie(fy,Crit,y1,y2) déterminant la solution par dichotomie de l’équation fyy=0 en partant de l’intervalle y1,y2 avec un critère Crit sur la solution y obtenue

Remarque : On utilisera une assertion pour vérifier que la solution existe dans l’intervalle de départ

Dans le code, définir L0, L1, L2 et L3 en mm et créer a,b,c et d

Créer la fonction fx,y afin qu’elle renvoie le résultat de l’équation issue de la fermeture géométrique pour x et y quelconques

Vérifier :

Définir la fonction fyy=fx,y dont la valeur x sera une variable globale pour cette fonction

Vérifier :

Sur un ordinateur en 64 bits, vérifier pour x=1 :

Remarque : Pour trouver la même solution que moi, il faut renvoyer le milieu du dernier intervalle en veillant à bien être à une solution à Crit près.

Créer la fonction Affiche_Crb(fig,L1,L2) qui trace sur la figure fig la courbe de L2 en fonction de L1

Tracer et observer la courbe fyy pour x=240° et y∈-π,π avec un pas de 1°

Nous souhaitons résoudre l’équation de la fermeture géométrique itérativement, c’est-à-dire :

- Partir d’une position initiale de la pièce 1 (entrée) valant x=240° incluse

- Réaliser des itérations tant que la position de la pièce 3 (sortie) est supérieure à y=-45° :

  - Diminuer x de 2°

  - Recherche la solution y dans l’intervalle -π3,pi

  - Stocke la valeur x (rd) dans la liste Lx_r et la valeur y (rd) dans la liste Ly_r

ATTENTION : Tout doit être programmé en radians

Remarque : Ces valeurs sont valables dans le cas de notre étude et ont été déterminées à tâtons avec le code fini en parallèle de SolidWorks afin de n’avoir qu’une solution à l’équation résolue.

Mettre en place cette résolution conduisant à la création des listes Lx_r et Ly_r des angles x et y en radian

Remarque : Aucune solution ? J’ai dit 2°, pas 2 rd

Tracer la loi entrée/sortie y=f(x) en degrés

+Et Newton ?+

Proposer la fonction fyp(fy,y) renvoyant une approximation de la dérivée de fy en y avec dy=0.00001

Vérifier :

Proposer une fonction newton(fy,fyp,y0,eps) réalisant la résolution de l’équation fy(y)=0 avec la méthode de newton

Vérifier :

Il ne reste plus qu’à réaliser la même procédure que précédemment en dichotomie afin d’obtenir les solutions de l’équation fyy=0 pour x=240° en le faisant évoluer de -1° jusqu’à ce que y soit inférieur à -45°.

Mettre en place le code réalisant traçant la loi entrée/sortie y=f(x) en degrés

Remarques :

- A la première itération, et pour converger vers la bonne solution, partez d’une valeur d’abscisses y0 proche de la solution attendue, que vous connaissez de la partie précédente

- Aux suivantes : comme la position de sortie y évolue peu si l’entrée x évolue peu, prenez pour valeur initiale la solution de l’itération précédente

+Bisect et Newton+

Je vous recommande d’essayer de réaliser les mêmes résolutions que précédemment en utilisant les fonction de Python « bisect » et « newton ».

-Animation du schéma cinématique-

Vous avez à disposition dans le dossier élève chargé précédemment un code contenant une fonction d’affichage Affiche_Schema(fig,Pivots,Pieces,Chemin) qui permet d’afficher le schéma cinématique du système et d’en enregistrer l’image dans le dossier Images (chemin de la forme "Images\\" + str(nim) + ".png" où  nim est un entier à partir de 1.

Quelques précisions :

- fig : numéro de la figure d’affichage

- Pivots : Liste de listes des coordonnées des liaisons pivots [Xi,Yi]

- Pieces : Liste de listes de 3 valeurs [Pivot1, Pivot2, Couleur] telles que la pièce de couleur Couleur est reliée à Pivot 1 et Pivot 2 (indices des pivots dans Pivots)

Un code est préétabli dans le fichier élèves afin d’afficher l’image ci-dessous et de l’enregistrer dans le dossier « Images » sous le nom « Essai.png ».

Attention : comme précisé lors de la définition des longueurs, tout cela fonctionnera si vos dimensions sont définies en mm.

En utilisant la fonction proposée, afficher le schéma cinématique du mécanisme dans le cas où θ10=x=240°

-Création d’une vidéo-

Vous avez maintenant une liste d’images à votre disposition, il ne reste plus qu’à créer une vidéo d’animation si cela vous amuse. Consultez mon cours sur Matplotlib pour savoir comment la réaliser.

Et voici ma vidéo : LIEN