| Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre |  |
| --- | --- |
| Comment protéger d’une cyber-attaque deux robots interagissant dans une zone de dépôt ? | Séquence 1 Séance 3 fiche E1 |
|  | 4ème |

Situation déclenchante :

Ouvrir la vidéo intitulée "Attaque pirate" disponible dans le dossier Ressources sur le serveur.

Description de la vidéo :

- Le robot 1 démarre après un appui sur le bouton A.

- Ce robot envoie ensuite un message "GO" par radio, ce qui déclenche automatiquement le robot 2.

- Une personne utilise ensuite une troisième carte micro-bit (carte pirate) pour envoyer elle aussi le message "GO".

Observation du robot 2 qui réagit, même si ce n’est pas la carte du robot 1 qui a envoyé le message.

Problème à résoudre : Comment faire en sorte que le robot 2 n’accepte les messages que de la carte du robot 1  et ignore les autres ?

Partie 1 :

Travail : Tester un système non sécurisé

Objectif : comprendre qu’un système non sécurisé réagit à tout message sans vérifier l’identité de l’émetteur.

1- Ouvrir les programmes "Programme-carte-A-séance-3-partie1.hex" et "Programme-carte-B-séance-3-partie1.hex" dans lequel la carte A envoie un message ("ACCES") à la carte B, qui réagit automatiquement.

Programme Carte A

Programme Carte B

2- Tester le programme avec la carte A

Que fait la carte B ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3- Remplacer la carte A par une autre carte.

Que se passe-t-il ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Conclusion :

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre |  |
| --- | --- |
| Comment protéger d’une cyber-attaque deux robots interagissant dans une zone de dépôt ? | Séquence 1 Séance 3 fiche E2 |
|  | 4ème |

Partie 2 :

Travail : Identifier l’émetteur d’un message.

Objectif : Comprendre pourquoi un système non sécurisé peut réagir à n’importe quel message, et formuler l’idée qu’il faut vérifier l’identité de l’émetteur pour le sécuriser.

1ère mise en situation : Imaginer que la carte B est une boîte aux lettres automatique.

- Elle s’ouvre dès qu’elle reçoit un message "ACCES", peu importe qui l’envoie.

- Chaque carte A va envoyer le message "ACCES" à la carte B.

- La carte B affichera V dès qu’elle reçoit ce message.

1- Chaque groupe doit envoyer le message "ACCES" depuis sa carte A, à tour de rôle, en direction de la carte B.

Que fait la carte B à chaque fois ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Est-ce que la carte B sait qui a envoyé le message ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Est-ce que c’est un problème ? Pourquoi ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2ème mise en situation : Imaginer maintenant que seul le vrai facteur (la vraie carte A) a le droit d’ouvrir la boîte aux lettres.

2- En groupe, réfléchir à une solution permettant à la carte B d'accepter uniquement les messages envoyés par la vraie carte A.

Que faudrait-il ajouter au message pour que la boîte aux lettres reconnaisse le facteur ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La solution serait-elle de changer le mot "ACCES" ? justifier votre réponse.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pour sécuriser la communication entre la carte A et la carte B, que faudrait-il faire ?

Cocher une réponse :

☐ A. Changer le mot "ACCES"

☐ B. Vérifier l’heure à laquelle le message est envoyé

☐ C. Identifier la carte qui envoie le message

☐ D. Doubler la fréquence d’envoi du message

Conclusion :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre |  |
| --- | --- |
| Comment protéger d’une cyber-attaque deux robots interagissant dans une zone de dépôt ? | Séquence 1 Séance 3 fiche E3 |
|  | 4ème |

Comment connaître le numéro de série d’une carte ?

Une carte micro-bit possède un identifiant unique appelé numéro de série.

Si on connaît ce numéro, qu’est-il possible de faire dans le programme de la carte B ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Partie 3 :

Travail : Apprendre à afficher, envoyer et utiliser le numéro de série (adresse MAC) d’une carte micro-bit pour filtrer les messages et sécuriser un programme.

Objectif : Découvrir que chaque carte micro-bit possède un numéro de série unique pouvant être utilisé pour l’identifier.

1- Lire l’adresse MAC (numéro de série)

- Ouvrir MakeCode

- Créer le programme qui affiche le numéro unique de la carte

| Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre |  |
| --- | --- |
| Comment protéger d’une cyber-attaque deux robots interagissant dans une zone de dépôt ? | Séquence 1 Séance 3 fiche E4 |
|  | 4ème |

Que s’affiche-t-il sur la carte micro-bit ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Noter ici l’adresse MAC (numéro de série) de la carte :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2- Envoi d’un message contenant un prénom

- Sur la carte A, envoyer votre prénom via radio sur un canal unique.

Quelle information sera reçue par la carte B ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3- Activer l’envoi de l’adresse MAC

- Modifier le programme de la carte A pour qu’elle envoie le prénom accompagné automatiquement de son identifiant (adresse MAC).

Explication :

- Le message "Nicolas" est toujours envoyé.

- Grâce à radio |régler le numéro de série de transmission à vrai|, la carte B pourra savoir qui l’a envoyé, en récupérant automatiquement l’adresse MAC associée.

Que va contenir maintenant chaque message envoyé ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre |  |
| --- | --- |
| Comment protéger d’une cyber-attaque deux robots interagissant dans une zone de dépôt ? | Séquence 1 Séance 3 fiche E5 |
|  | 4ème |

4- Réception et filtrage par adresse MAC sur la carte B

Écrire le programme de la carte B :

Que se passe-t-il si une autre carte (non autorisée) envoie le même message ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.

5- Réinvestir les connaissances acquises pour sécuriser  les programmes robot de la séance 2

Maintenant que nous savons afficher, envoyer et filtrer un message en fonction de l’adresse MAC (numéro de série) d’une carte, il faut réutiliser cette méthode pour sécuriser la communication entre les deux robots.

Modifier les deux programmes utilisés lors de la séance précédente :

Carte micro-bit (robot 1) : émetteur

- Elle doit :

- Garder l’envoi du message "GO"

- Ajouter le bloc |régler le numéro de série de transmission à vrai| pour que le numéro de série soit transmis automatiquement.

Carte micro-bit (robot 2) : récepteur

- Elle doit :

  - Récupérer le message reçu ("GO"),

  - Vérifier que le numéro de série de l’émetteur correspond bien à celui de la carte A (à noter),

  - Lancer les actions du robot seulement si la carte A est reconnue.