APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE

SUR LA VALIDATION DE LA CONFORMITE D’UN CAPTEUR

NIVEAU PRE-BAC ET POST BAC

( Mathématiques, Physique et SII)

DOSSIER ACTIVITE

SOMMAIRE

Objectifs et Compétences de formation (SII, Mathématiques, Physique)……...….....3 - 4

Présentation (mise en situation)……………………………………………………….....5

Problématique……………………………………………………………………….…...6

Investigation………………………………………………………………………….…..6

Partie 1 : Validation du modèle physique du capteur ultrason ……………….……...…..7

Partie 2 : Représentation du modèle physique dans un repère orthonormé……….……..7

Partie 3 : Scénarios A ………………………………………………………….………...7

Partie 3 : Scénario B………………………………………………….…………………..8

Partie 4 : Principe d’exploitation de l’ultrason en STS CIRA……………….…………..8

Annexe 1 : Schéma de principe de la FDU90 et FMU90……………………….……….9

Annexe 2 : Mesure du signal echo du capteur HC-SR04…………………… ...……....10

Annexe 3 : Outils mathématiques ……………………………………………….……..11

Annexe 4 : Activités d’aide en physique ……………………………………….   .12 - 13

Documents réponse partie 2………………………………………………………..…..14

Documents réponse partie 3……………………………………….………...……..15 -18

Documents réponse partie 4…………………………………………………….……...19

Les objectifs de formation et compétences développées

SII:

Objectifs de formation:

O6 – Préparer une simulation et exploiter les résultats pour prédire un fonctionnement, valider une performance ou une 	solution.

O7 – Expérimenter et réaliser des prototypes ou des maquettes.

Compétences développées:

CO6.1. Expliquer des éléments d’une modélisation multiphysique proposée relative au comportement de tout ou partie 	d’un produit.

CO6.3. Évaluer un écart entre le comportement du réel et les résultats fournis par le modèle en fonction des paramètres 	proposés, conclure sur la validité du modèle.

CO6.4. Choisir pour une fonction donnée, un modèle de comportement à partir d’observations ou de mesures faites sur 	le produit.

CO6.5. Interpréter les résultats d’une simulation et conclure sur la performance de la solution.

CO7.4. Réaliser et valider un prototype ou une maquette obtenus en réponse à tout ou partie du cahier des 	charges initial.

CO7.5. Mettre en œuvre un scénario de validation devant intégrer un protocole d’essais, de mesures et/ou 	d’observations sur le prototype ou la maquette, interpréter les résultats et qualifier le produit.

CO7.6. Expérimenter

MATHEMATIQUES: «Un outils au service de …»

Contenus:

- Identifier une situation de proportionnalité entre deux grandeurs.

- Conversions d’unités. (proportionnalité / puissances de 10).

- Fonctions affines (linéaires).

Compétences et capacités:

S’informer:

- rechercher, extraire et organiser l’information.

Calculer:

- déterminer une quatrième proportionnelle.

- manipuler des puissance de 10.

- déterminer l’expression algébrique d’une fonction affine ou linéaire à partir de l’image de réels.

- déterminer une image par une fonction affine ou linéaire dont on connaît l’expression algébrique.

Représenter:

- Tracer la courbe d’une fonction affine ou linéaire, à partir de son expression algébrique et dans un repère adapté.

PHYSIQUE / CHIMIE:

Notion et contenus

- Propriétés, propagation des ondes sonores et ultrasonores. Phénomène de réflexion.

Capacités exigibles (Activités expérimentales)

- Visualiser, à l’aide d’un système d’acquisition, des représentations temporelles d’une tension électrique périodique, 	d’un courant électrique périodique dans un circuit et en analyser les caractéristiques (période, fréquence, 	composantes continue et alternative).

- Déterminer ou mesurer les grandeurs physiques associées à une onde sonore ou ultrasonore : célérité, période, 	amplitude, fréquence et longueur d’onde.

- Citer l’ordre de grandeur de la célérité du son dans l’air.

- Évaluer la célérité du son dans quelques milieux : air, eau, métal.

- Déterminer des distances à partir de la propagation d’un signal avec ou sans réflexion.

- Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant d’observer les phénomènes de transmission, d’absorption et de 	réflexion d’une onde.

CIRA ( Contrôle Industriel Régulation Automatique):

Notions / Contenus

1.1 Mesure de niveau

1.2 Métrologie

1.3 Convertisseur de signaux

Capacités exigibles

1.1.1 Identifier les principes physico-chimiques mis en œuvre dans les différents capteurs.

1.1.2 Pratiquer une démarche expérimentale de réglage de l’instrument en fonction du cahier des charges

1.2.1 Définir les règles d’étalonnage

1.3.1 Pratiquer une démarche expérimentale pour la mise en œuvre et le réglage d’un convertisseur de signaux de 	procédés usuels.

1.3.2 Exploiter une loi de conformité ( la boucle 4-20mA)

I) Présentation: Mise en situation

La mesure du niveau du voile de boue dans le bassin clarificateur du PRADO se fait par une sonde à ultrason FDU (CUS71D).

Cette sonde mesure le temps mis par le signal pour faire l’aller et le retour et le transfert au transmetteur CM444 qui va déterminer la hauteur du voile. Le contrôle de cette hauteur est très important pour le site. La mesure du voile de boue joue un rôle fondamental dans l’économie et la bonne marche des stations d’épuration.

Synoptique de l’environnement de l’étude:

En STS CIRA nous utilisons ce procédé afin d’évaluer le niveau de l’eau dans un réservoir. Nous avons transposé cette fonction sur le cylce STI2D en remplaçant la sonde FDU par un capteur à ultrason HC-SR04 qui utilise le même principe physique pour évaluer une distance qui la sépare d’un  obstacle dans un environnement ou la température moyenne ʘ°C = 30°C.

Figure 2

II) PROBLEMATIQUE:

Comment valider la conformité des mesures renvoyées par le HC-SR04

à l’unité de traitement (Micro contrôleur)?

III) Investigation

L'ultrason est une onde mécanique et élastique, qui se propage au travers de supports fluides, solides, gazeux ou liquides. Les fréquences des ultrasons se situent au-delà de 20 000 Hz, trop élevées pour être perçues par l'oreille humaine. Un flux d'ultrasons de très haute intensité, et focalisé, peut être perçu par le corps humain, via d'autres mécanorécepteurs. Le nom vient du fait que leur fréquence est trop élevée pour être audible pour l'oreille humaine (le son est trop aigu : la gamme de fréquences audibles par l'être humain se situe entre 20 et 20 000 Hz. Ces seuils sont cependant variables avec l'âge), de la même façon que les infrasons désignent les sons dont la fréquence est trop faible pour être perceptible par l'oreille humaine. Lorsque la fréquence est audible pour l'oreille humaine, on parle simplement de « son ».

Les ultrasons sont utilisés dans l'industrie ainsi que dans le domaine médical. Au lycée Jean Claude Fruteau nous exploitons les ultrasons afin d’évaluer le niveau de l’eau dans plusieurs cuves.

Partie 1:Validation du modèle mathématique du capteur ultrason:

Q1) Donner la relation fondamentale entre la distance, la vitesse et le temps.

Q2) Déterminer alors le modèle mathématique du capteur HC-SR04

(cf Annexe 3 – Outils Maths 1)

(cf Annexe 4 – Activité 2)

Partie 2: Représentation du modèle mathématique dans un repère orthonormé

Q1) Compléter le tableau du document réponses 2a donnant la distance(cm) en fonction de la durée des 	echos(µs).

Q2) Représenter dans un repère orthonormé la distance en fonction de la durée des echos en utilisant

le document réponse 2b.  (cf annexe 3 – Outils maths 2)

Partie 3: Scénarios

Scénario A: Nous souhaitons afficher sur un écran LCD, la distance entre le capteur et un 				obstacle simulant le niveau de l’eau dynamique dans un réservoir.

Q1) Compléter alors l’algorigramme du document réponse 3a.

Q2) Compléter le programme du document réponse 3b en intégrant le modèle mathématique du capteur 	identifié à la question Q2 de la partie 1.

Q3) Compléter le schéma de cablâge du document réponse 3c en vous aidant des variables déclarées dans le 	programme du document réponse 3b.

Q4) Transférer le programme dans l’arduino et valider le bon fonctionnement du capteur

Q5) Compléter le tableau des mesures du document réponse 3d en utilisant un oscilloscope comme 	appareil de mesure.

Q6) L’érreur absolue tolérée sur le capteur est de ± 0,3 cm. Valider la conformité de ce capteur sur 	l’étendue de mesure proposée par le tableau du document réponse 3d.

Q7) Intégrer les durées echo mesurées dans la feuille de calcul de la Q2 de la partie 2 et comparer les 	deux droites.

Q8) Compléter la chaîne d’information du document réponse 3e

Q9) En utilisant les signaux echo de l’annexe 2, retrouver les distances mesurées par le HC-SR04.

( identifier l’amplitude du signal, la base de temps et la période du signal)

Q10) Visualiser ces mêmes signaux sur un oscilloscope en utilisant les distances de la question Q9.

( cf Annexe 4 Activité 1 et 3)

Scénario B:    Nous souhaitons utiliser une distance de référence afin d’activer ou de désactiver 			un actionneur qui est représenté le plus souvent par une vanne de régulation. Ici 			nous remplacerons cette vanne par une LED verte pour indiquer son activation et une 		LED rouge pour sa désactivation.

Q1) Compléter alors l’algorigramme du document réponse 3f si on souhaite allumer la LED rouge 	lorsque la distance est inférieure ou égale à 20 cm.

Q2) Compléter le programme du document réponse 3g en intégrant le test de la question précédente

Q3) Compléter le schéma de cablâge du document réponse 3h en vous aidant des variables déclarées dans le 	programme du document réponse 3g

Q4) Transférer le programme dans l’arduino et valider le bon fonctionnement du capteur

Q5) Valider le basculement des LED lorsque la distance devient inférieure à 40 cm

Q6) Compléter la chaîne d’information du document réponse 3i

Partie 4 :  Principe d’exploitation de l’ultrason en STS CIRA

L’annexe 1 nous donne une vision sur le principe de fonctionnement d’un capteur à ultrason industriel.

La détection de la distance se fait exactement en utilisant le principe vu dans les parties précédentes.  Le transmetteur associé a la sonde calcule le niveau et la converti en un courant 4-20mA exploité par des automates par la suite.

Q1) En vous aidant de l’annexe1 donner l’étendue de mesure du capteur L en cm et t en µs pour :

E = 70 cm et DB = 70 mm

Q2) La FMU 90 convertit l’étendue de la durée echo en un signal 4-20 mA. Ce signal est transféré par 	la 	suite à un calculateur  afin d’être traité par un programme. (cf annexe 3 – Outils maths 3)

Étendue L(cm)

Étendue i(mA)

Prosonic S FMU 90

Étendue t(µs) de D

2.1 Définir l’équation de la droite donnant la variation de i(mA) en fonction de la variation de L(cm)  sur 		l’intervalle [30 – 93] pour L(cm) et en fonction de la variation de t(µs) de D.

2.2 Représenter :  i(mA) = f(L)cm  et  L(cm) = f(t)µs en utilisant le document réponse 4.

Q3) Comparer la droite L(cm) = f(t)µs  à celle de la question Q2 de la partie 2.

Annexe 1

Schéma de principe de la FDU90

DB : Distance de blocage ;

D : Distance entre la membrane de la sonde et la      surface du produit ;

E : Distance vide

F : Etendue de mesure

L : Niveau

Hauteur de référence de la cuve

E = 100cm

Distance de mesure max.

Liquides: 3 m (9.8 ft),

Solides: 1.2 m (3.9 ft)

Précision : +/- 2 mm + 0,17 % de la distance mesurée

Distance de blocage mini: 0,07 m (0.23 ft)

Température de l’eau (salinité 0) : 24°C

Vers automate

L = F – D – BD

La prosonic FMU90 calcule la hauteur de l’eau dans la      cuve et la retransmet en un signal

4 - 20 mA en respectant l’étendue de mesure F imposée.

On lui indique au préalable l’étendue de mesure F               souhaitée. La prosonic définie automatiquement l’étendue   de mesure ( Fmini et Fmax) lorsqu’on lui indique la            distance à vide E et la distance de blocage souhaitée            (distance minimale = 70mm).

Exemples :

Ex 1 :

La cuve a une distance à vide E = 100 cm, on souhaite utiliser une distance de blocage de  70 mm. L’étendue de mesure F détectée est (0 – 93 cm).

Ex 2 :

La cuve a une distance à vide E = 75 cm, on souhaite utiliser une distance de blocage de  70 mm. L’étendue de mesure F détectée est (25 – 93 cm).

Ex 3 :

La cuve a une distance à vide E = 75 cm, on souhaite utiliser une distance de blocage de  80 mm. L’étendue de mesure F détectée est (25 – 92 cm).

Annexe 2 :

Mesure 1 :

Mesure 2 :

Mesure 3 :

Annexe 3 :

Outils mathématiques 1

Outils mathématiques 2

Outils mathématiques 3

Annexe 4 :

ACTIVITE ULTRASONS 1 STI2D (Physique chimie)

Activité 1 : Caractéristiques des ondes ultrasonores

- Alimenter l’émetteur d’ultrasons par le générateur,

- Choisir le mode « continu »,

On visualise le signal recueilli aux bornes d’un récepteur surla voie 1 de l’oscilloscope : voir oscillogramme ci-dessous

- Mesurer l’amplitude Um du signal,

- Mesurer la période T en seconde,

- En déduire la fréquence f en hertz.

- Est-ce que le signal correspond bien à des ultrasons ?

Je sais pas comment faire….

Activité 2 : Longueur d’onde des ultrasons

- Calculer la longueur d’onde λ des ondes

ultrasonores en utilisant la formule reliant la célérité,

la fréquence, et la longueur d’onde.

Données : Célérité des sons ou ultrasons en fonction

de la température

Document 1 : graphique ci-contre pour la célérité en

fonction de la température dans différents gaz

Document 2 : formule de la célérité en fonction de la

température

Activité 3 : Utilisation de la réflexion des ultrasons pour déterminer la distance d à

laquelle se trouve un obstacle

Un émetteur d’ultrasons E émet une salve d’ultrasons et le récepteur R permet de visualiser la salve retour selon le principe schématisé:

- Déterminer la distance d à partir des deux salves visualisées sur l’oscillogramme ci-dessous.

Je ne sais pas comment faire….

Annexe 5 :  Découverte d’Arduino et de son environnement

Afin de découvrir l’environnement de la carte Arduino, lance le jeu (DecouvArduino.rar) qui te donnera des informations sur les entrées et sorties du module.

Quelques captures des fenêtres du jeu.

DOCUMENTS REPONSES PARTIE 2

2a  Données réelles du modèle physique

| Durée echo (µs) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance(cm) | 2 | 40 | 60 | 100 | 150 | 187 | 200 |

2b  Distance en fonction de la durée des echos

DOCUMENTS REPONSES PARTIE 3

3a Algorigramme

void loop() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

pinMode(echoPin, INPUT);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

…………………………………….;

/* Serial.print(distance);

Serial.print(" cm");

Serial.println();*/

LCD.setCursor(0, 1);

sprintf(buff, "%3d distance ", cm);

LCD.print(buff);

delay(250);

}

3b Programme

void setup() {

//Serial Port begin

Serial.begin (9600);

//Define inputs and outputs

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(LedRouge, OUTPUT);

pinMode(LedVerte, OUTPUT);

LCD.init(); // initialisation de l'afficheur

LCD.backlight();

LCD.setCursor(0, 0);

LCD.print("Distance :");

}

#include "Wire.h"

#include "LiquidCrystal_I2C.h"

char buff[16];

int trigPin = 11;    // Trigger

int echoPin = 12;    // Echo

long duration, distance;

int LedRouge = 7;

int LedVerte = 6;

LiquidCrystal_I2C LCD(0x27,16,2);

3c Schéma de cablâge

3d Mesure de la durée des echos

| Durée echo (µs) mesurée | 2300 | 3500 | 5800 | 8700 | 18500 | 11600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance définie avec echo mes |  |  |  |  |  |  |
| Distance(cm) attendue | 40 | 60 | 100 | 150 | 187 | 200 |
| Erreur absolue |  |  |  |  |  |  |

3e Chaîne d’information

…………….

…………….

………………...

………………...

………………...

…………….

…………….

…………….

3f Algorigramme à LED

3g Programme

void loop() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

pinMode(echoPin, INPUT);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

…………………………………..;

If (………………….) {

digitalWrite(LedVerte, HIGH);

digitalWrite(LedRouge, LOW);

} else {

digitalWrite(LedVerte, LOW);

digitalWrite(LedRouge, HIGH);

}

void setup() {

//Serial Port begin

Serial.begin (9600);

//Define inputs and outputs

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(LedRouge, OUTPUT);

pinMode(LedVerte, OUTPUT);

LCD.init(); // initialisation de l'afficheur

LCD.backlight();

LCD.setCursor(0, 0);

LCD.print("Distance :");

}

/* Serial.print(cm);

Serial.print(" cm");

Serial.println();*/

LCD.setCursor(0, 1);

sprintf(buff, "%3d distance ", cm);

LCD.print(buff);

delay(250);

}

#include "Wire.h"

#include "LiquidCrystal_I2C.h"

char buff[16];

int trigPin = 11;    // Trigger

int echoPin = 12;    // Echo

long duration, distance;

int LedRouge = 7;

int LedVerte = 6;

LiquidCrystal_I2C LCD(0x27,16,2);

3h Schéma de cablâge

3i Chaîne d’information

…………….

…………….

………………...

………………...

………………...

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

DOCUMENTS REPONSES PARTIE 4

2.2  i(mA) = f(L)cm  et  L(cm) = f(t)µs