FORMATION    ACADEMIQUE

PEDAGOGIE DE PROJET

SUR LE NIVEAU PRE-BAC ET POST BAC

APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE ( Mathémariques, Physique et SII)

DOSSIER ACTIVITE

CORRIGE

Partie 1:Validation du modèle mathématique du capteur:

Q1) 	d = v x t	( d en m, v en m/s et t en µs)

Q2)

L’annexe 4 activité 2 nous permet de définir la célérité des ultrasons dans l’air. Pour une 	température moyenne de 30°C, nous pouvons identifier sur le document 1 v = 350m/s

L’annexe 3 outils mathématiques nous permet de construire l’équation de droite :

d(cm) = 350 00 x t / 1 10 6

d(cm) = 0,035 x t  comme les ultrasons font un aller et retour il faut diviser par 2 d(cm)

d(cm) = 0,035 x t / 2

d(cm) = 0,0175 x t   si on prend l’inverse de 0,0175 nous obtenons 58,14.

nous pouvons donc considérer que   d(cm) =  t / 58

Partie 2: Représentation du modèle mathématique dans un repère orthonormé

Q1)

| Durée echo (µs) | 116 | 2353 | 3529 | 5882 | 8823 | 11000 | 11764 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance(cm) | 2 | 40 | 60 | 100 | 150 | 187 | 200 |

Q2)

Partie 3: Scénarios

Scénario A: Nous souhaitons afficher sur un écran LCD, la distance entre le capteur et un 			obstacle simulant le niveau de l’eau dynamique dans un réservoir.

Q1)

void loop() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

pinMode(echoPin, INPUT);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

distance = duration/58;

/* Serial.print(distance);

Serial.print(" cm");

Serial.println();*/

LCD.setCursor(0, 1);

sprintf(buff, "%3d distance ", cm);

LCD.print(buff);

delay(250);

}

Q2)

void setup() {

//Serial Port begin

Serial.begin (9600);

//Define inputs and outputs

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(LedRouge, OUTPUT);

pinMode(LedVerte, OUTPUT);

LCD.init(); // initialisation de l'afficheur

LCD.backlight();

LCD.setCursor(0, 0);

LCD.print("Distance :");

}

#include "Wire.h"

#include "LiquidCrystal_I2C.h"

char buff[16];

int trigPin = 11;    // Trigger

int echoPin = 12;    // Echo

long duration, distance;

int LedRouge = 7;

int LedVerte = 6;

LiquidCrystal_I2C LCD(0x27,16,2);

Q3)

Q5)

| Durée echo (µs) mesurée | 2300 | 3500 | 5800 | 8700 | 10850 | 11600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance définie avec echo mes | 39,65 | 60,34 | 100,0 | 150,00 | 187,1 | 200,0 |
| Distance(cm) attendue | 40 | 60 | 100 | 150 | 187 | 200 |
| Erreur absolue (cm) | 0,34 | +0,34 | 0,0 | 0,0 | +0,1 | +0,0 |

Q6) Le capteur est bien conforme à l’exigence du constructeur par rapport à la valeur de l’erreur absolue imposée de ± 0,3 cm. La moyenne des erreurs absolues nous donne MoyEa = 0,11 cm.

Q7)

Nous pouvons observer la supersposition des deux droites.

Q8)

Distance

Acquérir

Traiter

Communiquer

HC-SR04

µc Arduino

Conducteurs électrique

Ecran LCD

Par rapport à l’environnement industriel :

- la distance représente la hauteur du voile de boue

- le capteur HC-SR04 représente la FDU90 et FMU 90

- le µc Arduino représente l’automate

- les conducteurs électrique le réseau de câblage de la STEP

- l’écran LCD l’unité de supervision en salle de contrôle

Q9) En utilisant les signaux echo de l’annexe B, retrouver les distances mesurées par le HC-SR04.

Base de temps = 5ms

Ton = 13ms , Ton = 13000 µs

Amplitude du signal = 5v

D = 13000/58 = 224 cm

Base de temps = 5ms

Ton = 11ms , Ton = 11000 µs

Amplitude du signal = 5v

D = 11000/58 =  189,65cm

Base de temps = 5ms

Ton = 4,5ms , Ton= 4500 µs

Amplitude du signal = 5v

D = 4500/58 =  77,6cm

Scénario B:

Q1)

Q2) Compléter le programme du document réponse 3g en intégrant le test de la question précédente

#include "Wire.h"

#include "LiquidCrystal_I2C.h"

char buff[16];

int trigPin = 11;    // Trigger

int echoPin = 12;    // Echo

long duration, distance;

int LedRouge = 7;

int LedVerte = 6;

LiquidCrystal_I2C LCD(0x27,16,2);

void setup() {

//Serial Port begin

Serial.begin (9600);

//Define inputs and outputs

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(LedRouge, OUTPUT);

pinMode(LedVerte, OUTPUT);

LCD.init(); // initialisation de l'afficheur

LCD.backlight();

LCD.setCursor(0, 0);

LCD.print("Distance :");

}

void loop() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

pinMode(echoPin, INPUT);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

distance = duration/58;

If (distance <20) {

digitalWrite(LedVerte, LOW);

digitalWrite(LedRouge, HIGH);

} else {

digitalWrite(LedVerte, HIGH);

digitalWrite(LedRouge,LOW);

}

/* Serial.print(cm);

Serial.print(" cm");

Serial.println();*/

LCD.setCursor(0, 1);

sprintf(buff, "%3d distance ", cm);

LCD.print(buff);

delay(250);

}

Q3)

Q5) Le basculemnt des LED se fait bien à 20cm

Q6) Compléter la chaîne d’information du document réponse 3i

Distance

Acquérir

Traiter

Communiquer

HC-SR04

µcArduino

Ecran LCD

Ordre vers la chaîne d’énergie.

LED rouge désactive l’actionneur

LED Verte active l’actionneur

Conducteurs électrique

Par rapport à l’environnement du laboratoire du CIRA :

- la LED rouge représente l’état de fermeture de la vanne d’arrivée d’eau

- la LED verte l’état d’ouverture de la vanne d’arrivée d’eau

Partie 4 :  Principe d’exploitation de l’ultrason en STS CIRA

Q1) En vous aidant de l’annexe1 donner l’étendue de mesure du capteur en cm et en µs pour :

E = 70 cm et DB = 70 mm

Avec les conditions initiales imposées à la cuve l’encadrement de l’étendue de mesure F est donnée par :

Fmini 	  < F < 	Fmax

100 -70 <  F < 100 - 7

30 cm   <  F < 93 cm

Ici 30 cm représente le niveau bas de référence (L(bas de référence en cm) de la cuve et 93cm le niveau haut maximum.

Q2.1) La FMU 90 convertit l’étendue de la durée echo en un signal 4-20 mA. Ce signal est transféré 	par la suite à un calculateur  afin d’être traité par un programme.

Étendue L(cm)

30 – 93 cm

Étendue i(mA)

402 – 1247 µs

Prosonic S FMU 90

Étendue t(µs)

4 – 20 mA

i(mA) = ( ΔimA /  ΔL(cm) ) x (L(cm) mesurée – L(niveau bas de référence en cm)) + iminimal

i(mA) = ( (20 - 4) /  ( 93 - 30)) x (L(cm) mesurée – 30) +4

i(mA) = (16/63) x (L(cm) mesurée – 30) + 4

Définissons l’étendue de t(µs) :

Dans les conditions initiales imposées, nous pouvons identifier la distance maximale et minimale parcourue par les ultrasons dans le réservoir.

Dmini   <  D  <  Dmaxi

0 cm  <  D   <  70 cm

Donc en utilisant le modèle mathématique défini dans la partie 1 avec les données de l’annexe1 partie 4, on en déduit l’étendue de t(µs).

tmini (µs) <  t(µs)  < tmaxi (µs)

0     <  t(µs)   < 1247

En utilisant la même démarche que pour imA , nous pouvons écrire la relation entre D(cm) et t(µs).

D(cm) = ( (70 - 0) /  ( 1247 – 0) ) x (t(µs) mesuré ) + 0

Dans ce cas le signal de l’echo part directement de la base de l’ultrason, le seuil de référence  	vaut donc 0 pour la mesure de D.

Q2.2  Représenter :  i(mA) = f(L)cm  et  D(cm) = f(t)µs en utilisant le document réponse 4.

Q3) Les deux droites sont exactement les mêmes. Que nous anlysons un matériel industriel ou didactique 	nous constatons que le principe de fonctionnement reste  le même.