VALIDATION DES GRANDEURS PHYSIQUES SIMULEES

DU  CAPTEUR SR-H04

PRE-BAC

DOSSIER ACTIVITE PHYSIQUE-CHIMIE

SOMMAIRE

Objectifs et Compétences de formation en Physique) ……………………..……...….....3

Présentation (mise en situation)……………………………………………………….....4-5

Calcul des courants de sortie des broches D12 et D13 de l’arduino..……………….…...6

Calcul de la puissance et de l’énergie dissipée par les résitances et les DEL……….…...6

Document réponse 1………………………………………….……………….……...…..7

Les objectifs de formation et compétences développées

PHYSIQUE / CHIMIE:

Notion et contenus

- Lois fondamentales en électricité

Capacités exigibles (Activités expérimentales)

- Utiliser la loi d’hom, la loi des mailles

- Représenter une maille dans un circuit

- Déterminer la puisance et l’énergie dissipée dans un circuit

I) Présentation: Mise en situation

La simulation sous Tinkercad nous a permis d’instrumenter le circuit et de relever ainsi des données relatives sur :

- les tensions aux bornes des résistances

- les tensions de sortie au niveau des broches de la carte Arduino

- les tensions de seuils aux bornes des LEDs

- le courant consommé par chaque LED.

Synoptique de l’environnement de l’étude:

Figure 2

Circuit simulé sous Tinkercad dans les deux situations:

Figure 1

Figure 2

Schéma électrique du montage :

iledrouge

iledrouge

iledverte

I) Calcul du courant de sortie de la broche D13 et pour la LED rouge et D12 pour la LED 	verte.

Q1.1 Représenter la maille entre D13 et le GND pour la LED rouge

Voir document réponse 1.

Q1.2 Représenter les chuttes de tension aux bornes de la résistance et de la LED

Voir document réponse 1.

Q1.3 Ecrire ainsi la loi des mailles du circuit défini

∑tensions boucle rouge = 0

UD13 – UR1 – ULEDROUGE = 0

Q1.4 Déterminer le courant iledrouge.

UR1 = R1 *  iledrouge

UD13 – R1 *  iledrouge – ULEDROUGE   = 0

iledrouge =  (UD13 -  ULEDROUGE)/R1

iledrouge =  ( 4,44 - 2)/220

iledrouge = 11,1 mA

Nous retrouvons la valeur affichée par le milliampèremètre.

Q1.5 Représenter la maille entre D12 et le GND pour la LED verte

Voir document réponse 1.

Q1.6 Représenter les chuttes de tension aux bornes de la résistance et de la LED

Voir document réponse 1.

Q1.7 Ecrire ainsi la loi des mailles du circuit défini

∑tensions boucle verte = 0

UD12 – UR2 – ULEDVERTE = 0

Q1.8 Déterminer le courant iledverte.

UR2 = R2 *  iledverte

UD12 – R2 *  iledverte – ULEDVERTE   = 0

iledverte =  (UD12 -  ULEDVERTE)/R2

iledverte =  ( 4,52 – 2,41)/220

iledverte = 9,6 mA

Nous retrouvons la valeur affichée par le milliampèremètre.

II)  Puissance et énergie électrique dissipée (circuit LED rouge et verte)

Q2.1 Déterminer la puissance dissipée par la résistance R1

PR1 = R1*iledrouge²

PR1 = 220*0,0111²

PR1 = 0,0271 W

Q2.2 Déterminer la puissance dissipée par la LED rouge

PLEDROUGE = ULEDROUGE*iledrouge

PLEDROUGE = 2*0,0111

PLEDROUGE = 0,0222 W

Q2.3 Déterminer l’énergie dissipée par la résistance R1 pour Δt = 10 secondes en Wh et en joules.

ER1 = PR1 *  Δt

ER1 = 0,0271 * 0,00278

ER1 = 0,0000753 Wh         1Wh = 3600 joules

ER1 = 0,271 joules

Q2.4 Déterminer l’énergie dissipée par la LED rouge pour Δt = 10 secondes en Wh et en joules.

ELEDROUGE = PLEDROUGE *  Δt

ELEDROUGE = 0,0271 * 0,00278

ELEDROUGE = 0,0000753 Wh         1Wh = 3600 joules

ELEDROUGE = 0,271 joules

II)  Puissance et énergie électrique dissipée (circuit LED verte)

Q2.1 Déterminer la puissance dissipée par la résistance R2

PR2 = R1*iledverte²

PR2 = 220*0,0096²

PR2 = 0,02027 W

Q2.2 Déterminer la puissance dissipée par le LED verte

PLEDVERTE = ULEDVERTE*iledverte

PLEDVERTE = 2,41*0,0096

PLEDVERTE = 0,0231 W

Q2.3 Déterminer l’énergie dissipée par la résistance R2 pour Δt = 10 secondes en Wh et en joules.

ER2 = PR2 *  Δt

ER2 = 0,02027 * 0,00278

ER2 = 0,0000563 Wh         1Wh = 3600 joules

ER2 = 0,203 joules

Q2.4 Déterminer l’énergie dissipée par le LED verte pour Δt = 10 secondes en Wh et en joules.

ELEDVERTE = PLEDVERTE *  Δt

ELEDVERTE = 0,0231 * 0,00278

ELEDVERTE = 0,0000642 Wh         1Wh = 3600 joules

ELEDVERTE = 0,231 joules

Document réponse 1

iledrouge

UD12

UD13

UR1

ULEDROUGE

UR2

ULEDVERTE

iledverte