| APPROFONDISSEMENT TECHNOLOGIQUE | Nom : _____________ | Prénom : ____________ | Date : … /… /… |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LES DIFFÉRENTS ACIERS UTILISÉS EN AUTOMOBILES |  |  |

La composition de la carrosserie d’une voiture repose principalement sur l’acier, qui représente 55% des matériaux. Il apporte robustesse et durabilité. L’aluminium, à hauteur de 4%, allège la structure du véhicule. Les plastiques, couvrant 10% de la carrosserie. Les composites sont de plus en plus utilisés dans l’industrie automobile pour leurs performances supérieures et leur rentabilité. La fibre de carbone, légère et résistante, se trouve dans les véhicules haut de gamme comme ceux de Ferrari ou Tesla.

La carrosserie d’un véhicule est formée à partir d’un élément essentiel : La structure (ou châssis). Se comportant comme la « colonne vertébrale » du véhicule, elle reçoit l’ensemble les autres organes (moteur, suspension, équipements...) et garantie la rigidité́ nécessaire pour résister aux contraintes d’utilisation. Depuis le début de la fabrication automobile, les principes de conception et d’assemblages n’ont cessés d’évoluer, afin d’augmenter la sécurité́ et le confort des occupants.

Une intervention dans les règles de l’art doit respecter les critères des constructeurs. Encore faut-il savoir identifier les matériaux utilisés et comprendre leurs réactions lors d’un choc.

Le principal avantage est de pouvoir fabriquer une structure homogène (la rigidité est donc répartie sur l'ensemble de la caisse et non pas principalement sur le châssis situé dans le soubassement) dont on va pouvoir contrôler la déformation en cas de choc. Certaines zones sont très solides pour avoir un châssis rigide et d'autres sont volontairement fragiles pour orienter la déformation (des glissières prévoient même de faire passer le moteur sous la voiture pour ne pas qu'il finisse dans vos jambes.

On constate que la structure de la carrosserie et en fonction du rôle de chacune des pièces, nous trouverons des aciers doux, des aciers H.L.E et des aciers T.H.L.E. C’est donc en fonction du choix et de la teneur des éléments d’addition que la nature de l’acier variera.

Il existe 2 grandes familles d’acier :

- Les aciers alliés

- Les aciers non alliés

Un alliage est un mélange de 2 éléments chimiques ou plus. L’objectif est d’améliorer les propriétés du métal de base : résistance, dureté, légèreté, résistance à la corrosion.

Aciers à Haute Résistance

Les aciers à haute résistance sont des aciers développés pour offrir une résistance mécanique élevée tout en conservant une bonne ductilité et une formabilité acceptable

Avantages :

- Allègement des structures (ex. : réduction du poids des véhicules pour améliorer l’efficacité énergétique).

- Amélioration de la sécurité (meilleure absorption d’énergie en cas de choc).

- Bonne soudabilité et mise en forme pour certaines nuances.

Inconvénients :

- Difficulté de formage pour certaines classes très résistantes.

- Sensibilité à l’hydrogène pour certains types.

- Coûts de production parfois plus élevée que les aciers classiques.

Les aciers HLE (Haute Limite d’Élasticité) offrent une rigidité accrue et absorbent plus d'énergie en cas de chocs.

- Ils sont obtenus grâce à un procédé spécial de laminage alternant températures hautes et basses appelé laminage thermomécanique. L’utilisation de ces aciers permet d’obtenir des voitures plus robustes, plus sûres et plus légères.

- Les aciers HLE permettent de réduire l'épaisseur des parties en acier de l'automobile, sans perte de qualité.

- Cela engendre des économies de matières et par conséquent une diminution des coûts et du poids du véhicule (d’où une diminution de la consommation de carburant).

- Haute limite élastique : généralement supérieure à 275 MPa.

- Bonne résistance à la traction.

- Bonne aptitude au formage à froid.

- Bonne soudabilité.

- Résistance à la corrosion améliorée (dans certaines nuances alliées).

Les caractéristiques des aciers :

- Un acier doux

- Les aciers HLE (Haute Limite Élastique)

- Les aciers THLE (Très Haute Limite Élastique)

- Les aciers UHLE (Ultra Haute Limite Élastique)

La partie centrale :

- La partie centrale (habitacle) est pratiquement indéformable.

- Elle a pour rôle de créer une cellule de survie pour les occupants.

Partie avant :

- Le volume avant est formé de caissons à déformation progressive et des zones à absorption d’énergie.

- Ce sont ces zones « froissables » qui canalisent l'énergie cinétique. Plus ces zones se déformeront sous l'effet du choc, plus le temps d'arrêt du véhicule sera long.

- Ce qui se traduit par une décélération plus faible pour les occupants, donc des dommages moins importants.

Partie arrière :

- La partie arrière (coffre) est conçue de la même façon que la partie avant.

- La structure de la carrosserie se classe donc dans la sécurité passive (ou secondaire).

- Tous les éléments de la carrosserie peuvent en cas de choc intervenir pour atténuer la gravité des dommages et la protection des occupants.

- L’objectif des constructeurs automobiles consiste, en cas de choc frontal ou même latéral, à assurer la protection des passagers.

ACIER UHLE :

- Des aciers à ultra haute limite élastique (UHLE) au bore, emboutis à chaud, sont utilisés pour les renforts du tunnel central, pour les sections de longeron, pour les bas de caisse intérieurs, pour la traverse du tablier dans le compartiment moteur et pour les montants centraux.

- Ces nouveaux aciers ont des propriétés mécaniques bien supérieures à celles des aciers conventionnels à haute résistance, ce qui permet des épaisseurs moindres à résistance égale.

L’acier HSLA (High Strength Low Alloy) :

- L’acier HLSA (aciers faiblement alliés à haute résistance)

- Alliés avec de petites quantités de niobium (Nb), titane (Ti), vanadium (V)

- Il est caractérisé par sa facilité à accepter la déformation (Zone plastique élevé).

Il est destiné à des travaux de formage à froid comme le pliage.

Sa désignation de sa limite d’élasticité minimale.

L’acier re phosphorisé :

- Cet acier aussi appelé RP ou BH (Bake Hardening ), est présenté en tôle de faible épaisseur à haute limite d’élasticité.

- Il est particulièrement adapté à l’emboutissage et il n’est guère utilisé ailleurs que dans l’automobile.

- Sa résistance est donnée par son alliage au phosphore

L’acier au bore :

- L’acier au bore est normalement utilisé lorsque la pièce finie peut être trempé pour augmenter sa résistance ou lorsqu’une trempe est possible à la presse.

- Ces traitements thermiques sont réalisés à l’eau ou à l’huile et ils lui permettent d’atteindre une résistance élevée.

- Cette méthode permet d’obtenir des formes précise avec un faible effet ressort.

L’acier DP ( DUAL PHASE) :

- A l’opposé de la famille HLEFA, l’acier DP possède une faible plasticité comparée à sa limite élastique.

- Il supporte très bien l’étirage, ce qui permet de renforcer la résistance de la pièce, lors de sa fabrication, en créant différentes nervures par formage.

Les Aciers TRIP (Transformation Induced Plasticity) :

- Les aciers TRIP se différencient par un compromis résistance/ductilité (capacité du matériau à se déformer) particulièrement élevé qui résulte de leur microstructure.

- Ils sont ainsi très bien adaptés pour des pièces de structure et de renfort de formes complexes et de sécurité. En raison de sa forte capacité d’absorption d’énergie et de sa bonne résistance à la fatigue.

Les pièces en acier suivent un code de couleurs indiquant leur résistance à la traction en mégapascals (MPa).

Absorption de l’énergie lors d’un choc :

Lors d’un choc FRONTAL :

Lors d’un choc LATERAL :

En jaune, cheminement de l’énergie durant le choc

Entourer les éléments en acier :